营口市政府采购项目

货物类公开招标文件

采购项目名称：营口市环卫处除雪设备

采购文件编号：YKGGZC2017221

编制文件单位：营口市公共资源交易服务中心

营口市政府采购中心

本次政府采购

投标人需要注意的事项

递交投标文件时必须手持的有效证件：

一、营业执照副本原件、税务登记证副本原件；

二、法定代表人或授权代表本人身份证原件；

三、法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书原件；

以上证件不带者不允许参加本次采购项目的投标

目   录

招标公告

第一章  招标项目基本内容及要求

第二章  投标文件内容及格式

第三章  评标方法

第四章  采购项目需求

附 件：

1.投标人须知

2.投标人自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书

3.政府采购合同条款

4.政府采购合同格式

说明:招标文件由正文和附件两部分组成。投标人应当完整地阅读、理解构成本招标文件的所有内容。正文和附件如有不一致的地方，须以正文为准。

招标公告

营口市公共资源交易服务中心（营口市政府采购中心）受 营口市市容环境卫生管理处委托，对  营口市环卫处除雪设备采购（采购文件编号：YKGGZC2017221 ）进行国内公开招标，现欢迎国内合格的投标人参加本次政府采购活动。

一、采购内容

| 包号 | 分包产品名称 | 最高限价（元） | 投标保证金（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营口市环卫处除雪设备采购 | 1110000 | 22200 |

本项目采购内容分为  1 个合同包，投标人对所投包的采购内容必须全投，否则其投标无效。

二、合格投标人的资格条件

1．符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定应当具备的条件；

2．投标人应自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为；

3. 本项目不允许联合体投标。

三、领取采购文件的时间及方式
1、2017年11月23日—2017年12月1日11:00时止（节假日除外）。
2、已入库投标人使用注册的账号密码登录营口市公共资源交易网（http://yx.ccgp-yingkou.gov.cn）下载投标文件。

3、投标人未进入营口市公共资源交易服务中心（营口市政府采购中心）的供应商库，请详阅营口市公共资源交易网首页公布的“营口市公共资源交易服务中心电子化交易平台系统八类主体入库通知”，及时办理入库登记手续。（咨询电话：0417-2972507）
   4、投标保证金汇到我中心账户的截止时间：2017年12月4日11时（具体内容详见第一章招标项目基本内容及要求）。

四、递交投标文件截止及开标时间

2017年12月14日9：30（北京时间）。

五、递交投标文件及开标地点

营口市公共资源交易服务中心（营口市政府采购中心）三楼开标室301室，届时请投标人的法定代表人或其授权代表按时参加。

采购单位：营口市市容环境卫生管理处

联系人：任先生

联系电话：0417-3285370

集中采购机构：营口市公共资源交易服务中心（营口市政府采购中心）

地    址：辽宁省营口市西市区新联大街195号（营口市奥体中心对面）

咨询采购文件联系人（采购科  电话：0417-2972505）： 贺女士

营口市公共资源交易服务中心

营口市政府采购中心

二○一七年十一月二十三日

第一章 招标项目基本内容及要求

| 序号 | 项 目 | 内 容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目概述 | 1、交货/交付时间：合同签订后5日内 2、交货/交付地点：甲方指定地点 3、付款方式：货到安装、调试、验收合格后在2018年内付款 4、售后服务：产品的售后服务符合国家的有关规定，包退、包换、负责产品使用培训与指导。 详见附页 |  |  |
| 2 | 合格投标人的 资格条件 | 详见招标公告 |  |  |
| 3 | 领取招标文件 的时间及方式 | 详见招标公告 |  |  |
| 4 | 递交投标文件截止及开标时间，递交投标文件及开标地点 | 详见招标公告 |  |  |
| 5 | 现场踏勘或 标前答疑会 | 本项目不组织现场踏勘或标前答疑会 |  |  |
| 6 | 样品/演示要求 | 本项目不要求提供投标产品样品（演示） |  |  |
| 7 | 最高限价及 投标保证金 | 包号 | 最高限价 （万元） | 投标保证金 （元） |
|  |  | 第一包 | 111 | 22200 |
|  |  | # 说明：1．超过每包最高限价的投标文件为无效投标文件。 2．投标人须在2017年12月4日11时前将投标保证金自行存入营口市公共资源交易服务中心银行账户（不接受现金缴款方式，提交的投标保证金应当从投标人银行账户转出），以资金到户为准。缴款时须在附言处写明本项目编号及用途（是投标金还是履约金）。在此时点前投标保证金未到达营口市公共资源交易服务中心银行账户的投标人将不允许参加投标。 收款人：营口市公共资源交易服务中心 开户行：中国建设银行营口市西市支行 账号：21001687103052510372 # 投标保证金的退回：未中标的投标人的保证金将于确定中标公告发布后的五个工作日内退还；中标投标人的投标保证金在按规定签订政府采购合同后五个工作日内退还。投标保证金以银行转账方式退还。 |  |  |
| 8 | 评标委员会人数 | 共5人,其中采购人代表1人,其余为技术、经济类专家 |  |  |
| 9 | 投标文件份数 | 与评标委员会人数相同,其中正本1份,其余为副本 |  |  |
| 10 | 评标办法 | 综合评分法 |  |  |
| 11 | 履约保证金 | 本项目收取履约保证金。 如果收取履约保证金，具体事宜如下：中标供应商签订合同时支付给营口市公共资源交易服务中心（营口市政府采购中心）中标金额10%的履约保证金，货物经验收合格后无息返还。 |  |  |
| 12 | 资格后审 | 本项目根据项目需要进行资格后审 |  |  |
| 13 | 询问和质疑 | 投标人认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。详见投标人须知38.询问和质疑。（质疑格式详见中心网站通知公告） |  |  |
| 14 | 核心产品品牌认定 | 两家投标人所投产品中相同品牌的产品价格总额所占比例超过投标总价的50%的，将被视为核心产品品牌相同。 |  |  |

第二章 投标文件内容及格式

| 项 目 | 项目及审核内容 | 格式 | 装订顺序 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标文件的外封面、封口、封皮及目录 | 投标文件的外封面及封口 | 1 | 1-1 |
|  | 投标文件的封皮 | 2 | 1-2 |
|  | 投标文件的目录 | 3 | 1-3 |

资格证明材料（本栏所列内容为采购项目的资格审查条件，有一项不符合要求，不能进入评审）

| 序号 | 资格证明材料 | 包号 | 格式 | 装订顺序 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人法人营业执照副本(有效期内)（复印件加盖投标人公章) | 全部 |  | 2 |
| 2 | 法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书 | 全部 | 4 |  |
| 3 | 开标日前六个月内任一个月的依法缴纳税收的缴款凭证（复印件加盖投标人公章) | 全部 |  |  |
| 4 | 开标日前六个月内任一个月的依法缴纳社会保障资金的缴款凭证（复印件加盖投标人公章) | 全部 |  |  |
| 5 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及具有良好信用信息的声明 | 全部 | 5 |  |

符合性证明材料（本栏所列内容为采购项目的符合性审查条件，有一项不符合要求，不能进入下一阶段的评审）

| 序号 | 符合性证明材料 | 包号 | 格式 | 装订顺序 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 全部 | 6 | 3 |
| 2 | 开标一览表 | 全部 | 7 |  |
|  | 分项价格表 | 全部 | 8 |  |
|  | 投标产品价格明细表 | 全部 | 9 |  |
| 3 | 项目要求及投标响应表 | 全部 | 10 |  |
| 4 | 投标产品的技术资料（产品说明书、产品样本或彩页、技术白皮书等技术资料之一，正本中提供原件） | 全部 |  |  |

其它材料

| 序号 | 其他材料 | 包号 | 格式 | 装订顺序 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 招标文件要求的以及投标人认为有必要且能证明响应评分细则中各项要求的其它资料（综合评分法） | 全部 |  | 4 |

重要提示：

1.投标人提供的证明材料，除需要投标人填报或有特殊说明外，均须提供该材料的复印件并加盖投标人公章。

2．投标人在编制投标文件时，对于给定格式的文件内容，必须按照给定的标准格式进行填报；对于没有给定标准格式的文件内容，可以由投标人自行设计。投标人在装订投标文件时，严格按照本表中“投标文件装订顺序”进行装订。资格证明材料除在投标文件中装订外，还须单独密封、标记，在递交投标文件的同时递交一份原件，以供资格审查之用。

3.投标人在装订投标文件时，必须按招标文件附件1中“20.投标文件的密封和标记”的要求装订和密封，否则采购人、采购代理机构将拒收投标文件。若投标人投多包，每包也应按要求分别独立编制投标文件和封包。

4.投标产品的技术资料，指在社会公开发行的描述所投产品的规格、型号、主要技术参数等的印刷品或所投产品生产制造厂商面向公众的中文网站中公布的规格、型号和主要技术参数等相关数据或产品说明书。投标产品的技术资料应加盖投标人公章，并对其真实性承担法律责任，未提供的作无效标处理。

5.同一品牌按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）执行。

格式1

投标文件外封面、封口格式

封面格式：

| 收件人： 投标文件（正本） 所投包号： 采购项目名称： 采购文件编号： 投标人名称（公章）： | 收件人： 投标文件（副本） 所投包号： 采购项目名称： 采购文件编号： 投标人名称（公章）： |
| --- | --- |
| 收件人： 开标一览表 所投包号： 采购项目名称： 采购文件编号： 投标人名称（公章）： | 收件人： 投标产品演示U盘1 （如果项目要求提供演示U盘1） 所投包号： 采购项目名称： 采购文件编号： 投标人名称（公章）： |

封口格式：

——于 年 月 日 时之前不准启封（公章）——

格式2

营口市政府采购项目

投  标  文  件

（正/副本）

采购项目名称：

采购文件编号：

投标人名称（加盖公章） ：

格式3

投标文件目录

一、资格证明材料

1.1投标人法人营业执照副本…………………………………………所在页码

1.2法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书………………所在页码

1.3依法缴纳税收的缴款凭证…………………………………………所在页码

1.4依法缴纳社会保障资金的缴款凭证………………………………所在页码

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及具有良好

信用信息的声明…………………………………………………………所在页码

二、符合性证明材料

2.1投标函………………………………………………………………所在页码

2.2开标一览表…………………………………………………………所在页码

2.3分项价格表…………………………………………………………所在页码

2.4投标产品价格明细表………………………………………………所在页码

2.5项目要求及投标文件响应…………………………………………所在页码

……

三、其它材料

……

我单位的投标文件由资格证明材料、符合性证明材料和其它材料三部分组成，     共     页，在此加盖公章并由法定代表人或其授权代表签字，保证投标文件中所有材料真实、有效。

投标人名称：（加盖公章）

法定代表人或其授权代表：     (签字)

签署日期：      年      月      日

格式4-1

法定代表人身份证明书

（法定代表人参加投标的，出具此证明书）

法定代表人姓名 在我公司（或企业、单位）任（董事长、经理、厂长）职务，是我     公司全称    的法定代表人。现就参加  营口市公共资源交易服务中心（营口市政府采购中心）组织的采购项目         采购项目名称         （采购文件编号             ）的投标签署投标文件。

特此证明。

（※此处请粘贴法定代表人身份证复印件※）

公 司 名 称：（加盖公章）

年   月   日

格式4-2

法定代表人授权委托书

（授权代表人参加投标的，出具此授权委托书）

委托单位名称：

法定代表人：         （签字或盖名章：       ）

身份证号码：                       住所地：

受委托人：           （签字或盖名章：        ）

身份证号码：

工作单位：                         住所地：

联系方式：办公电话                     手机

现委托    受委托人    为本公司的合法代理人，参加你中心组织的招标活动。

委托代理权限如下：代为参加并签署           采购项目名称

（采购文件编号             ）的投标文件；代为签订政府采购合同以及处理政府采购合同的执行、完成、服务和保修等相关事宜；代为承认与我公司签署、实施的与采购文件相关的采购活动及行为，并对投标文件中所提供的授权书及相关证明材料的真实性承担法律责任。本授权书的法定代表人签字为我本人亲笔签名。

本授权于     年     月     日签字生效，无转委托，特此声明。

（※此处请粘贴授权代表人身份证复印件※）

委托单位名称（加盖公章）：                                        年     月    日

格式5

参加政府采购活动前3年内在经营活动

中没有重大违法记录及具有良好信用信息的声明

营口市公共资源交易服务中心（营口市政府采购中心）：

在本项目投标文件截止时间前，我单位参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；通过“信用中国”(网站：www.creditchina.gov.cn/)、“中国政府采购网”（网站www.ccgp.gov.cn）等渠道查询，我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

特此声明。

投标人名称：（加盖公章）

法定代表人或其授权代表：     (签字)

签署日期：      年      月      日

格式5

报价一览表

采购项目名称：

采购项目编号：

包号：                                             单位：元（人民币）

| 采购项目名称 | 投标报价 | 交货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价（大写） |  |  |  |

供应商名称：    （加盖公章）

法定代表人或其授权代表： （签字）

签署日期：        年     月     日

格式6

货物价格明细表

采购项目名称：

采购项目编号：

包号：                                                 单位：元（人民币）

| 序号 | 货物 名称 | 规格、型号及参数 | 数量 | 单位 | 产地、品牌及生产 （制造）厂商名称 | 货物投标报价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单价 | 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价（大写）： |  |  |  |  |  | （小写）： |  |

填写说明：

1. 如果以单价计算的结果与总价不一致，则以单价为准修正总价。

2. 投标明细报价应按投标品目号填列。

供应商名称（并加盖公章）：

法定代表人或其授权委托人： （法定代表人可签字或加盖名章，授权委托人必须签字）

签署日期：          年        月

格式10

项目要求及投标响应表

| 包号：全部 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分包产品名称：营口市环卫处除雪设备采购 |  |  |  |  |
| 招标文件要求 （实质性要求及重要指标用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效） |  |  | 投标文件响应内容 | 备注 |
| ★ | 交货/交付时间： | 合同签订后（5 ）日内 |  |  |
| ★ | 交货/交付地点： | 甲方指定地点 |  |  |
| ★ | 付款方式及条件： | 货到安装、调试、验收合格后在2018年内付款 |  |  |
|  | 验收 |  |  |  |
|  | 质量保证期： | 不少于（1）年 |  |  |
|  | 保修期内上门免费服务，终身维修，提供配件： | 不少于（3）年 |  |  |
|  | 支持： | 热线支持： 现场支持：（12）小时内响应；（24）小时内到达 |  |  |
|  | 售后服务网络： |  |  |  |
|  | 维修技术人员及设备方面的保证措施及收费标准的要求： | 具有相应的维修维护资质，维护及时，按最低的收费标准。 |  |  |
|  | 备品备件供应及优惠价格要求： | 最低优惠 |  |  |
|  | 培训人员现场培训（操作、维护等）： | 定期对使用单位进行培训 |  |  |
|  | 系统扩展、升级服务要求： |  |  |  |
|  | 其它 |  |  |  |

投标响应表

| 品目号： 产品名称： 数量：见需求 产品的主要用途、功能以及特点： 投标人名称： （加盖公章） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标文件要求 （实质性要求及重要指标用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效） |  | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 | 专家最终评审意见 |
| 产品要求（包括配置、标准及技术指标等详细内容） | 详见 第四章采购项目需求 |  |  |  |  |  |
| 配（附）件的数量及技术要求（详细内容） | 按国家技术标准配置 |  |  |  |  |  |
| 安装、调试及所需材料、工具等 | 配齐器材设备相关的工具 |  |  |  |  |  |
| 技术文件、资料的要求 | 提供相关的产品资质证书 |  |  |  |  |  |

填表说明：

1．“投标文件响应内容”一栏由投标人填写。

2．“偏离程度”一栏根据“投标文件响应内容”与招标文件要求逐项对照的结果填写。偏离程度必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3．“偏离说明”一栏由投标人对偏离的情况做详细说明。

4．“证明资料”一栏须填写“见投标文件第  页，第  行”字样，标注出证明资料在投标文件中的位置。

5．以上四种情况未填写、未说明的按无效投标处理。

6. 投标文件响应内容中须填写具体所投产品内容，并且须与所提供的投标产品的技术资料相符。仅填写“完全响应”等字样的按无效投标处理。所投产品的技术资料应加盖投标人公章，未提供的作无效标处理。

第三章   评标方法

一、本项目采用综合评分法评标办法进行评标。

评分标准和评分细则见附件。

1.如果投标产品是纳入最新一期《节能产品政府采购清单》的产品，投标人须提供最新一期《节能产品政府采购清单》关于投标产品当前页的打印件。

2.如果投标产品是纳入最新一期《环境标志产品政府采购清单》的产品，投标人须提供最新一期《环境标志产品政府采购清单》关于投标产品当前页的打印件。

3.如果投标产品属于中小微企业生产的产品，按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》执行。

4.如果投标人为残疾人福利性单位，按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》执行。

二、评标原则及程序

详见本招标文件附件一投标人须知“五、开标与评标”。

三、确定中标供应商

评标委员会根据全体评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，并向采购人提交书面评标报告。

采购人授权评标委员会直接确定中标供应商。

附：评分标准及评分细则

| 包号 | 全部 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 分项名称 | 评分标准 | 分值 | 客观分 |
| 价格部分 | 价格 | ⑴ 合理最低报价满分。 ⑵ 投标人报价得分为： T=Cmin/C×45 T为投标人价格部分得分； C为投标人报价； Cmin为合理最低报价。 关于合理最低报价的说明： 合理最低报价为投标人有效最终报价的最低价。投标人最终报价中的最低报价或者某些分项报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 | 45 | ☐ |
| 技术部分 | 扫雪滚刷 | 1、刷毛片数在60片基础上，每增加5片得0.5分，最多得2分。 | 2 | ☐ |
|  |  | 2. 刷毛自动补偿，系统可实时监测刷毛的接地压力，调整刷毛与地面的接地弦长，以保证刷毛接地压力的恒定，从而保持最佳除雪效果。得5分。 | 5 | ☐ |
|  |  | 3. 倒车刷体自动抬起，车辆挂上倒车挡位时，滚刷将会自动抬起，无需手动单独操作滚刷控制器，既方便工作人员操作及车辆转场，又保障了滚刷使用的安全性。得4分。 | 4 | ☐ |
|  |  | 4. 工作速度达到25公里以上，得1分。 | 1 | ☐ |
|  |  | 5.滚刷转速随车速联动，可在车辆行驶中自动调节滚刷转速车速，车速提高时滚刷转速随之提高。行车慢时降低转速，有效避免刷毛过度磨损，节约成本；得5分。 | 5 | ☐ |
|  |  | 6. 滚刷两侧带有示宽警示灯，具有警示与刷毛触地压力反馈装置，可在驾驶室内随时掌握滚刷与地面的接触状态，得4分。 | 4 | ☐ |
|  |  | 7. 可快速更换换装抛雪机或推雪板等其他除雪设备，得2分。 | 2 |  |
|  |  | 8. 滚刷转速≥280转/分钟，得2分。 | 2 |  |
|  | 液压系统 | 根据技术指标与招标文件要求技术指标的响应程度及投标产品的技术性能优越性进行判定；额定工作压力17MPa，驱动功率不小于36kw；优于：3分；满足：1分；不满足0分。 | 3 |  |
|  | 底盘车 | 1. 发动机功率≥270Kw，得2分，小于270Kw不得分。 | 2 |  |
|  |  | 2. 变速箱采用法兰式取力器，得3分。 | 3 |  |
|  | 撒布 机 | 输出方式为绞龙式输出，得2分； | 2 |  |
|  |  | 撒布剂量满足招标文件要求，得2分； | 2 |  |
|  | 售后服务 | 1、投标产品因质量问题2个工作日内无法修复，承诺免费提供备用机，得1分。 | 1 |  |
|  |  | 2、承诺服务响应时间不超过2小时，配件更换不超过2日，得1分。 | 1 |  |
|  |  | 3、承诺在辽宁省内常驻售后服务人员，得1分。 | 1 |  |
|  |  | 4、承诺免费保修期不低于12个月，得1分。 | 1 |  |
| 商务部分 | 财务状况 | 投标人近三年（2014～2016年），3年均盈利，得1分；连续2年盈利，得0.5分。 | 1 | ☐ |
|  | 体系认证 | 投标人通过ISO9000质量管理体系认证，得1分。 | 1 | ☐ |
|  | 经营业绩 | 投标人2014年至今在全行业（市政、环卫、机场、公路等）除冰雪设备合同100万以上每份2分，满分12分。（以合同原件为准） | 12 | ☐ |
| 合 计 | - |  | 100 |  |

第四章  采购项目需求

（实质性要求及重要指标用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效）

滚刷除雪撒布车、雪铲需求

- 底盘参数：

- 1台车，红色重汽豪沃自卸底盘.

- 有国家公告，采用6*4柴油底盘，国V排放标准，配原厂空调、ABS.

- 发动机：国五；D10.38-50

- 发动机功率≥276KW，配有全功率取力器。

- 发动机马力≥375PS

- 最大总质量≥25000Kg

7、轴距≥4325+1350mm

8、前桥：≥9吨

9、后双桥：≥16吨

10、轮胎规格≥12.00R20钢丝胎

11、整车尺寸≥10710*2550*3570

12、前轮距≥2020mm

13、后轮距≥1830mm

14、配置低温启动系统，以适应-35℃环境要求

15、变速箱：HW19710，带HW70取力器法兰式

16、自卸车举升机构采用腹举式

17、自卸货箱长宽高不小于5600*2300*1300mm；矩形箱体，且全功率安装法兰面到货箱前侧空间至少900mm

18、自卸车液压油箱安装位置和后轮之间至少留900mm的间隙

19、将自卸车的副车架纵梁长度伸到驾驶室后面，在货箱向前位置不增加横梁结构

20、配置前行车记录仪；

21、负责两年整车质保；

22、供货车辆必须与现有环卫装卸设备相适应，滚刷与除雪铲能实现快速互换，提供图片；

23、供货方负责上牌及一年保险（交强险、不计免赔第三者

50万）。

二、滚刷参数：

1、车配滚刷1个，滚刷宽度：≥3600mm；

2、刷毛直径：≥815mm；

3、雪刷重量：≥1100kg；

★4、最大工作转速≥280rpm；

5、最大工作角度：+/-30°；

6、自平衡摆角：+/-5°；

★7、工作速度不小于25km/h；

★8、液压系统：额定工作压力17MPa，驱动功率不小于35kw；

9、采用知名品牌的两台摆线液压马达和单台油泵；

10、电控系统：电压24V，升降及左右工作位置调整均采用电液系统执行；操作人员在驾驶室内只需操控电控摇杆、按钮开关即可；

11、雪刷采用4个专门定制的高负荷充气轮胎支撑，可以360°旋转，并配以自润滑轴承；

12、刷毛采用耐磨复合塑料及镀锌钢丝两种材料混合制成，刷毛耐磨、除雪效果好、耐腐蚀；

★13、刷毛接地压力自动调节：刷毛调节液压系统，在驾驶室内调节刷毛对地压力，以达到最优除雪效果并减缓刷毛磨损；

★14、配备倒车刷体自动抬起功能。

15、主泵采用知名齿轮泵：减小系统发热量，效率更高，寿命更长。

三、撒布机参数：

1、车载撒布机1台，规格(长×高×宽mm) ≥4900 x 1450（1700）x 2000

2、料箱容积≥12m3；

3、自重：≥1300kg；

4、撒布宽度：2~12米可调，标准8米；

5、撒布剂量：5~40g/m2；

6、最大工作速度≥30km/h；

7、液压系统：额定工作压力不小于25MPa；

8、输出方式：绞龙式输出

9、电控系统：电压24V；

10、撒布剂量和撒布宽度设定后便保持恒定，不受车辆作业速度影响；

11、物料输送装置末端设置杂物取口，如发生编织袋缠绕、出料堵塞只需打开杂物取口，不需要将料仓卸空；

12、撒布机料仓顶部装有上金属网罩，防止大型物料进入料仓，并配置防雨罩，在雨天或下雪天作业时防止溶雪剂受潮结块；

13、撒布机后端配有梯子，方便操作人员上下启闭防雨罩及设备维护；

四、除雪铲参数

1、除雪铲5个

2、雪铲采用液压系统驱动，系统工作压力不小于20Mpa；

3、电控系统：电压24V；

4、雪铲升降及左右工作位置调整均采用电液系统执行；操作人员在驾驶室内只需操控电控摇杆即可；

5、雪铲液压系统控制阀采用螺纹插装阀，液压阀芯采用国际知名品牌；

6、适合高强度除雪作业、适合任何复杂道面；

7、雪铲弧形板采用4片式结构、每片单独垂直避障，可有效避免对桥梁伸缩缝及道路设施的损坏，和避免对设备自身的损坏；

8、采用梯形四连杆机构、框架摆动自适应系统、组合式铲板、缓冲式铲刃、液压锁止机构，可使雪铲适合任何复杂道面。保证雪铲高速工作时与道面始终保持良好接触，并轻松应对井盖、路牙石、桥梁伸缩缝等障碍物；

9、铲刃离地间隙可任意调节并锁定，能有效清除硬雪、黑冰；

10、铲刃采用耐磨材料制成，铲刃可拆卸、除雪效果好、耐腐蚀；

11、雪铲表面具有强度高、耐磨、抗腐蚀、抗冲击、免保养的特性；

12、雪铲框架结构采用高强度合金材料制成，抗冲击、抗疲劳及焊接性能均不低于同类进口产品。

13、供应商负责到客户指定地点安装、调试。

14、雪铲宽度：不小于3600mm；

15、避障高度：不小于150mm；

16、最大摆角：不小于左、右32°

17、最大工作速度：不小于40km/h；

18、雪铲重量：不大于1000kg；

19、最大清雪厚度：不小于350mm；

招标文件附件1

投标人须知

一、 总  则

- 1.资金来源：财政性资金

- 2.定义：

2.1 “采购代理机构”： 指代理本项目的具体采购代理机构名称。本次招标的采购代理机构是营口市公共资源交易服务中心（营口市政府采购中心）。

2.2 “采购人”指招标文件中所述所有货物及相关服务的需方。

2.3  “招标采购人”指采购人及采购代理机构。

2.4 “招标货物”指招标文件中所述所有货物及相关服务。

2.5  “招标文件收受人”指按招标文件规定取得招标文件的潜在投标人。

2.6 “投标人”指按招标文件规定取得招标文件并参加采购活动投标的供应商。

3.合格投标人的资格条件

3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行政府采购合同所必需的产品和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其它条件；通过“信用中国”(网站：www.creditchina.gov.cn/)、“中国政府采购网”（网站www.ccgp.gov.cn）等渠道查询信用记录，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。截止时点同接收投标文件截止时点，证据留存以网页打印件为准。

3.2 满足招标文件中招标公告、“招标项目基本内容及要求”及项目要求的其它条件。

3.3 联合体参加投标的规定。如果本项目允许联合体参加投标，投标人应按以下规定执行：

3.3.1两个或者两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

3.3.2以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。联合体各方中至少应当有一方符合采购人根据采购项目的要求规定的特定条件。

3.3.3联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。联合体中标的，联合体各方应共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

4.货物及伴随服务

投标人除按照招标文件的要求提供货物及服务外，还应提供下列服务：货物的现场安装、启动和试运行；提供货物组装和维修所需的工具；在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等；并就货物的安装、启动、运行、维护等对采购人人员进行必要的培训，以上服务的费用应包含在报价中，不单独进行支付。

5.投标费用

不论投标结果如何，投标人应自行承担其参加投标所涉及的一切费用。

6.采购人授标时更改采购货物数量的权利

采购人在授予政府采购合同时有权在政府采购有关规定的幅度内对项目要求规定的货物数量和服务予以增加或减少，但不得对单价或其它的条款和条件做任何改变。

7.现场踏勘、标前答疑会

7.1招标采购人根据招标采购项目的具体情况，可以组织潜在投标人现场考察或者召开标前答疑会，但不得单独或者分别组织只有一个投标人参加的现场考察。

7.2现场踏勘及参加标前答疑会所发生的费用及一切责任由投标人自行承担。

7.3投标人对招标文件如有疑义要求澄清的，应在现场踏勘及标前答疑会结束前以书面形式通知招标采购人，招标采购人将根据项目的实际情况，决定是否答复。答复将以公告的方式公布。

二、招标文件

8.招标文件的构成

8.1第一部分：招标文件正文部分

8.1.1招标公告

8.1.2招标项目基本内容及要求

8.1.3投标文件内容及格式

8.1.4评标方法

8.1.5采购项目需求

8.2第二部分：招标文件附件部分

8.2.1投标人须知

8.2.2投标人自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书

8.2.3政府采购合同条款

8.2.4政府采购合同格式

8.3投标人应当完整地阅读、理解构成招标文件的所有内容。“招标文件正文部分”与“招标文件附件部分”如有不一致的地方，应以“招标文件正文部分”为准。

9.招标文件的澄清和修改

9.1招标采购人对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有招标文件的收受人具有约束力。

9.2采购人及采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

9.3 招标文件、更正公告、变更公告均以在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布的为准，如果内容互相矛盾时，是最后发出的为准。

三、投标文件

10.投标文件编制的要求

10.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对招标文件的要求作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其投标将作为无效投标处理。

10.2 除非有另外的规定，投标人可对全部合同包或部分合同包进行投标。采购代理机构不接受有任何可选择性的标的物或报价，每一种货物只能有一个报价，否则将作为无效投标处理。

10.3投标文件语言。投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的原件不是中文时，应附中文译本。各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号。

10.4投标人可投一包或多包，如投多包，每包也应按要求分别独立编制投标文件及封包。

11.投标文件的构成

投标文件由资格证明材料、符合性证明材料、其它材料三部分组成。具体内容和格式见第二章。

12.投标文件格式

投标人应按招标文件提供的格式编写投标文件，不得缺少或留空任何招标文件要求填写的表格或提交的资料。招标文件提供标准格式的按标准格式填列，未提供标准格式的可自行拟定。

13.投标报价

13.1所有投标报价均以人民币元为计算单位。投标价格应为折扣后货物价格、购买货物和相关服务需缴纳的所有税费及货物运送到采购人指定地点所需的一切费用。超过招标项目最高限价的投标文件为无效投标文件。在公布中标人后，中标人的产品价格受市场影响，有一定波动，中标人均应自行判断并承担风险。

13.2投标人要按开标一览表、分项价格表和货物价格明细表的内容填写货物单价、货物总价、投标报价及其它事项，并按照格式要求由法定代表人或其授权代表签署。

13.3开标一览表中标明的价格在政府采购合同执行过程中是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将被视为非响应性投标，作为无效投标处理。

13.4采购代理机构不接受可选择的投标报价。投标人对投标报价若有说明应在开标一览表显著处予以注明，未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的投标方案等实质内容，评标时不予承认。投标人的投标文件若有上述内容未被唱出，应在唱标时及时声明、澄清。否则，采购代理机构和采购人对此不承担任何责任。

13.5对于投标人在开标一览表和投标文件中列出的赠送条款，在开标时不予唱标，在评审时不得作为评分因素或者调整评标价格的依据，也不作为优先中标的条件。

13.6对于有配件、耗材、选件和特殊工具的产品，还应填报投标产品配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价、批量折扣等内容，该表格式由投标人自行设计。为便于评标，投标人应按照上述要求分类报价，采购人有权按照投标人的配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单报价签订采购政府采购合同的权利。

14.投标函格式、开标一览表及其附表

14.1投标人应完整地填写投标函。

14.2投标人应完整地填写开标一览表，按格式填写、签署、盖章。开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，不得自行增减内容。开标一览表的“投标总价”必须与分项价格表中的“总价金额”保持一致。

14.3投标人应完整地填写分项价格表，列明货物价格、运保费、税费及其它费用等。

14.4投标人应完整地填写货物价格明细表，说明所提供的货物和服务的基本情况、来源、数量和价格。

14.5投标人应完整地填写招标文件中的项目要求及投标响应表，投标文件的技术指标响应情况应与招标文件的技术指标要求逐项对应填列，并将偏离情况在偏离栏中列出。

14.6项目要求及投标响应表是评标的重要依据，无论所投标的货物与招标文件的要求是否有偏离，投标人都必须一一对应填报，如无偏离，应在偏离栏中填写“无”。

15.证明投标人合格的资质证明材料

15.1投标人应按照招标文件要求提交证明其有资质参加投标和中标后有能力履行政府采购合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

15.2投标人提供“资质证明材料”必须真实、合法、有效。

16.证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

16.1投标人应提交根据政府采购合同要求提供的所有货物及其服务的合格性以及符合招标文件规定的证明文件，并作为其投标文件的一部分。

16.2投标人关于货物和服务来源地的证明除在投标文件中提供说明外，还在交货时由提交货物的原产地证明、制造厂商的出厂合格证、装箱单等证明。

16.3 对货物主要技术指标和性能的详细说明，包括文字资料、产品样本、产品样品、图纸和数据等。

17.投标保证金

17.1投标人按招标文件的规定提交投标保证金，并作为其投标的一部分。未按要求提交投标保证金的投标文件为无效投标文件。

17.2投标保证金可采用转账支票、银行汇票、电汇三种交纳方式。投标人须按招标文件规定的时间前将投标保证金自行存入营口市公共资源交易服务中心银行账户（不接受现金缴款方式，提交的投标保证金应当从投标人银行账户转出），以资金到户为准。缴款时须在附言处写明本项目编号及用途（是投标金还是履约金）。对于超过上述规定时间汇入或交纳的投标保证金将视为未按规定时间交纳投标保证金。

17.3投标保证金汇出人、投标文件领取人、投标登记人和投标人必须为同一法人，否则将视同未按招标文件规定交纳投标保证金。投标人在将投标保证金汇入指定账户时，必须准确填写汇出人的名称及账号，采购代理机构只按汇出人的名称及账号退还投标保证金。在投标截止时间前，投标人可至采购代理机构财务部门领取已交纳投标保证金的有效证明。

17.4采购代理机构将拒绝接收未按招标文件要求交纳投标保证金或虽已交纳投标保证金，但所交纳的数额不足或未能出示已交纳投标保证金的有效证明的投标人的投标文件。

17.5投标保证金的退还。未中标的投标人的保证金将于确定中标公告发布后的五个工作日内退还；中标供应商的投标保证金在按规定签订政府采购合同后五个工作日内退还。投标保证金以银行转账方式退还。

17.6投标人投标保证金收据丢失退还保证金的处理办法。投标人须提供以下证明材料，财务人员根据《情况说明》按投标保证金的退还程序予以办理。

17.6.1投标人以单位名义出具的加盖公章的《情况说明》；

17.6.2营业执照和法人身份证原件（外地可提供加盖公章的复印件）及相关证明。

17.7投标人发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

17.7.1在投标函中承诺的投标有效期内撤回其投标的；

17.7.2中标后无正当理由在规定期限内不能或拒绝按规定签订政府采购合同、提交履约保证金的；

17.7.3将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购代理机构和采购人同意，将中标项目分包给他人的。

18.投标有效期

18.1投标文件有效期为自开标之时起90天，投标文件有效期短于规定期限的，作为无效文件处理。中标供应商的投标文件有效期与合同履行期相同。

18.2在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标文件的有效期，并书面形式进行协商确认，投标保证金的有效期也相应延长。投标人可以拒绝接受延期要求而不会被没收保证金。同意延长有效期的投标人除按照采购代理机构要求修改投标文件有效期外，不能修改投标文件的其它内容。

19.投标文件的式样和签署

19.1投标文件需打印或用不褪色墨水书写。除了投标文件封面以外，每个页面都要在右上角编制页码，按流水顺序填写，字迹必须清晰可认，不可潦草，投标文件的目录必须编序。以保证评标委员会的评审和投标文件存档需要。

19.2投标文件由法定代表人签署的，须提交以书面形式出具的“法定代表人身份证明书”；由授权代理人签署的，须提交以书面形式出具的 “法定代表人授权委托书”。

19.3投标文件中凡是要求签署和加盖公章处均须由投标人的法定代表人本人或其授权代理人本人手书签字并加盖投标人公章。未按要求签字和加盖公章的投标文件为无效文件。

19.4每份投标文件必须清楚地标明“正本”或“副本”。投标文件的正本和副本需打印并由投标人法定代表人或其授权代表签字，如果正本与副本不符，以正本为准。

四、投标文件的递交

20.投标文件的密封和标记

20.1投标人应按“投标文件装订顺序”进行装订，然后将所有的正本单独密封，所有的副本单独密封，且在包封上标明“正本”、“副本”字样，然后再将正、副本两个包封，统封在一个包封中。

20.2投标文件外封面、封口按照“招标项目基本内容及要求”的格式进行封装。

20.3投标文件外封面、封口须加盖投标人公章。

20.4如果投标人没有按照要求密封、标记，采购代理机构将拒收投标文件。

21.投标截止时间

21.1投标人按“招标项目基本内容及要求”规定的正、副本数量提交投标文件。采购代理机构收到投标文件的时间不得迟于招标文件规定的投标截止时间。

21.2采购代理机构可以延长投标截止时间，在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利及义务将受到新的截止时间的约束。

22.迟交的投标文件

采购代理机构拒收在规定的投标截止时间之后递交的投标文件。

23.投标文件的修改和撤回

23.1投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但采购代理机构必须在规定的投标截止时间之前收到书面通知，并签字确认接受，否则无效。

23.2投标人的修改或撤回通知书应按规定密封、标记和递交，并标明“修改”或“撤回”字样。

23.3 “撤回”的投标文件将不予开封并原封退回投标人。

23.4在投标截止时间后（即从开标之时起），投标人不得对其投标文件做任何修改。

23.5从投标截止时间至投标有效期期满，投标人不得撤回投标，否则投标保证金将被没收。投标人之间恶意串通而撤回投标的，除投标保证金被没收外，还将受到根据政府采购法律法规的有关规定作出的处理。

五、开标与评标

24.开标

24.1采购代理机构按“招标项目基本内容及要求”规定的时间和地点组织采购人、投标人和有关方面的代表参加开标仪式。评标委员会成员不得参加开标活动。

24.2开标时由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由招标工作人员当众拆封，宣读投标人名称、修改投标文件的通知、投标价格、价格折扣、是否提交了投标保证金，以及开标一览表要求的其它内容。采购代理机构将做开标记录并在开标后要求投标人法定代表人或其授权代表签字确认。投标人未签字确认的，视同认可开标结果。

24.3开标时未宣读的投标价格、价格折扣等实质性内容，评标时不予承认。

24.4投标人在投标时有下列情形之一的，采购代理机构将拒绝接受其投标文件：

24.4.1在招标文件规定的投标截止时间之后投标的；

24.4.2投标文件未按招标文件规定密封的；

24.4.3未领取招标文件参加投标的；

24.4.4未按招标文件要求提交投标保证金的。

25.评标委员会的组成

25.1采购代理机构负责组织评标工作。

25.2与投标人有利害关系的人不得进入评标委员会。

25.3评标委员会由采购人代表和有关的技术、经济方面的专家按“招标项目基本内容及要求”规定的人数组成。评标委员会负责具体评标事务，根据有关法律法规和招标文件规定的评标程序，按照评标方法及评标标准独立履行评标委员会职责。

26.投标文件的资格审查和符合性审查

26.1资格审查。由采购人代表组成资格审查小组。开标结束后，资格审查小组依据有关法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的投标人法人营业执照副本、法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书、依法缴纳税收的缴款凭证、依法缴纳社会保障资金的缴款凭证、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及具有良好信用信息的声明等进行审查，审查每个投标人提交的证明材料是否齐全、完整、合法、有效，审查投标保证金的有效性。在审查过程中，资格审查小组有权要求投标人提供证明材料的原件以供审查。投标人拒不提供的，其投标将被作为无效投标处理。

26.2 符合性审查。评标委员会依据有关法律法规和招标文件的规定，对资格审查合格的投标人递交的投标文件，依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度，审查投标文件是否对招标文件的实质性要求作出了响应。

26.2.1 实质上响应的投标是指与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离；

26.2.2 重大偏离系指投标人货物的技术指标、数量和交货期限等明显不能满足招标文件的要求，或者实质上与招标文件不一致，而且限制了采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离将对其它实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响；

26.2.3 重大偏离不允许在开标后修正，但评标委员会将根据投标人须知第26.4条的规定，允许修正投标中不构成重大偏离的地方，这些修正不会对其它实质上响应招标文件要求的其它内容。

26.2.4 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，将作为无效投标处理，投标人不得再对投标文件进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标；

26.2.5 评标委员会审定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容而不寻求外部证据。

26.3 投标文件属下列情况之一的，按照无效投标处理：

26.3.1未按招标文件规定要求签署、盖章的；

26.3.2不具备招标文件中规定资格要求的；

26.3.3报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

26.3.4不符合招标文件规定的实质性要求的；

26.3.5投标文件中投标响应表未填写、未说明的；

26.3.6仅填写“完全响应”等字样的；

26.3.7投标产品的技术资料未加盖投标人的公章；

26.3.8投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.3.9在评审过程中，评标委员会发现投标投标人有下列表现形式之一的，可以认定属于串通投标的行为，具体表现形式如下：

26.3.9.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

26.3.9.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

26.3.9.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

26.3.9.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

26.3.9.5不同投标人的投标文件相互混装；

26.3.9.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

26.3.9.7投标供应商串通投标的其它情形。

26.3.10招标文件规定投标时属于无效投标或者废标的其它情形。

26.4投标文件中的明显的文字和计算错误，按下列原则修正：

26.4.1投标文件中“开标一览表”内容与投标文件中明细表内容的对应内容不一致的，以“开标一览表”为准；

26.4.2投标文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。调整后的价格为评标价，对投标人具有约束力。如果投标人不按照上述原则修正其投标报价及分项报价，其投标将作为无效投标处理，投标保证金将不予退还。

27.投标文件的澄清

评标委员会对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面要求投标人在规定的时限内作出必要的澄清、说明或者补正，投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或其授权代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，其投标将被作为无效投标处理。

28.评标办法和评标标准

评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

28.1综合评分法

28.1.1是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

28.1.2评标时，评标委员会各成员应当独立对每个有效投标人的标书进行评价、打分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An。其中F1、F2……Fn分别为各项评分因素的汇总得分；A1、A2……An分别为各项评分因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。（得分按四舍五入的方式保留小数点后二位）。

28.1.3 投标产品属于节能、环保、中小微企业生产的产品的，投标人为残疾人福利性单位的，按照《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》、《关于进一步规范政府采购招标投标活动的实施意见》、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》等文件执行。

28.1.4使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

28.2最低评标价法

28.2.1最低评标价法是以价格为主要因素确定中标候选供应商的评标方法，即在全部满足招标文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

28.2.2采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

28.3评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

29.推荐中标候选供应商名单

29.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

29.2采用最低评标价法的，按评标价由低到高顺序排列。采用最低评标价法的，按评标价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

29.3评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

29.4评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

30. 中标供应商的确定

30.1评标委员会根据全体评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，并向采购人提交书面评标报告。

30.2采购人按照评标报告中推荐的中标候选供应商的顺序依法确定中标供应商；也可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

31.评标过程的保密性

31.1公开开标之后，直至向中标供应商授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较有关的资料及授标意见等，均不得向投标人及与评标无关的其它人透露。

31.2在评标过程中，投标人试图在投标文件审查、澄清、评价和比较及授予政府采购合同方面向评标委员会、采购人或采购代理机构施加影响的任何行为，将导致其投标作为无效投标处理，并由其承担相应的法律责任。

六、政府采购合同授予

32.政府采购合同授予标准

除投标人须知第34条规定的情况外，采购人根据评标委员会提交的评标结果，将政府采购合同授予被确定为实质上响应招标文件的要求并有良好的政府采购合同履行能力和售后服务承诺的中标供应商。

33.资格后审

33.1采购代理机构、采购人有权通过资格后审采取寻求外部证据的方式对投标人履行政府采购合同的能力（即投标人的财务和技术状况、资格、信誉等）以及其它有必要了解的方面做进一步的审查。

33.2审查将采取实地考察、抽样检验、审查投标文件原件（如资格、资信证明文件原件，经营业绩合同原件等）以及采购代理机构、采购人认为必要的其它方式和内容。

33.3采购代理机构、采购人将对中标供应商进行资格后审。如果排序最先的候选中标供应商通过审查，则确定其为中标供应商；如果没有通过审查，将按排序依次对其它候选中标供应商能否满意地履行合同义务作相同的审查。

34.采购代理机构宣布废标的权利

- 34.1出现下列情况之一时，采购代理机构有权宣布废标，并将理由通知所有投标人：

- 34.1.1出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 34.1.2投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

- 34.1.3因重大变故，采购任务取消的。

- 34.2投标截止时间结束后参加投标人不足3家的，开标结束后合格投标人不足3家的，评标期间符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质响应的投标人不足3家的，均按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第87号）第四十三条规定执行。

35.中标通知书

35.1 在投标有效期满之前，采购代理机构将在政府采购指定媒体（营口市公共资源交易网、辽宁省政府采购网、营口市政府采购网）上发布中标结果公告，同时发出《中标通知书》。中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

35.2中标通知书是政府采购合同的组成部分。

36.签订政府采购合同及履约验收

36.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面政府采购合同。所签订的政府采购合同不得对招标文件确定的事项和中标供应商的投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件。

36.2政府采购合同应当包括采购人与中标供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

36.3采购人与中标供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

36.4采购人应当及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请参加本项目的其他投标供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

- 36.5政府采购合同履行中,采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变政府采购合同其它条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充政府采购合同，但所有补充政府采购合同的采购金额不得超过原政府采购合同采购金额的10%。

七、其   他

- 37．履约保证金

37.1中标供应商应在与采购人订立政府采购合同之前或同时按招标文件规定的金额及要求提交履约保证金。

37.2履约保证金可以采取银行保函、银行转账支票、汇票方式提交。

- 37.3履约保证金的有效期到供方提交的货物经采购人验收合格交付之日止，不计利息。

38.询问和质疑

- 38.1政府采购项目的招标活动受《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规的约束，以确保招标活动的公开、公平和公正。

- 38.2投标人认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

- 投标人应知其权益受到损害之日，是指：（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；（3）对中标提出质疑的，为中标公告期限届满之日。

- 38.3采购人应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。
  38.4 投标人对招标文件中供应商特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准及评审细则有异议的，应主要向采购人提出质疑，其他问题可向采购代理机构提出质疑。

- 38.5质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

39.最高限价

项目投标报价不得超出“项目基本内容及要求” 最高限价的规定，超出最高限价的投标报价均视为不响应招标文件而直接宣布为投标无效。

40.其它

其它未尽事宜按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规的有关规定执行。

招标文件附件2

投标人自觉抵制政府采购领域

商业贿赂行为承诺书

营口市公共资源交易服务中心（营口市政府采购中心）：

开展治理政府采购领域商业贿赂专项工作，是中央确定的治理商业贿赂六个重点领域之一，它既是完善市场经济、构建社会主义和谐社会的客观需要，又是从源头上抑制腐败的有力措施，意义重大、影响深远。为深入贯彻落实中央和省委、省政府、市委、市政府的有关部署及要求，进一步规范政府采购行为，营造公平竞争的政府采购市场环境，维护政府采购制度良好声誉，在参与采购代理机构组织的政府采购活动中，我方庄重承诺：

一、依法参与政府采购活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向采购人、采购代理机构和政府采购评审专家提供任何形式的商业贿赂；对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门和纪检监察机关举报。

三、不以提供虚假资质文件等形式参与政府采购活动，不以虚假材料谋取中标。

四、不采取不正当手段诋毁、排挤其它投标人，与其它参与政府采购活动投标人保持良性的竞争关系。

五、不与采购人、采购代理机构和政府采购评审专家恶意串通，自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。

六、不与其它投标人串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标，积极维护国家利益、社会公共利益和采购人的合法权益。

七、严格履行政府采购合同约定义务，不在政府采购合同执行过程中采取降低质量或标准、减少数量、拖延交付时间等方式损害采购人的利益，并自觉承担违约责任。

八、自觉接受并积极配合财政部门和纪检监察机关依法实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

招标文件附件3（说明：采购人可以根据采购项目的特殊需要，在提交采购需求时明确提出符合要求的特殊合同条款）

政府采购合同条款(格式)

- 术语定义

本政府采购合同下列术语应解释为：

1.1“政府采购合同”指供需双方签署的、政府采购合同格式中载明的供需双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成政府采购合同的所有文件。

1.2 “政府采购合同价”指根据合同规定供方在正确地完全履行政府采购合同义务后需方应支付给供方的价格。

1.3 “政府采购合同货物”指政府采购合同货物清单（同投标文件中开标一览表及其附表，下同）中所规定的硬件、软件、安装材料、备件及专用器具、文件资料等内容。

1.4 “服务”指根据政府采购合同规定供方应承担的与供货有关的伴随服务，包括（但不限于）政府采购合同货物的运输、保险、安装、测试、调试、培训、维修、提供技术指导和支持、保修期外的维护以及其它类似的义务。

1.5 “需方”指项目基本内容及要求中所述取得货物和服务的采购人。

1.6 “供方”指项目基本内容及要求中所述提供产品和服务的中标供应商。

1.7 “检验”指需方的最终用户收货后，按照本政府采购合同约定的标准对政府采购合同货物进行的检测与查验。
    1.8 “检验合格证书”指检验完成后由需方的最终用户和供方双方签署的检验合格确认书。

1.9 “营口市市直单位政府采购合同履约验收报告单”指采购人或政府采购代理机构根据合同履约验收意见书形成反映采购人和组织验收机构意见的文件。

1.10 “技术资料”指安装、调试、使用、维修政府采购合同货物所应具备的产品使用说明书和／或使用指南、操作手册、维修指南、服务手册、电路图、产品演示等文件及音像资料。

1.11“保修期”指自《营口市市直单位政府采购合同履约验收报告单》签署之日起，供方以自担费用方式保证政府采购合同货物正常运行的时期。

1.12“第三人”是指本政府采购合同双方以外的任何中国境内、外的自然人、法人或其它经济组织。

1.13“法律、法规”是指由中国各级政府及有关部门制定的法律、行政法规、地方性法规、规章及其它规范性文件的有关规定。

1.14“招标文件”指采购代理机构发布的招标文件。

1.15“投标文件”指供方按照采购代理机构招标文件的要求编制和递交，并最终被评标委员会接受的投标文件。

2.技术指标
    2.1交付产品的技术指标应与招标文件规定的技术指标要求及投标文件中的“项目要求及投标响应表”的承诺内容相一致。
    2.2 除技术指标另有规定外，计量单位应该使用公制。
    3.交货

供方按照合同约定的时间、地点交货。

4.付款
    4.1供方交货的同时应提交下列文件：销售发票，制造厂商出具的质量检验证书、产品合格证等。
    4.2付款方式、条件：需方按照合同约定的方式和条件付款。

5.验收

5.1供方提交的货物由需方负责验收。

5.2需方根据政府采购合同的规定接收货物，在接收时对货物的品种、规格、性能、质量、数量、外观以及配件等进行验收。需方对货物的规格技术指标如有异议，应从验收结束之日起10日内按照政府采购合同规定的方式提出。验收通过后，需方向供方收取本政府采购合同第4.1款所列明的销售发票等文件并在《营口市市直单位政府采购合同履约验收报告单》上签字和加盖单位公章，作为验收合格、同意付款的依据。
    5.3货物保修期自《营口市市直单位政府采购合同履约验收报告单》签署之日起计算。

6.知识产权及有关规定
    6.1供方应保证需方在使用本政府采购合同项下的货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其知识产权、商标权或工业设计权的起诉。如果发生此类问题，供方负责交涉、处理并承担由此引起的全部法律及经济责任。
    6.2供方应保证所供货物符合国家的有关规定。

6.3供方保证，供方依据本政府采购合同提供的货物及相关的软件和技术资料，供方均已得到有关知识产权的权利人的合法授权，如发生涉及到专利权、著作权、商标权等争议，供方负责交涉、处理，并承担由此引起的全部法律及经济责任。

7.包装要求

7.1除政府采购合同另有规定外，供方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定交货地点。因包装出现问题导致货物毁损的，由供方向需方直接承担责任。
    7.2每一个包装箱内应附一份详细的装箱单和质量合格证书。
    8.伴随服务
    8.1供方应提供所交付货物的全套技术文件资料，包括产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和服务指南等。
    8.2供方还应提供下列服务：
    8.2.1货物的现场安装、启动和试运行；

8.2.2提供货物组装和维修所需的工具；
    8.2.3在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等,如果招标文件没有特别要求，以供方在投标文件中提交的售后服务承诺书为准。如果上述文件规定有不一致之处，以对需方有利的为准。

8.2.4在制造厂家或在项目现场就货物的安装、启动、运行、维护等对需方人员进行培训。
    8.3伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

9.质量保证期
    9.1以招标文件中的规定为准，如果投标文件中的承诺优于招标文件规定，则以投标文件为准。

9.2如果招标文件没有特别要求，以供方在投标文件中提交的制造厂商的有关文件为准。如果上述文件规定有不一致之处，以对需方有利的为准。
    10.质量保证
    10.1供方应保证所提供的货物是原制造厂商制造的、经过合法销售渠道取得的、全新的、未使用过的，并完全符合政府采购合同规定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。供方应保证其所提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具有满意的性能。在货物最终验收合格交付后不少于本合同第9条规定的质量保证期内，供方应对其交付的货物由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。
    10.2在质量保证期内，如果货物的规格型号、配置、技术性能、原产地及制造厂商以及其它质量技术指标与政府采购合同约定不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，需方应尽快以书面形式向供方提出本保证下的索赔。
    10.3如果供方在接到需方通知后，在本政府采购合同约定的响应时间内没有弥补缺陷，需方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由供方负担，并且需方根据合同规定对供方行使的其它权利不受影响。
    11.技术服务和保修责任

11.1供方对政府采购合同货物的质量保修期，以招标文件中的规定为准，如果投标文件中的承诺优于招标文件规定，则以投标文件为准。

11.2投标单位应按如下内容提供售后服务承诺书：

11.2.1产品经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按合同约定进行初验。在试运行期间，由于产品质量等造成某些指标达不到要求，供方须更换或进行修复，试运行期重新计算。

11.2.2初验后，设备再次经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按合同约定进行下一步验收工作，进行终验。全部达到要求时,有关方按《关于印发营口市市直单位政府采购合同履约验收管理暂行办法的通知》[辽财采〔2010〕418号]规定签署最终验收文件。

11.2.3保修期间供方要保修除消耗品以外的所有产品。如果系统、设备等发生故障，供方要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者修理、更换整个或部分有缺陷的材料。

11.2.4保修期内，供方提供电话、电子邮件、Web、现场服务等方式的技术支持，对用户的现场服务要求，供方必须按投标文件做出的承诺进行响应。

11.2.5保修期内，供方应对出现故障无法修复的产品或无法正常运行的系统，提供替代产品以保证系统的正常工作。

11.2.6保修期内，供方应投标时的承诺提供相关服务。

11.2.7供方必须为维修和技术支持所未能解决的问题和故障提供正式的免费升级方案和升级服务。在质保期内，供方有责任解决所提供的投标货物和软件系统的任何问题；在质保期满后，当需要时，供方仍须对因投标货物本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。

11.2.8在保修期结束后，产品寿命期内供方必须继续提供对产品备件、故障处理、软件升级等的服务，不得以任何借口拖延或中断对产品的售后服务，应说明服务的响应时间、取费标准。

11.2.9供方不能满足以上要求，采购人有权向供方提出索赔。

12.违约责任

12.1如果供方未按照政府采购合同规定的要求交付政府采购合同货物和提供服务；或供方在收到需方要求更换有缺陷的货物或部件的通知后10日内或在供方签署货损证明后10日内没有补足或更换货物、或交货仍不符合要求；或供方未能履行政府采购合同规定的任何其它义务时，需方有权向供方发出违约通知书，供方应按照需方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

12.1.1在需方同意延长的期限内交付全部货物、提供服务并承担由此给需方造成的一切损失；

12.1.2在需方规定的时间内，用符合政府采购合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的零件、部件和货物并修补缺陷部分以达到政府采购合同规定的要求，供方应承担由此发生的一切费用和风险。此时，相关货物的质量保修期也应相应延长；

12.1.3根据货物低劣程度、损坏程度以及使需方所遭受的损失，经双方商定降低货物的价格或赔偿需方所遭受的损失；

12.1.4供方同意退货，并按政府采购合同规定的同种货币将需方所退货物的全部价款退还给需方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及需方为保护货物所支出的其它必要费用；

12.1.5需方有权部分或全部解除政府采购合同并要求供方赔偿由此造成的损失。此时需方可采取必要的补救措施，相关费用由供方承担。

12.2如果供方在收到需方的违约通知书后10日内未作答复也没有按照需方选择的方式承担违约责任，则需方有权从尚未支付的政府采购合同价款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿，需方有权向供方提出不足部分的赔偿要求。

12.3延期交货的违约责任

12.3.1供方未按政府采购合同规定的交货日期向需方交货时，则每逾期一日，供方应按逾期交付货物价款总值的1%计算，向需方支付逾期交货违约金，但不超过政府采购合同总金额的10%。供方支付逾期交货违约金并不免除供方交货的责任。

12.3.2如供方在政府采购合同规定的交货日期后10天内仍未能交货，则视为供方不能交货，需方有权解除政府采购合同，供方除退还已收取的货款外，还应向需方偿付全部货款10%的违约金。

12.4以上各项交付的违约金并不影响违约方履行政府采购合同的各项义务。

13.不可抗力

13.1如果供方和需方因不可抗力而导致政府采购合同实施延误或不能履行政府采购合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行政府采购合同义务的责任。因供方或需方先延误或不能履行政府采购合同而后遇不可抗力的情形除外。
    13.2本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它双方商定的事件。
    13.3在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行政府采购合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其它事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。
    14.争端的解决
    14.1需方和供方应通过友好协商，解决在执行本政府采购合同过程中所发生的或与本政府采购合同有关的一切争端。如从协商开始10 天内仍不能解决，可向有关政府采购合同管理部门提请调解。
    14.2如果调解不成，双方中的任何一方可向政府采购合同签订地的人民法院提起诉讼。
    14.3因政府采购合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本政府采购合同的其它部分应继续执行。
    14.4政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

15.违约终止政府采购合同
    15.1在需方因供方违约而按政府采购合同约定采取的任何补救措施不起作用的情况下，需方可在下列情况下向供方发出书面通知，提出终止部分或全部政府采购合同。
    15.1.1如果供方未能在政府采购合同规定的限期或需方同意延长的限期内提供部分或全部货物和服务；
    15.1.2如果供方未能履行政府采购合同规定的其它任何义务。

15.2 如果需方根据上述规定，终止了全部或部分政府采购合同，需方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，供方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。供方应继续履行政府采购合同中未终止的部分。
    15.3如果需方违约，应承担相应的违约责任。
    16.政府采购法对政府采购合同变更终止的规定
    政府采购合同的双方当事人(指供需双方)不得擅自变更、中止或者终止政府采购合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止政府采购合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
    17.政府采购合同转让和分包
    除招标文件规定,并经需方事先书面同意外，供方不得部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的政府采购合同义务。
    18.适用法律：本政府采购合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。
    19.政府采购合同生效
    19.1本政府采购合同在需方、供方法定代表人或其授权代理人签字和加盖公章后生效。
    19.2本政府采购合同一式五份，需方执二份，供方、采购代理机构、财政部门各执一份。 
    20.政府采购合同附件
    下列文件构成本政府采购合同不可分割的组成部分，与本政府采购合同具有同等法律效力：
    20.1招标文件；

20.2招标文件的更正公告、变更公告；

20.3中标供应商提交的投标文件；        
    20.4政府采购合同条款；

20.5中标通知书；

20.6政府采购合同的其它附件。

上述政府采购合同附件如果有不一致之处，以日期在后的为准。

招标文件附件4

政府采购合同格式

（以具体签订的合同为准）

政府采购合同编号：

签订地点：

(需方名称)   （以下简称需方）和   (供方名称)    （以下简称供方）根据《中华人民共和国合同法》和有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，同意按照下面的条款和条件订立本政府采购合同，共同信守。

# 一、政府采购合同文件

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.招标文件（采购文件编号           ）；

2.招标文件的更正公告、变更公告；

3.中标供应商提交的投标文件；

4.政府采购合同条款；

5.中标通知书；

6.政府采购合同的其它附件。

# 二、政府采购合同范围和条件

本政府采购合同的范围和条件与上述政府采购合同文件的规定相一致。

# 三、政府采购合同标的

本政府采购合同的标的为政府采购合同货物清单(同投标文件中投标产品价格明细表)中所列货物及相关服务。

# 四、政府采购合同金额

根据上述政府采购合同文件要求，政府采购合同的总金额为人民币  （大写）                 元。

# 五、付款方式及条件

# 六、交货时间和交货地点

七、政府采购合同生效：

本政府采购合同经双方授权代表签字盖章后生效。

需方（公章）:                       供方(公章):

法定代表人或授权代表(签字):         法定代表人或授权代表(签字):

地址：                              地址：

联系人：                            联系人：

电话：                              电话：

传真：                              传真：

邮编：                              邮编：

日期：      年      月      日      日期：        年       月      日