辽南技师学院

辽宁省职业技能培训示范基地建设项目

| 专业名称 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 船舶焊接加工 | 焊接机器人成套设备 | 1套 |
|  | 气保/手柄两用弧焊机 | 5套 |
|  | 小型逆变式直流氩弧焊机 | 5套 |
|  | 直流手弧焊机 | 5套 |
| 电气技术 | 电工技能一体化工作室 | 1套 |

一、焊接机器人成套设备(1套）

1、焊接机器人

机器人本体选用新型交流伺服电机，结构紧凑、响应快、可靠性高、运动平滑灵活，效率高，动作范围广泛。驱动电机的容量及减速器的规格，可实现高速平滑运动。单独的小型手腕结构及弧形手臂能够减少自身干涉。AC伺服电机控制的送丝电机能够使送丝速度及幅度与焊接匹配，实现精密焊接控制。

（1）机器人单体

| 项目 |  |  | 规 格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 类型 |  |  | 外置型 |
| 动作类型 |  |  | 6轴独立多关节型 |
| 手腕负载 |  |  | 6kg |
| 动作范围 | 最远到达距离 |  | 1437mm |
|  | 最近到达距离 |  | 404mm |
|  | 前后动作范围 |  | 1117mm |
| 动作速度 | 手臂 | 回转 | 225°/s |
|  |  | 抬臂 | 225°/s |
|  |  | 前伸 | 225°/s |
|  | 手腕 | 旋转 | 425°/s |
|  |  | 弯曲 | 425°/s |
|  |  | 扭转 | 629°/s |
| 重复定位精度 |  |  | ±0.08mm以内 |
| 电机 | 总功率 |  | 3400W |
|  | 制动器规格 |  | 全部轴带制动器 |
| 安装姿态 |  |  | 普通、天吊（选配规格） |
| 质量 |  |  | 约170kg(不结露) |
| 机器人底座: |  |  | 板长1500mm宽1500mm厚20mm。 |

(2)机器人控制器:

| 项目 |  | 规格 |
| --- | --- | --- |
| 外壳防护等级 |  | 同IP21S相同 |
| 系统 |  | WIN CE系统 |
| 冷却方式 |  | 机器人控制部：间接风冷 焊接电源部分：直接风冷 |
| 输入电源 |  | 3相AC380V（±15%） 28kVA 50Hz |
| 接地 |  | 必须有保护接地，系统必须有功能接地 |
| 示教方式 |  | 示教再现式 |
| 控制轴数 |  | 同时6轴（最大9轴） |
| 外部控制轴数 |  | 标准设置：内藏外部轴3轴（最大2kW电机） |
| 轨迹控制方式 |  | PTP及CP（直线或圆弧插补） |
| 位置检测方式 |  | 带多旋转数据备份功能的解析器 |
| 位置控制方式 |  | 软件伺服 |
| 速度控制方式 |  | 线速度固定（CP控制时） |
| 速度范围 | 示教时 | 最高速度在安全速度范围内可进行控制（0.01m/min～15m/min）（出厂时：15m/min |
|  | 再现时 | 0.01m/min～180.0m/min（直接输入方式） |
| 存储方式 |  | IC存储器 |
| 外部存储、通讯接口箱 |  | .RS-232C（可选） .RS-422(可选) .以太网（可选） |
| 外形尺寸(mm) |  | (W)550×(D)550×(H)1405（不含突起部分） |
| 质量 |  | 190Kg(不含示教器、电缆) |

(3）机器人系统用电源及控制电源

基础工程

1次侧配线材料及工程

1次侧接地工程

D种接地工程（旧第3种接地工程）及地线

2、焊枪防碰撞传感器

通过焊枪防碰撞传感器实现高灵敏碰撞检测和柔性控制。避免意外碰撞引起位置偏移；机器人手臂比安全支架更快检测到负荷变化，能够自动切换成柔性控制，避免撞击。

3、机器人专用风冷焊枪

焊枪采用机器人专用的空冷焊枪，该焊枪散热性能好，以保证枪体降温和焊枪组件的使用寿命。大大提高了机器人焊接系统的连续工作能力。

4、变位机

手动三爪卡盘回转变位，变位机与机器人协调控制，要求最大可搬运重量为500kg，最高速度为20 r/min ，容许回转扭矩为490 N•m ，电机功率为1.6kW。变位机配有Φ300mm手动卡盘，此处可适应管，法兰焊接。

5、清枪装置:

弧焊工作站为机器人配置了宾采尔TCS 集成式旋刮清枪装置。总进气品D=8机器人带动焊枪工作一段时间后，自动到清枪装置处清除焊枪喷嘴处粘附的焊接飞溅，避免焊接时飞溅牢固的粘附，有利于下次清枪，清枪还包含可靠地剪丝，喷硅油功能。

6、一轴外部轴协调软件

由机器人控制柜统一控制，焊接过程中，可将不易焊接的焊缝转到最合适的焊接位置,由机器人带动焊枪以最佳的焊接姿态进行焊接。

7、多功能焊接平台：长1100mm宽800mm高800mm，此平台能适应多种焊接方式所需定位。要求能实现板板角接、对接、塔接。

8、安全防护围栏：合金型材遮光板，长3000mm宽3000mm高1800mm，留有一个工作门，手动拉帘，帘高1.5米，配启动按钮盒一个。

9、焊丝

1.0或1.2mm实心焊丝

10、技术性能及服务要求：

(1)焊接碳钢和不锈钢。

(2)工位夹具采用手工装卸夹紧。

★(3).机器人要求电源融合型。控制器、焊接电源和变压器一体式结构、且与机器人为同一品牌,具有兼容性，便于维修。

(4)机器人示教器具有焊接导航功能。

(5)单丝气体保护焊。

(6)以产品工艺特点及工艺要求为基础，以设备的生产能力为条件，以可靠、合理生产为目标，设计设备时以经济性、安全性、良好的操作性、可靠性作为我们的设计准则，并把设备的高柔性作为首要追求的目标。力求设备做到高柔性，使设备的性价比达到最高。

(7)实现6Kg负载，高速、平滑运动,并在通用机器人基础上增加的手臂碰撞自动监测功能，机器人手臂在受到撞击时，能自动弯曲。

(8)机器人焊接工作站的配置均为柔性配置，通过更换夹具即可适应将来变更被焊工件的需要。

(9)夹具设计符合人机工程学，使操作者操作便捷、省力，减轻操作者劳动强度。

(10)定位元件可方便、精确调整的夹具使其保持高精度，确保工件高质量。

(11）为设备的初期使用者提供培训时间不少于24学时，并终身免费提供后续培训服务。

（12）提供中文培训教材一套。

★（13）培训地点在设备所在的专业培训厂家，或到买方所在地免费培训。

（14）供应商有给学生安排实习就业能力。

二、气保/手工两用弧焊机（ 5套）

1、技术性能：

⑴一点即焊接0等待，实现逆变气保护焊对薄板的急速电焊；

⑵0.5mm薄板不穿，新型控制电路，大大降低低峰值电流，保障0.5mm薄板不穿；

⑶大幅度减小飞溅，创新的电子电抗控制，大幅度降低37%的飞溅；

⑷现金的IGBT逆变技术，工作频率高、高效，节能；

⑸高压慢送丝引弧，起弧不爆丝，收弧去小球；

⑹具有恒压/恒流输出特性，MIG/CO2/电弧/氩弧焊，一机多用；

⑺具有收弧工作模式，大大降低操作强度；

⑻人性化外观设计，操作更方便；

⑼整机三防设计，适用各种恶劣环境，运行稳定可靠。

2、主要参数

| 输入电压（V） | 三相380±15% |
| --- | --- |
| 额定输入电流（A） | 25.5 |
| 额定输入容量（KVA） | 16.8 |
| 输出空载电压（V） | 60 |
| 气保护焊输出电流（A） | 30-350 |
| 负载持续率60%（A） | 350 |
| 负载持续率100%（A） | 270 |
| 重量（KG） | 34 |
| 外形包装尺寸：长×宽×高（MM） | 555*285*500 |
| 适合焊接材质 | 中、低碳钢、低合金钢 |
| 适合焊丝直径（mm） | 0.8-1.2 |

三、小型逆变式直流氩弧焊机（5套）

1、技术性能：

⑴切割速度快、切缝狭窄、切口平整、热影响区小、工件变形小、具有显著的技能效果。

⑵高负载持续率，负载持续率大于60%。

⑶体积小总量轻适合抄作。

⑷操作简单、安全、方便好学。

⑸可作为气刨电源使用，环保节能。

⑹三防风道，防水、防尘、防风腐。

⑺抗电网波能力强，三相输入的等离子切割机在网电320V-450V能正常工作。

2、主要参数

| 额定输入电压（V） | 单项220V |
| --- | --- |
| 输入频率（Hz） | 50/60 |
| 额定输入功率（KVA） | 7.5 |
| 电流调节范围（A） | 10-200 |
| 40度60%暂载率（A/V） | 200/18 |
| 40度100%暂载率（A/V） | 155/16.2 |
| 空载电压（V） | 57 |
| 空载损耗（W） | 35 |
| 引弧方式 | 高频起弧 |
| 效率（%） | 80 |
| 功率因数 | 0.73 |
| 绝缘等级 | F |
| 外壳防护等级 | lp21 |
| 外观尺寸（长*宽*高） | 445*208*265 |
| 净重（kg） | 13 |

四、直流手弧焊机（5套）

1、技术性能

⑴220V,380V 电源均可使用，电路自动识别。

⑵采用220V电源时，电流不衰减，4.0焊条可持续焊接。

⑶主控板表面进口IC贴装设计，工艺先进，采用原装IGBT，质量稳定。

⑷适用于纤维素、不锈钢、铸铁等所哟品牌焊条。

⑸人性化设计、焊接电流精准预置。

⑹输出焊把线100M仍保持稳定焊接。

⑺具有完善的电源缺相、欠压、过压和过流保护、安全可靠。

⑻三防设计，耐酸，耐碱，防潮，适用于发电机，钢结构等恶劣工作环境。

2、技术参数

| 输入电压(V | 单项220V380V正负15% |
| --- | --- |
| 逆变频率（Hz） | 20KHz |
| 220V额定输入电流（A） | 23A |
| 380V额定输入电流（A） | 14A |
| 负载持续率（60%） | 175A |
| 输出电流调节范围（A） | 20-200A |
| 空载电压（V） | 65V |
| 绝缘登记 | F |
| 外观尺寸（长*宽*高） | 365*150*320mm |
| 净重（kg） | 7.5kg |
| 焊条直径（mm） | 2.5/3.2 |

五、电工一体化技能工作室（1套）

1、多媒体示教台（1套）

示教台人性化的结构布局，简洁而方便，让示教更轻松方便。

（1）技术参数：

工作电源：单相三线380V±5%　50HZ

安全保护：漏电保护，过流保护，短路保护

额定功率：≤12KW

环境温度：-10～50℃

相当湿度：≤85%

（2）、主控台主要配置与参数描述：

| 序号 | 物品名称 | 规 格 型 号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 示教台 | 1.整体设计：多功能组合式应用, 半圆形设计,可放置各种多媒体器材。 2.主体结构：钢制结构及甲级环保型三聚氰胺板材环保材料，所有截面用PVC塑热熔胶封边，并设置各种穿线孔位。 3.桌面部分：采用25mm厚高密度纤维板外贴进口防火板，PVC截面封边，桌边鸭嘴型设计，桌面具有耐磨、耐热、耐污、耐烟灼、耐菌、防霉、抗静电及易清洁等特点。 4.外形尺寸：L2400mm×W800mm×H780mm | 台 | 1 |  |
| 2 | 计算机 | 正品WIN10系统，CPU I7/内存8G/硬盘1TB/ 刻录DVD/显存2G、 无线键盘鼠标，22"LED显示器。 | 套 | 1 |  |
| 3 | 中央控制系统 | 内置高保真无级音量调节；可编程RS-232控制接口；三路电源管理，可控制幕布、投影仪电源、电脑电源；操作面板具有便捷的网络口、USB口、电脑信号输入口、电脑音频输入口、外接备用AV输入口、话筒输入口、220V电源输入口等。 | 套 |  |  |
| 4 | 示教台监控器 | ≥21"LED | 台 | 1 |  |
| 5 | 功放机 | 数字、200W | 台 | 1 |  |
| 6 | 无线话筒 | 接收灵敏度≥5dBu,接收距离≥50米。 | 台 | 2 |  |
| 7 | 座式话筒 | 会议专用，接收灵敏度≥5dBu,接收距离≥50米。 | 台 | 1 |  |
| 8 | 投影仪 | DLP技术；3700流明以上； | 台 | 1 |  |
| 9 | 视频展示台 | 图像像素≥500万；清晰度TV线≥900线；视频展台、快速扫描、课件录制上、快带抓图的软件功能。 | 台 | 1 |  |
| 10 | 交换机 | 8口； 千兆 | 台 | 1 |  |
| 11 | 视频摄像头 | 云台旋转,清晰度≥1080P. | 台 | 6 |  |
| 12 | 硬盘录像机 | 主处理器：工业级嵌入式微控制器；操作系统：嵌入式LINUX操作系统；视频输入：4路高清输入（8路可选）；视频格式：H.264；图像质量：1080P/UXGA/1.3M/720P。 | 台 | 1 |  |
| 13 | 音箱及吊架 | 100W | 台 |  |  |
| 14 | 椅子 | 木扶手，五轮转椅 | 10" |  |  |
| 15 | 示教台安装配件 | 示教台的安装调试及与操作台间连接布线 | 套 | 1 |  |
| 16 | 工作台 | 1.桌面为25mm厚中纤板，表面贴压防静电胶皮； 2.桌脚采用2m冷轧钢板精加工成型，表面喷涂烤漆处理；整体外形美观，稳固耐用； 3.桌底配抽屉柜，可放小零件或工具； 4.桌面上部带钢网板，可挂常用工具； 5.尺寸：≥1500长×700宽×780高mm。 | 套 | 6 |  |

2、电工技能一体化工作岛（5套）

（1）电工技能一体化工作岛清单

| 序号 | 物品名称 | 规格型号及相关参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电工技能工作岛钢制实训桌 | 1、技能工作岛由三边弧形工作台、六边形实训控制屏及典型工作任务组成，能同时容纳6名学生在设备上进行操作。 2、三边弧形工作台：桌体采用1.5mm厚的优质鞍钢盒装钢板做骨架，经过机械加工成型，外表面喷涂彩色环氧聚塑，整机既坚固耐用，又美观大方。工作台分三边弧形六工位设计，每工位设置有存储柜，可放置电脑主机。 3、桌面为三边弧形结构，采用25mm厚的实芯理化板，外表面贴防火板，经数控设备铣削加工成型，桌边倒圆弧处理。工作台直径为2500mm，高度按人体工程学要求设计，为755mm。 |  |
| 2 | 电工技能工作岛实训电源屏 | 1.电源控制屏采用内切六边形结构，与工作台相对应。框架采用30 R的半圆形铝型材经过专用连接件组装，顶面与底面采用§1.2mm厚的优质钢板连接。 2.六个作业面均配置有实训电源控制系统，表面贴膜为PC材质，控制面板按键为薄膜轻触式设计，具有漏电保护、短路保护功能。其中相间的三个作业面采用抽屉式模块化设计，模块末端内置快速对插接头不需要另外手工接线，每个模块表面上至少包含有双显直流电压电流表（量程：DC0-199.9V(200V），DC0-10A）1块、双显交流电压电流表（量程：AC200-500V,0-50A）1块、配有电源控制的开/关/急停按钮各1个、AC110V/24V/6V/0V/PE输出端子各1个、DC24V+ 输出端子3个、DC0V输出端子4个，所有输出端子均为安全型，可插入安全迭对插头连线，模块前方加装有两个不锈钢把手能方便抽取更换维修，且三个模块之间功能规格一致可相互通用，模块尺寸：不小于450*215*200mm（长*高*深）。 3.电源控制屏顶面采用10mm厚的铝框包边，内置有直径不小于850mm的多角度公共操作平台，公共操作平台能360°旋转，能做120°定位，平台顶板采用不小于10mm厚的铝板加工成型， 载重大于60Kg的典型载体任务。 4.六边形电源控制屏尺寸：内切六边形 直径不小于1000mm、高度不低于280mm。 5、三边弧形作业面均配置有实训电源、气源及PLC主机控制系统，且相互独立，互不干涉。 |  |
| 3 | 微型车床模型 | 概述：以普通车床为原型，外形、结构布局及操作手柄配置与普通车床基本相同。车床连接CA6140车床控制典型工作任务，能进行车床控制操作、常见故障排除及检修等。 模型组成：装备有主轴电机（三相异步电机）1台、快速进给电机（三相异步电机）1台、冷却液电机1台、机床照明灯1个LED射灯（可调节软管）及行程开关多个，配有机床刀架1台、电机控制盒1个、机床底板1块、机床顶尖1套、主轴有机玻璃保护罩1个、钢制底板1块、钢制把手4个。 车床各电机电源接入及限位信号集航空插接口供车床电路控制系统接入，其中引出有4根航空插头。 功能及动作：配合“CA6140车床电路实训模块”实现对主轴、进给、冷却、照明的操作，通过电机控制盒可实现主轴电机的正反转控制、主轴的无极调速功能、有急停保护和保险丝配置，手动进给时有限位保护功能，能进行塑胶件的简单加工操作，机床LED射灯角度可任意调整实现定位照明。 |  |
| 4 | X62W电路实训模块 | 概述：模块底板尺寸长宽不小于800*480mm，底板采用不小于§2.0mm厚的优质钢板，经过机械加工成型，外表面喷涂彩色环氧聚塑。能进行X62W铣床控制电路控制及操作机故障检修工作训练。 结构组成：由长方型结构钢板作底板、线槽及线槽盖板、航空插座、按钮支架、故障盒、旋钮支架等部件组成。其中故障盒为不锈钢材质加工成型，故障板至少能设置15个故障点，可上锁。所有器件按X62W原理图安装在底板上接好线，并安装有方便搬运的把手。 电气元件：按X62W铣床控制电路的要求安装有漏电断路器16A/3P 1个、热继电器3.5A 3个、熔断器10套、交流接触器110V 4个、信号指示灯4个、按钮开关6个、旋钮开关2个、组合开关3个、桥堆400V 1个、行程开关6个、故障设置盒1个、引出安全迭对插头连线9根。控制器件要求国内知名品牌。 功能要求：对X62W电气线路的安装与调试，实现X62W气线路15个故障点检查与排故，实现故障自由组合，能完成实训中所用到各电气元件的接线方法及应用场合。 ★提供该模块样品及相对应的实物照片。 |  |
| 5 | T68电路实训模块 | 概述：模块底板尺寸长宽不小于800*480mm，底板采用不小于§2.0mm厚的优质钢板，经过机械加工成型，外表面喷涂彩色环氧聚塑。能进行T68镗床控制电路控制及操作机故障检修工作训练。 结构组成：由长方型结构钢板作底板、线槽及线槽盖板、航空插座、按钮支架、故障盒、旋钮支架等部件组成。其中故障盒为不锈钢材质加工成型，故障板至少能设置15个故障点，可上锁。所有器件按T68原理图安装在底板上接好线，并安装有方便搬运的把手。电气元件：至少应包含按T68镗床控制电路的要求安装有漏电开关16A/3P 1个、交流接触器110V 7个、热继电器5A 1个、中间继电器110V 2个、行程开关9个、熔断器8套、3位按钮盒套件2套、2位按钮盒套件1套、电阻50W100Ω 2个、时间继电器60S/AC110V 1个、故障设置盒1个。控制器件要求国内知名品牌。 功能要求：对T68电气线路的安装与调试，实现T68电气线路15个故障点的检查与排故，实现故障自由组合，能完成实训中所用到各电气元件的接线方法及应用场合，实现时间继电器的应用。 ★提供该模块样品及相对应的实物照片。 |  |
| 6 | CA6140电路实训模块 | 概述：模块底板尺寸长宽不小于800*480mm，底板采用不小于§2.0mm厚的优质钢板，经过机械加工成型，外表面喷涂彩色环氧聚塑。能进行CA6140车床控制电路控制及操作故障检修工作训练。通过航空插头的连接可实现对仿真车床模型的操作控制。 结构组成：由长方型结构钢板作底板、线槽及线槽盖板、航空插安装盒、铝型材导轨、故障盒、按钮支架等部件组成。其中故障盒为不锈钢材质加工成型，故障板至少能设置15个故障点，可上锁。所有器件按CA6140原理图安装在底板上接好线，并安装有方便搬运的把手。 电气元件：至少应包含漏电断路器16A/3P+N 1个、热继电器3.5A 2个、熔断器8套、交流接触器110V 3个、信号指示灯AC/DC6V 2个、按钮开关3个、旋钮开关2个、故障设置盒1个。控制器件要求为国内知名品牌。 功能要求：对CA6140电气线路的安装与调试，实现CA6140电气线路至少15个故障的检查与排故，实现故障自由组合。能完成实训中所用到各电气元件的接线方法及应用场合，可实现对车床电气线路改造，实现对微型车床模型主轴、冷却电机、进给电机、照明灯的操作控制。 ★提供该模块样品及相对应的实物照片。 |  |
| 7 | 双速电机模块 | 电机YSD7124/2 180W/380V 1组、主要提供T68电路实训模块的负载。 |  |
| 8 | 教学资源包 | 产品概述及要求 要求利用生动的动画演示，配合语音对电路工作原理进行讲解；可通过半透明的原理图上的提示进行相关操作；具有与设备一致的实验项目和实物元件介绍；具有实验目的的描述、实验器材的展示、典型电路的分析、电路原理声动同步的解说、元件布局模拟操作、电路原理的模拟接线，模拟现场的工业仿真等功能。该软件所有图标及器件均采用3D建模及2D建模。 实验器材要求：利用3D建模及2D建模，使实训设备上所用到的元器件真实的放映给学生，另学生有个直观的认识。 典型电路要求：实训设备相应电路的原理图和实物接线图都将反应在这个栏目里。用鼠标点击原理图上相应的元器件符号，真实电路中就会指示对应的器件，并且在提示窗里出现该元件在电路中的作用。 电路原理要求：该电路的电路工作原理讲解，利用生动的动画演示，配合上专业的语音讲解使得该教学软件达到一定的深度。枯燥的原理授课变得生动易懂，是老师最有力的教学工具之一。 器件布局要求：学生可以根据电路图，在虚拟的面板上放置元器件，从左下角的元件库中取出元件，如果放置错误，软件会有声音提示。这样可以用生动互动的方式，让学生熟悉对元器件的布局。 接线练习要求：学生通过半透明的原理图上的提示，按照原理图对电路进行模拟接线，接线的同时系统给以及时。接线的同时可以保存当前接线进度，以便下次继续。可以训练学生的规范接线和提供对电路的熟悉程度 实验仿真要求：学生可以操作空气开关，按钮等元器件来操控相应项目的电路。界面上的接触器、时间继电器等元器件就可以根据操作控制电机的转动。 电子部分(实验器材)要求：利用3D建模，使实训设备上所用到的元器件真实的放映给学生，包括电阻色环细节，使学生有个直观的认识。 实验仿真要求：真实的反映出实验现象，包括示波器的波形、电压（可测多点），调节电位计或操作某些按钮开关，电路的参数会跟随变化。直观生动的模拟出了实验所要达到的效果，也能使学生熟悉实验仪器的使用。 初级部分要求：按照课程设置电力拖动及电子技术仿真实训项目合计不少于8项；中级部分要求:按照课程设置电力拖动及电子技术仿真实训项目合计不少于11项；高级部分要求:按照课程设置电力拖动及电子技术仿真实训项目合计不少于10项。 ★投标现场提供软件演示 |  |
| 9 | 工作页（配套课件） | 要求符合[2009]86号和[2012]30号文件精神,开发编写任务引领、项目驱动和模块化教学，以学生为中心的新型“工作页”式教材学材，并根据相关职业特性结合了工作任务载体、专业技能知识、实际工作流程和综合评价体系，按照工作过程的顺序和学生自主学习的要求进行任务内容和评价标准的编排，最终将正规出版社出版成正式在册教材，数量6本。 |  |
| 10 | 工作岛配件 | 详见产品配件包 |  |

（2）配件包配置清单

| 序号 | 物 料 名 称 | 规 格 型 号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 学生凳组件 | 塑钢凳面(蓝）+铁质凳 | 套 | 6 |  |
|  | 三相电能表(有功) | DT862-4 3(6)A | 个 | 1 |  |
|  | 单相电度表 | DD862-4 3(6A) | 个 | 1 |  |
|  | 交流接触器 | CJX2-1210 AC110V | 个 | 21 |  |
|  | 中间继电器 | JZ7-44 AC110V | 个 | 6 |  |
|  | 行程开关 | LXK3-20S/BH 带锁 单轮 | 个 | 21 |  |
|  | 组合开关 | HZ10-10P/3 9脚 | 个 | 3 |  |
|  | 信号指示灯 | ND16-22DS/2 AC/DC6V 黄色 | 个 | 6 |  |
|  | 熔断器座 | RT28N-32 32A | 个 | 15 |  |
|  | 熔体 | RT28-32/2A | 个 | 6 |  |
|  | 熔体 | 10*38 5A | 个 | 9 |  |
|  | 桥堆 | KBPC1010 400V | 个 | 3 |  |
|  | T3螺旋式电子节能灯 | YPZ-220/9-S 220V/9W | 个 | 6 |  |
|  | 螺口射灯 | E27 3W 220V | 个 | 3 |  |
|  | 插座底盒 | 86#/明装（安装孔位尺寸54mm*54mm） | 个 | 6 |  |
|  | 验电笔 | YJ-202 | 把 | 3 |  |
|  | 环保柄十字螺丝批 | 5*125MM | 把 | 3 |  |
|  | 环保柄十字螺丝批 | 3*75MM | 把 | 3 |  |
|  | 环保柄一字螺丝批 | 5*125MM） | 把 | 3 |  |
|  | 环保柄一字螺丝批 | 3*75MM | 把 | 3 |  |
|  | 高级直咀电工刀 | 红木直刀 | 把 | 3 |  |
|  | 钢锯条 | 18TPI×12"/300mm | 条 | 3 |  |
|  | 电工胶布 | PVC 9M | 卷 | 1 |  |
|  | 实训导线 | 一头KT4ABD53/一头焊线针 长1000MM 红色 | 条 | 9 |  |
|  | 实训导线 | 一头KT4ABD53/一头焊线针 长1000MM 黄色 | 条 | 30 |  |
|  | 实训导线 | 一头KT4ABD53/一头焊线针 长1000MM 绿色 | 条 | 9 |  |
|  | 实训导线 | 一头KT4ABD53/一头焊线针 长1000MM 黑色 | 条 | 9 |  |
|  | 实训导线 | 一头KT4ABD53/一头焊线针 长1000MM 蓝色 | 条 | 9 |  |
|  | 小型断路器 | DZ47-60 1P C5A | 个 | 3 |  |
|  | 热过载继电器 | JR36-20 2.2-3.5A | 个 | 9 |  |
|  | 辅助触头 | F4-22 | 个 | 3 |  |
|  | 辅助触头 | F4-31 | 个 | 3 |  |
|  | 自复型平头按钮 | LAY39-11BN/4 1常开1常闭 红色 | 个 | 6 |  |
|  | 接线端子 | TB-2506 | 个 | 3 |  |
|  | 组合开关 | HZ10-10/3 6脚 | 个 | 3 |  |
|  | 空气式时间继电器 | JS7-4A AC110V | 个 | 3 |  |
|  | 三相四线电子式有功表 | DTS337 5-20A | 个 | 1 |  |
|  | 自复型平头按钮 | LAY39-11BN/3 1常开1常闭 绿色 | 个 | 6 |  |
|  | 短柄旋钮 | LAY39-11X/2 1常开1常闭 二位置锁定 | 个 | 3 |  |
|  | 信号指示灯 | ND16-22DS/4 AC110V 黄色 | 个 | 6 |  |
|  | 信号指示灯 | ND16-22DS/2 AC/DC6V 红色 | 个 | 6 |  |
|  | 行程开关 | LXK3-20S/B 不带锁 单轮 | 个 | 6 |  |
|  | 2位按钮盒 | NPH1-20 浅灰色 | 个 | 6 |  |
|  | 单相电子式电度表 | DDS7777 5/20A | 个 | 1 |  |
|  | 电流互感器 | LMZ1-0.5 10/5 0.5VA 1级 | 个 | 3 |  |
|  | 红外感应开关 | 86型 NEW7-C31100 | 个 | 3 |  |
|  | 电源插座 | 86型 2*3 10A 带开关 | 个 | 6 |  |
|  | 一开单控开关 | 86型 10A NEW7-D00100 | 个 | 3 |  |
|  | 一开双控开关 | 86型 10A NEW7-D00200 | 个 | 6 |  |
|  | 声控延时开关 | 86型 10A NEW7L-D30720 | 个 | 3 |  |
|  | 螺口灯座 | E27 平底 | 个 | 6 |  |
|  | 一体化日光灯 | 15W/T8 | 条 | 3 |  |
|  | 螺口球形灯泡 | E27 15W 230V 透明 | 个 | 3 |  |
|  | 丝杆 | M4*220mm | 条 | 15 |  |
|  | 1型六角螺母 | GB/T 6170 M4 不锈钢 | 个 | 50 |  |
|  | A级平垫圈 GB/T848 | 5.3*9*1mm 不锈钢 | 个 | 50 |  |
|  | PVC锯齿线槽 | 40*35mm 白色 2米 | 条 | 1 |  |
|  | PVC锯齿线槽 | 30*25mm 白色 2米 | 条 | 1 |  |
|  | 通用C45铝导轨 | 35*7.5*1.1mm 1米 | 条 | 3 |  |
|  | 塑柄调节式钢锯架 | 10寸-12寸 可调试 | 把 | 1 |  |
|  | 五合一工具包 | 黄黑色） | 把 | 3 |  |
|  | 万用表（数字型） | VC890C+ | 个 | 3 |  |
|  | 日式自动剥线钳 | B型0.5-3.2） | 把 | 3 |  |
|  | 美式斑马柄尖咀钳 | 6" | 把 | 3 |  |
|  | 压接钳 | 0.5、0.75、1.0、1.5、2.5、4.0、6.0MM2 | 把 | 3 |  |
|  | 美式斑马斜咀钳 | 6" | 把 | 3 |  |
|  | 内六角扳手 | M2 M2.5 M3 M4 M5 M6 六件套 | 套 | 3 |  |
|  | 高级镀铬活动扳手 | 8" 200mm | 把 | 3 |  |
|  | 使用说明与实训手册 | V1.0.SM | 本 | 1 |  |
|  | 电工岛技能工作岛学习工作页 |  | 本 | 6 |  |
|  | 三相异步电动机 | 180W/380V 6个头 | 台 | 3 |  |
|  | 剩余电流动作断路器 | DZ47LE-32 3P 16A | 个 | 3 |  |
|  | 交流接触器 | CJX2-1201 AC380V | 个 | 9 |  |
|  | 时间继电器 | JSZ3A-B（通电延时0.1s-6m) AC380V | 个 | 3 |  |
|  | 时间继电器座 | PF083-A /8T圆孔 | 个 | 3 |  |
|  | 直流电动机 | Z50/10-110(50W,DC110V,1000r/min) | 台 | 1 |  |
|  | 直流电磁继电器 | JT3-11L DC2.5A | 个 | 3 |  |
|  | 直流接触器 | CJX1-12/22Z DC110V | 个 | 9 |  |
|  | 时间继电器 | JS14P 1-99S AC/DC100V-240V | 个 | 3 |  |
|  | 可调管式电阻 | RX20-50W100Ω±5% | 个 | 6 |  |
|  | 接线端子 | TB-2512 | 个 | 6 |  |
|  | 指针式直流电流表 | 59C31-A 1MA 5A/3A | 个 | 3 |  |
|  | 双显交流电压电流表 | 量程：AC200-500V,0-50A 开孔尺寸：68*38mm | 个 | 3 |  |
|  | 双显直流电压电流表 | 量程：DC0-199.9V(200V） DC0-10A | 个 | 3 |  |
|  | 剩余电流动作断路器 | DZ47LE-32 2P 10A | 个 | 3 |  |
|  | 内六角圆柱头螺钉 | GB/T 70.1 M4*16 不锈钢 | 个 | 50 |  |
|  | 内六角圆柱头螺钉 | GB/T 70.1 M4*40 不锈钢 | 个 | 30 |  |
|  | 美式斑马柄钢丝钳 | 6"(不带花腮孔) | 把 | 3 |  |

3、实训操作区：

（1）配套教学情景化的工作流程与管理制度，同时让6名学生同时操作一个工作岛，形式小组的团队开展工作任务，按角色分工制定工作流程，在实训操作区的同时可以进行理论教学，实现“做”“学”“教”一体。

SX-CSET-JD01电工技能工作岛设备×6套

（2）依据国家人力资源与社会保障部《技工院校工学结合课程教学改革试点工作方案》设计，围绕典型工作任务确定课程目标，选择课程内容，制定专业教学计划，根据国家职业标准中相关内容，将机电工学结合中有关“电气维修技术”、“电力拖动技术”及“照明控制技术”通过工作任务的训练有机结合在一起，实现将典型工作任务量化为多各子任务，利用多媒体教学、网络教学及情景化教学的先进手段，将复杂的知识点简单化，深奥的理论点明晰化，贴近实际的企业工作内容与流程，实训内容与工作任务真正融合为一，达到工学结合教学目的。

（3）实训桌6边万能网孔板的设计，学员可根据实训项目的要求组合成相应的实训电路，完成电力拖动线路、照明线路接线工艺的实训，适用于职业院校、技工学校等用于电工基本技能的实训考核。

（4）技术参数：

工作电源： 三相四线  AC380V±5%  50Hz

安全保护： 漏电保护（动作电流≤30mA），过流保护，熔断器保护

额定功率： 2KW

环境温度： -10℃～40℃

相对湿度： ≤85%

工作台尺寸：2500mm（直径）×775mm（高）、桌面为内切六边形；

电气固定方式：内螺纹胶粒

4、工作任务

（1）高级工学习任务

  - 装调与维修X62W万能铣床电气的控制线路

  - 装调与维修T68卧式镗床电气的控制线路

  - 装调与维修CA6140型车床电气的控制线路

  - 安装与调试双速异步电动机的控制线路

  - 安装与调试三相电动机的降压起动控制线路

  - 安装与调试三相电动机的多地控制线路

  - 安装与调试三相电动机的顺序控制线路

  - 拆装及检测10KW以下三相交流异步电动机

  - 安装综合动力系统线路及故障排除

  - 住宅电气线路的设计与安装

  - 低压配电线路的设计与安装

（2）中级工学习任务

- 安装与调试三相电动机的自动往返控制线路

- 安装与调试三相电动机的行程控制线路

- 安装与调试三相电动机的正反转控制线路

- 安装与调试三相电动机的点动和连续运行的控制线路

- 安装与调试三相电动机的自锁正转控制线路

- 安装与调试三相电动机的点动正转控制线路

- 掌握低压电器与变压器的拆装工艺及维修方法

- 掌握并/他励直流电动机的基本控制线路

（3）初级工学习任务

- 应用电子式仪表监测单相、三相电能

- 应用直接接法、间接接法监测三相电能

- 应用直接接法、间接接法监测单相电能

- 安装单相交流电流、电压测量线路

- 安装综合照明线路及故障排除

- 安装常见的室内简单照明线路及故障排除

- 安装24V安全行灯的电路

- 照明线路的敷设于灯具的安装

（4）其他实训任务

- 安全意识学习

- 掌握触电急救方法

- 常用电工工具、仪表、安装工具的使用技能

- 导线的连接技能、选择能力

- 电气图、施工图等技术文件的阅读能力

- 培训严格的遵守作业规程和安全操作规程

- 安装和调试两地控制电路

- 钻床电气线路的安装与调试

- 磨床电气线路的安装与调试