关于公开征求对营口市政法委视频会议设备项目需求意见的公告

受 营口市市委政法委 的委托，营口市公共资源交易服务中心现对  营口市政法委视频会议设备 项目进行公开招标采购。采购项目需求（征求意见稿）业已编制完成，现予网上公布，广泛征求意见，欢迎各供应商踊跃参加，多提宝贵意见，并以书面及电子邮件形式及时反馈给我中心（请供应商在发给我中心的建议函中注明您公司名称并加盖公章、联系人及联系电话，建议函须用传真和电子邮件两种方式发给采购科）。征集意见截止时间2017年7月6日11:00时止。

谢谢您的关注！

项 目 需 求 情况：见附页

集中采购机构名称：营口市公共资源交易服务中心

地            址：辽宁省营口市西市区新联大街195号（沿海产业基地市体育运动学校南侧，营口行政审批局楼上）

邮            编：115000

联     系     人：贺女士

电            话：0417-2972505

传            真：0417-2972521

电子邮箱：ZFCG_YK@126.COM

营口市公共资源交易服务中心

二○一七年六月三十日

以上内容当否请批示

分管主任:               科室负责人：              审核人：           拟稿人：

| 政法委视频会议系统设备清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 主要参数 | 单位 | 数量 |
| 一、市级会议设备 |  |  |  |  |
| 1 | 多点控制单元 | 1. MCU采用嵌入式一体化设计，配置双电源冗余备份，保证设备7*24小时长时间连续运行。 2. 会议速率支持128Kbps－8Mbps，本次配置不低于16路4Mbps码流接入。为保证平台的扩展能力，单台设备需支持平滑扩容到64路接入。 3. 支持H.263、H.264、H.264 High Profile、MPEG4等视频编解码协议。 4. 支持1080p60、1080p30、720p60、720p30高清图像格式，并向下兼容4CIF、CIF标清图像格式。 5. 支持并配置16分屏1080p高清多画面，满足多个会场图像在同一显示屏中呈现，并支持会议发言人跟随、辅流加入画面合成。 6. 支持内置WEB会议控制系统，无需部署额外的硬件服务器安装会议控制系统，会议操作员只需要通过WEB即可进行系统配置和创建会议模板、会议召集、广播会场、点名发言、会场选看、邀请终端入会、强制终端退会、结束会议等操作。 7. 支持MCU级联下的多路回传功能，即下级MCU可以同时传输多个会场图像到上级MCU，如输出到电视墙显示、多画面合成。 8. 支持通过会议控制系统（非终端控制系统）对任意远端会场的摄像机远遥控制，包括PTZ控制、预置位调用。 | 台 | 1 |
| 2 | 录播服务器 | 1. 录播服务器需与MCU为同一品牌。 2. 采用19英寸标准机架式结构，嵌入式一体化设计，支持设备长时间稳定运行。 3. 支持ITU-T H.323和IETF SIP通信标准。 4. 支持H.263、H.264、H.264 High Profile、MPEG4等视频编解码协议格式录制。 5. 支持H.239标准双流协议，能够同时录制双路视频流的内容，第二路视频流可以是动态视频流，也可以是静态视频流。 6. 支持会议速率以128kbps-8Mbps带宽进行录制。 7. 支持1080p60、1080p30、720p60、720p30高清图像格式录制，并向下兼容4CIF、CIF标清图像格式。 8. 支持终端、MCU会控系统、WEB客户端开始、暂停、停止录像功能。 9. 录播服务器内置的硬盘不小于2TB，确保录像文件可靠存储。 10. 支持多种录像方式，包括终端的单点录像、多点会议的广播录像和多点会议中的某个终端（非广播会场终端）录像。 11. 支持对已有的录像文件进行直播和预约直播，WEB用户到预定的时间点即可观看直播。 12. 支持对当前会议进行直播，用户可通过WEB登录服务器观看会议直播，支持不少于5路1080p60fps视频流直播。 | 台 | 1 |
| 3 | 会议摄像机 | 1. 高清摄像机镜头采用不小于1/3" HD CMOS，支持1080p60、1080p50、1080p30、1080p25、720p60、720p50等高清信号输出。 2. 高清摄像机支持不小于12倍光学变焦。 3. 高清摄像机视频频输出支持3G-SDI、DVI接口。 4. 高清摄像机支持水平转动范围：≥ ±170°，垂直转动范围：≥ -30°～90°。 5. 高清摄像机自带OLED显示屏，可方便显示视频输出分辨率。 | 台 | 1 |
| 4 | 高清混合矩阵 | 输入支持3G/HD/SD-SDI，HDMI，DVI，VGA，YPBPR，CVBS，网线，光纤8种信号输入，数字高清HDMI信号采用HDMI接口输入，数字高清DVI信号采用DVI接口输入，VGA，YPBPR，CVBS采用VGA接口输入，网线信号支持100米传输，采用标准RJ45接口，光纤信号采用单芯单模或者多模LC光纤接口 输出支持3G/HD/SD-SDI，HDMI，DVI，VGA，YPBPR，CVBS，网线，光纤8种信号输出，数字高清HDMI信号采用HDMI接口输出，数字高清DVI信号采用DVI接口输出，VGA，YPBPR，CVBS采用VGA接口输出，网线信号支持70米传输，采用标准RJ45接口，光纤信号采用单芯单模或者多模LC光纤接口 支持HDMI1.3协议，支持DVI1.0协议，支持HDCP协议 支持RGB444，YUV444，YUV422色彩空间；编辑自定义功能 输入分辨率可支持640*480/60Hz---1920*1200/60Hz（VESA标准），480i---1080p（HDTV标准） 输出分辨率可调节，一共有16种输出分辨率可调，支持最高分辨率1920*1200@60Hz 支持输入输出信号分辨率转换，可进行升频降频 支持图像的缩放 支持音频的输入和输出，可实现音频的加嵌和解嵌功能 使用网线卡输入输出支持传输距离为100米 使用光纤卡输入输出支持传输距离为10公里（单模光纤） 双电源备份，所有输入输出板卡均支持热插拔，具有断电记忆功能 矩阵温度显示系统 设备运行监控报警系统 全系列配备真彩7寸触摸屏，即可用于交互控制还可做监视器使用 内嵌中央控制模块，实现全系统低成本控制 支持多种控制方式，RS232，TCP/IP.控制键盘和第三方控制系统 机箱规格：9*9 输入不低于5路，输出不低于4路 | 台 | 1 |
| 5 | 双绞线传输器 | 采用先进的HDBase-T技术 最大传输距离可达120米 传输技术：高清数字码流无压缩 传输介质：支持CAT5E、CAT6、CAT7 传输带宽：≥10Gbps 协议标准：支持HDMI 1.4、DVI 1.0、HDCP1.2、EDID | 套 | 3 |
| 6 | 数字音频处理器 | 8路平衡式话筒／线路输入，8路平衡式输出； 输入每通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、参数均衡、自动混音台；输出每通道：音箱管理器（8段参量均衡、延时器、分频器、高低通滤波器）、限幅器全功能矩阵混音功能； 内置闪避功能（DUCK）； (AFC)自适应反馈消除功能； 回声抑制功能； 内置声压级控制功能（SPL）； 全功能矩阵混音功能； M-LAN*多用途数据传输及控制端口，支持SNMP/SMTP远程管理； GPIO可编程控制接口； 内置自动摄像跟踪功能； RS-232双向串行控制接口用于控制外部其它设备如：视频矩阵等RS-232设备，或接收第三方RS－232控制，RS-485摄像机控制端口； 幻象电源（每个输入） +48 VDC，10 mA； | 台 | 1 |
| 7 | 会讨主机 | 内设交流及直流通道双保险装置； 可连接电话汇接器进行远程电话会议； 系统总音量控制，LCD现场电平指示功能； 会议录音接口、具备多路音频输入输出口； 声音清晰、高保真、噪声干扰小、保密性强、安装方便； 系统主机可连接60个单元，分三路连接，扩展可容纳120个单元； 具有中英文菜单LCD显示屏，显示：会议状态、电平音量大小。 四种发言控制摸式: A. 数量限制模式：（LIMIT）允许打开代表话筒数可设置为1/3/6个 B. 先进先出1模式：同时打开代表话筒数限制在1个，用于抢答 C. 主席模式：只允许主席发言 D. 自由讨论模式：（FREE)同时打开话筒数不受限制。 | 台 | 1 |
| 8 | 主席单元 | 单一指向大电容话筒； 主席单元不受会议模式限制； 话筒开关带双色发言状态指示光环； 自带2.1.米8P公头电缆，单元之间通过分路器手拉手连接； 可拨插式鹅颈话筒带红色发言指示光环； 双麦克风输入设计，自带耳机插孔，方便增加领夹耳机麦克风时使用 主席单元不受会议模式、数量限制，并可置于任意位置； 话筒单元由系统主机提供DC24V电源，属于安全范围； 打开话筒扬声器自动静音功能,带耳机插孔及音量调节； 主席具全权控制会议秩序的优先发言键,可关闭发言代表单元； 具有灯环提示功能，显示话筒状态。 | 台 | 1 |
| 9 | 代表单元 | 单一指向大电容话筒； 话筒开关带双色发言状态指示光环； 自带2.1.米8P公头电缆，单元之间通过分路器手拉手连接； 可拨插式鹅颈话筒带红色发言指示光环； 双麦克风输入设计，自带耳机插孔，方便增加领夹耳机麦克风时使用 话筒单元由系统主机提供DC24V电源，属于安全范围； 打开话筒扬声器自动静音功能,带耳机插孔及音量调节； 具有灯环提示功能，显示话筒状态。 | 台 | 7 |
| 10 | 话筒延长线 | 线缆规格：20米 用于控制主机与会议单元之间或单元与单元之间的延长连接 芯材采用无氧铜，外皮采用优质阻燃、绝缘材料，采用注塑工艺压制，一体成型 | 条 | 1 |
| 11 | 时序电源 | 额定输出电压：交流220V，50Hz 可控制电源：10路 每路动作延时时间：1秒 供电电源：220VAC 50/60和Hz 25A 每路输出带指示灯 船型开关控制电源 单路额定输出电源：20A | 台 | 1 |
| 12 | 机柜 | 规格： 600*800*1600 ； 材料及工艺： SPCC优质冷扎钢板制作；厚度：方孔条2.0mm，安装梁1.5mm，其它1.2mm； 表面处理:方孔条镀蓝锌；其余：脱脂、磷化、静电喷塑； | 台 | 1 |
| 13 | 高清线缆 | 用于设备之间的连接 芯材采用无氧铜，外皮采用优质阻燃、绝缘材料，采用注塑工艺压制，一体成型 | 条 | 20 |
| 14 | 电源线 | 规格：3*1.5 芯材采用无氧铜，外皮采用优质阻燃、绝缘材料 | 米 | 100 |
| 15 | 网线 | 芯材采用无氧铜，外皮采用优质阻燃、绝缘材料 | 米 | 100 |
| 16 | 音频线 | 规格：2*0.3 芯材采用无氧铜，外皮采用优质阻燃、绝缘材料 | 米 | 100 |
| 17 | 摄像头托盘 | 定制 | 个 | 1 |
| 二、区县级会议终端设备 |  |  |  |  |
| 19 | 高清会议终端 | 1. 产品需包含高清视频会议终端、高清摄像机和全向麦克风三部分，且均与MCU为同一品牌。 2. 高清视频会议终端采用硬件分体式结构,嵌入式操作系统，非PC架构、非工控机架构。 3. 高清视频会议终端会议速率支持128Kbps—8Mbps。 4. 高清视频会议终端支持H.263、H.264、H.264 High Profile、MPEG4等视频编解码协议。 5. 高清视频会议终端支持1080p60、1080p30、720p60、720p30高清视频编解码，并向下兼容4CIF、CIF标清图像格式。 6. 高清视频会议终端提供不少于3路独立的高清视频输入接口、2路高清输出接口，其中需包含1路3G-SDI高清输入接口满足高清摄像机图像到终端的长距离无损传输；提供1路独立的标清视频输入/输出接口，不得采用私有非标接口或转接线缆实现。 7. 高清视频会议终端提供不少于4路音频输入接口，4路音频输出接口，支持模拟卡侬麦克风、数字麦克风音频输入接口。 8. 高清视频会议终端支持1个RJ11电话接口，支持空闲或会议中电话接入。 9. 高清视频会议终端具备较强的网络抗丢包能力，在IP网络达到12%丢包时声音清晰、图像流畅、无马赛克，25%的丢包率情况下会议仍可进行。 10. 高清摄像机镜头采用不小于1/3" HD CMOS，支持1080p60、1080p50、1080p30、1080p25、720p60、720p50等高清信号输出。 11. 高清摄像机支持不小于12倍光学变焦。 12. 高清摄像机视频频输出支持3G-SDI、DVI接口。 13. 高清摄像机支持水平转动范围：≥ ±170°，垂直转动范围：≥ -30°～90°。 14. 高清摄像机自带OLED显示屏，可方便显示视频输出分辨率。 15. 全向麦克风支持360°全向拾音，拾音距离不低于6m。 16. 全向麦克风采用标准卡侬接口，可接入提供幻象供电的会议终端或调音台。 | 台 | 6 |
| 20 | 摄像头托盘 | 定制 | 个 | 6 |
| 21 | 布线及辅助材料 | 定制 | 套 | 6 |