关于公开征求对营口市公安局业务技术用房指挥大厅设备采购及安装工程项目需求意见的公告

受 营口市公安局 的委托，营口市公共资源交易服务中心现对营口市公安局业务技术用房指挥大厅设备采购及安装工程项目进行公开招标采购。采购项目需求（征求意见稿）业已编制完成，现予网上公布，广泛征求意见，欢迎各供应商踊跃参加，多提宝贵意见，并以书面及电子邮件形式及时反馈给我中心（请供应商在发给我中心的建议函中注明您公司名称并加盖公章、联系人及联系电话，建议函须用传真和电子邮件两种方式发给采购科）。征集意见截止时间2017年7月26日11:00时止。

谢谢您的关注！

项 目 需 求 情况：见附页

集中采购机构名称：营口市公共资源交易服务中心

地            址：辽宁省营口市西市区新联大街195号（沿海产业基地市体育运动学校南侧，营口行政审批局楼上）

邮            编：115000

联     系     人：贺女士

电            话：0417-2972505

传            真：0417-2972521

电子邮箱：ZFCG_YK@126.COM

营口市公共资源交易服务中心

二○一七年七月十九日

| 指挥大厅设备采购需求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 |
| 1 | 汇聚交换机 | 1、交换容量：598Gbps 2、转发性能：>=216Mpps 3、电源：支持可插拔双电源 4、风扇：支持可插拔双风扇，风扇支持端口侧/端口侧出风 5、性能指标：MAC地址表>=64K，提供官网截图证明，路由表容量>=32K 6、接口类型：24个SFP端口；8个GE端口4个万兆SFP+口；所有端口均固化，万兆端口支持千兆自适应；支持1个扩展插槽；整机最大万兆端口>=12；整机最大40G端口>=2 7、板卡类型：2端口40G QSFP+；2端口SFP+带Macsec；2端口10G-Base-T带Macsec；8端口SFP+；8端口SFP+带Macsec8端口10G-Base-T带Macsec；6端口千兆光+4端口千兆电接口（2combo）板卡 ★8、MPLS：支持MPLS、L2VPN、L3VPN、VPLS、MCE ★9、堆叠：最大堆叠台数>=9台最大堆叠带宽>=160G支持通过标准以太端口进行堆叠（万兆或40G均支持）支持完善的堆叠分裂检测机制，堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置，无需手动干预支持远程堆叠。 10、VLAN特性：支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN；最大VLAN数(不是VLAN ID)>=4094 11、镜像功能：支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN；支持流镜像同时支持4组多对一的端口镜像 12、组播协议：支持IGMP v1/v2/v3，MLD v1/v2支持IGMP Snooping v1/v2/v3，MLD Snooping v1/v2支持PIM Snooping支持MLD Proxy支持组播VLAN支持PIM-DM，PIM-SM，PIM-SSM支持MSDP，MSDP for IPv6支持MBGP，MBGP for Ipv6 13、路由协议：支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+支持IPv4和IPv6环境下的策略路由支持IPv6手动隧道、6to4隧道和ISATAP隧道 14、可靠性：支持VRRPv2/v3（虚拟路由冗余协议)；支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过200ms 15、访问控制策略：支持基于第二层、第三层和第四层的ACL；整机提供ACl条目数不小于4K条； 16、Macsec功能：支持802.1ae Macsec安全加密，实现MAC层安全加密，包括用户数据加密、数据帧完整性检查及数据源真实性校验。无需软件授权。 ★17、有线无线一体化：内置软AC功能，交换平台实现有线无线一体化集成，配合MC-AC分层模式，消除无线带宽瓶颈。 18、SDN/OPENFLOW：支持OPENFLOW 1.3标准，提供官网截图；支持普通模式和Openflow 模式切换，需提供官网网站命令手册佐证；支持配套的SDN controller。 19、管理和维护：支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2；支持OAM(802.1AG，802.3AH)以太网运行、维护和管理标准。 20、绿色节能：符合IEEE 802.3az（EEE）节能标准；端口定时down功能（Schedule job）；支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源；支持智能风扇调速；提供ROHS节能认证 21、资质认证：要求提供信产部入网证和检验报告；要求提供TOLLY第三方权威测试报告；要求提供IPv6 Ready第二阶段认证 | 1 |
| 2 | 接入交换机 | ★1、交换容量：>=256Gbps 2、转发性能：42Mpps，要求整机达全线速转发能力 ★3、接口类型：可用千兆接口数量>=28，非复用上行千兆光接口数量>=4个 4、散热方式：自然散热，其他固化风扇，冷风散热 5、MAC表：>=8K 6、VLAN：支持基于端口的VLAN、基于MAC的VLAN；支持基于协议VLAN、基于VLAN端口隔离；支持QinQ、灵活QinQ；支持GVRP；支持VLAN Mapping；支持Guest VLAN支持Voice Vlan；最大VLAN数(不是VLAN ID)>=4094 7、零配置：支持TR069零配置 ★8、堆叠功能：支持最大32台设备混合堆叠，提供官网截图证明 9、镜像功能：支持端口镜像、流镜像 10、QoS：支持双向端口限速 、流限速，限速粒度<=16kbps，每端口支持8个优先级队列。 11、组播协议：支持IGMP Snooping v1/v2/v3、支持快速离开；支持MLD Snooping v1/v2；支持组播VLAN ★12、可靠性：支持STP/RSTP/MSTP；支持以太网OAM；支持CFD连通错误检测；支持Smart Link，可以实现双上行组网提高可靠的链路备份、负载分担和快速收敛；支持Monitor Link，可以监控上行链路状态，配合Smart Link更高效的链路备份切换；支持DLDP，可检测单向连通链路；支持RRPP快速环网保护协议 13、访问控制策略：支持基于第二层、第三层和第四层的ACL；支持基于端口和VLAN下发 ACL；支持IPv6 ACL功能；支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证 ★14、路由功能：支持IPv4静态路由、RIP；支持IPv6静态路由；路由规格：32条共享；路由接口数：8个 15、安全特性：支持IP+MAC+PORT的多元组绑定；支持DHCP Server；支持DHCP Snooping，防止欺骗的DHCP服务器；支持ARP检测来抵御ARP欺骗攻击；支持IP Source Guard；支持防DOS攻击；支持CPU防护；支持MAC地址学习数目限制；支持SAVI源地址有效性验证 16、管理和维护：支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2；支持虚电缆检测功能(VCT)，快速准确定位网络中故障电缆的短路或断路点；支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理；支持IPv6 host，满足IPv6的管理和平滑升级；支持TRO69 17、防雷特性：支持7KV防雷特性，提供官方网站截图或者链接 18、绿色节能：支持端口节能；支持一键式节能；★支持EEE（提供官方的链接或者证明） 19、PoE+供电：支持PoE+供电；370W/740（RPS）PoE输出功率 20、资质认证：要求提供信产部入网证和检验报告；满足材料环保与安全性的欧盟RoHS标准（提供原厂商签字盖章）；★提供TOLLY第三方权威认证 | 10 |
| 3 | 路由器 | 1、 固定接口数≥28 2、 槽位数：满足整机接口≥28的基础上支持4个扩展插槽 3、 虚拟化IRF：支持虚拟化特性，将物理上两台设备虚拟化成一台逻辑设备，并提供官网截图和测试报告。 4、 嵌入式自动化架构EAA：设备支持对系统软硬件部件的内部事件、状态进行监控，出现问题时收集实时信息并自动修复,并能将实时信息发送到指定的服务器。 5、 数据中心特性：支持VXLAN、TRILL等数据中心特性 6、 零配置部署：支持U盘、短信两种开局方式 7、WAN优化：要求支持TCP传输优化，数据压缩解压，冗余数据消除等技术对广域网流量传输优化，提高广域网带宽利用率和减少链路抖动和延迟。 | 1 |
| 4 | 计算机 | 办公用机 1、主板：Intel 芯片组，不低于H81, 主板，电源等关键部件有原厂商统一品牌标志; 2、CPU英特尔®酷睿TM i5-3470、主频≥3.2GHz，二级缓存不小于6M； 3、内存：DDR3 1600MHz内存，2个内存插槽，最大支持16GB内存，本次要求不小于4GB 4、硬盘：，支持内置双硬盘，本次要求不小于1TB 7200 RPM 3.5""硬盘 5、显卡：1G独立显示卡 6、光驱: DVD刻录； 7、网卡：千兆以太网卡,可选第二块网卡、可选无线网卡 8、接口：6个USB2.0（2前置, 4后置），2个USB3.0（2后置），1个VGA，1个DP，前置Mic-in, Headphones out，后置Mic-in/Line-in, Line-out，可选内置扬声器，可选串口和PS/2端口卡，可选串口卡，可选串口并口卡， 9、扩展插槽：3个PCIe×1，1个PCIe×16 10、机箱：高效散热静音，带有安全锁孔，整机防盗线缆锁设计，带硬盘防震托架，指旋螺钉免工具开箱和部件维护，内存、硬盘、扩展卡、光驱无螺钉设计，后置电源故障诊断灯. 11、机箱大小：机箱容量大于等于25升，机箱顶部有凹槽，便于放置其它设备 12、电源：功率小于等于290W PSU主动式PFC16、音频：集成声卡 13、显示器：23.5英寸宽屏显示器（16:9） 14、操作系统：Windows7专业版 15、含单屏支架。 16、保修：三年整机主要部件保换，包括键盘、鼠标、显示器等周边设备 17、提供厂家授权书原件；售后服务承诺书原件，2014年商用台式机中国区销量200万台以上，提供IDC证明文件。 18、主板，电源等关键部件有原厂商统一品牌标志。 | 46 |
|  |  | 调度用机，“品牌同计算机1” 配置不得低于以下参数： CPU：Intel(R) Core(tm)i5-4590@3.3GHz 内存：8G DRR3 1800 硬盘：160固态硬盘 显卡：显存2Gb 芯片 GTX 660以上有HDMI接口支持一机三屏 电源：额定功率500W 网卡：1000M/100M自适应 操作系统：win7 专业版 | 10 |
|  |  | 控制用机及情报图侦用机，“品牌同计算机1” 配置不得低于以下参数： CPU：Intel(R) Core(tm)i5-4590@3.3GHz 内存：8G DRR3 1800 硬盘：1T 7200转 显卡：显存4Gb 芯片 GTX 660以上有HDMI接口支持一机两屏 电源：额定功率500W 网卡：1000M/100M自适应 操作系统：win7 专业版 | 6 |
|  |  | 情报合成研判中心办公用机，“品牌同计算机1” I5-4460 8G 1T GT730 2G独显 Rambo 千兆网卡 VGA\HDMI接口 | 31 |
| 5 | 显示器 | 与计算机同品牌；23.5英寸宽屏显示器（16:9） | 36 |
|  |  | 与计算机同品牌； 34寸21：9曲屏显示器、4k分辨率 | 4 |
| 6 | 席位扩容升级1 | 一机三屏显示卡、改变原有一机一屏形式为一机三屏形式，由供货商负责安装调试，视频图像显示流畅，且不影响原功能。含三屏支架。单位：套 | 10 |
| 7 | 席位扩容升级2 | 一机双屏显示卡、改变原有一机一屏形式为一机双屏形式，由供货商负责安装调试，视频图像显示流畅，且不影响原功能。含双屏支架。单位：套 | 18 |
| 8 | 液晶拼接屏 | 液晶拼接屏参数要求： 数量，8块。 1、不低于55寸工业级IPS面板，高可靠性一体化设计； 2、采用超窄边框设计，支持M×N方式拼接组合显示应用方式； 3、分辨率不小于1920×1080，物理拼缝不大于3.5mm; 4、对比度不低于1400:1，亮度不低于500cd/㎡，响应时间不超过12ms; 5、水平及垂直视角为178°，趋近于水平; 6、LED背光光源寿命不低于6万小时； 7、液晶显示单元须具备VGA、DVI、HDMI、YPbPr、CVBS等输入接口； 拼接控制器参数要求： 1、纯硬件FPGA架构，无Windows操作系统，不死机、无黑屏、花屏现象； 2、输入采集卡、输出卡、切换卡、控制卡、风扇、电源等所有模块均为插卡式设计； 插卡式设计，可根据业务需要灵活配置输入输出板卡数量，单机支持不低于8路高清输出接口； 3、支持丰富的视频信号输入接口：DVI、HDMI、VGA、CVBS 4、单机最大背板带宽720Gbps，单机最大交换容量可达到360Gbps； 5、时延特性：信号源和处理器输出到显示单元内容延时小于100毫秒； 6、最大输入分辨率支持4096x2160； 7、输出同步优化：对于拍摄动态移动物体的画面，在水平或垂直方向的不同显示单元上的画面需要高度同步显示输出，不存在画面拖尾、撕裂现象； 8、单张输入板卡支持4路高清信号输入，HD-SDI信号支持环接输出功能； 9、支持多种显示模式：拼接、缩放、漫游、移动、叠加等处理功能； 10、支持任意数量场景预存、读取、自动轮巡，并支持任意调整场景顺序功能； 11、支持对图像亮度、对比度、饱和度、色调、锐度等参数微调； ★拼接屏采用前端维护（液压支架）方式。为保证显示与控制系统的兼容及稳定性，拼接控制器需和液晶拼接屏需采用同一品牌。 ★投标前需进现场踏勘，参数以与最终用户确定为准。 | 1 |
| 10 | 服务器机柜 | 1、600*1000*42U标准机柜（9折型材） 2、凸形高密度网孔门，增强通风散热，解决机械防护、外部观察设备运行状态的使用要求；通风率达到75%。 3、外观美观，尺寸、工艺细致进精密，匹配机房其它设备；一体化组装式结构设计，设备安装的U立柱可前后调整，可方便的安装其它配电模块；结构坚固，最大静载达到1000KG。 4、可同时安装脚轮和支撑脚 5、设有可关闭的上部、下部多处走线通道 6、高效坚固的并柜连接 7、前后门采用高级旋把机柜门锁 8、侧门采用弹扣式门锁，无需工具可方便安装 9、配置5个层板、2个原厂PDU 10、标准：符合ANSI/AIAR-310-D、DIN41491、PARTE、IEC60297-2、DIN41494、PART7、GB/T3047.2- 92标准; 兼容19″国际标准、公制标准和ETSL标准 11、材料：SPCC优质冷轧钢板，厚度：方孔条≥1.5mm,安装梁≥1.5mm,其它≥1.2mm 12、标准黑色， 表面进行脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑工艺处理：，耐酸碱，耐腐蚀，保证可靠接地、防雷击。 | 15 |
| 11 | 配线架 | 24口6类（含理线器）单位：套 | 20 |
| 12 | 六类网线 | 单位：箱 | 50 |
| 13 | 电话线 | 4芯 单位：米 | 5000 |
| 14 | 电源线1 | RVV3*6.0国标 单位：米 | 1000 |
| 15 | 电源线2 | RVV3*4.0国标 单位：米 | 2000 |
|  |  | 控制线缆：根据指挥部整体建设配置。单位：项 ★投标前需进现场踏勘，参数以与最终用户确定为准。 | 1 |
|  |  | 音响系统线缆及机柜：根据指挥部整体建设配置。单位：项 ★投标前需进现场踏勘，参数以与最终用户确定为准。 | 1 |
| 16 | 地弹插座1 | 弱电、三孔（含双RJ45六类模块及RJ11模块） | 65 |
| 17 | 地弹插座2 | 强电、双孔（含双电源三孔模块） | 65 |
| 18 | 桥架1 | 强电桥架：100mm*50mm 镀锌、壁厚1mm、单位：米 | 200 |
| 19 | 桥架2 | 弱电桥架：200mm*100 镀锌、壁厚1mm、单位：米 | 400 |
| 20 | LED显示系统 | 89英寸面板，集成三合一，像素点间距1.875，分辨率W1024点*H640点，W1920mm×H1200mm，像素密度284444点/㎡，水平/垂直视角175°，亮度均匀性≥95%，恒流驱动（1/32扫），刷新率≥1500Hz，寿命典型值100000小时，防护等级IP54，工作温度范围-10°C~+40°C，可移动。6路输入（2HDMI\2VGA\2SDI）、2路输出（DVI），具备双向双备份功能。显示屏播放控制软件免费及免费升级。含3KW配电箱及施工线缆。 | 1 |
| 21 | 话机及耳麦 | 高品质话机及耳麦 | 28 |
| 22 | 监控管理主机 | ★1、管理主机采用高性能、多核的Intel CPU配置，CPU：双核心，64位，主频：3.3GHz。企业级大容量的1TB硬盘，内存4GB DDR3。集成芯片：显卡/网卡。 ★2、外部接口：6个USB2.0接口，2个USB3.0接口，2个PS/2鼠标键盘接口，1个RJ-45网络接口，1个VGA接口，1个RS232接口，3个音频插孔，1个DVI数字视频接口。 ★3、服务器专用350W电源供电；外观尺寸：标准19英寸2U，符合进柜上架要求。 4、包含所有施工线缆 | 1 |
|  | 监控管理平台 | ★1、全面平台测控：软件平台包含了对UPS、电池、电量仪、发动机组、精密空调、开关电源、门禁、温度、温湿度、开关量、视频等重要设备的测控。可以根据所需要测控场所的实际设备来添加对应的监控模块，来节省相应的资源。★2、一键巡检功能：系统可以自动生成各设备的巡检报告，同时提供了灵活的巡检维护报告。★3、完善的自诊断能力：对测量数据本身，通信中断，软、硬件故障均能自动诊断故障，确保监控管理平台安全可靠监控。★4、竣工文档存储管理：文件加密后保存在服务器数据库中。便于维护设备时下载查看。 ★5、完整数据保存：支持完整保存所有设备的每1分钟历史数据，保存时间不低于1年。 ★6、其他：拒绝组态软件，以免除供货商不能独立处理售后、系统维护以及后续扩容、升级问题。 | 1 |
|  | 交换机 | 16个10/100M自适应网络接口。 | 1 |
|  | 烟雾探测器 | 功能要求：1、传感器：红外光电传感器。2、工作电压：DC12V。具体参数符合火灾自动报警系统设计规范GB50116-98。3、报警指示：红色LED，支持工作运行时闪烁。 4、报警输出：继电器输出（常开、常闭可选）。 5、灵敏度等级：1级。工作环境：湿度：≤95%RH，温度：-10℃～+50℃。6、检测到火警警情时，系统可通过短信、电话、多媒体语音等多种方式进行联动报警。 | 1 |
|  | 温湿度监控器 | ★1、支持本地LCD显示环境温度和湿度，支持壁挂式安装、磁铁吸附式安装。★2、要求自带操作按键面板，方便现场设定通讯地址和波特率； ★3、采用一体化数字温湿度传感器，测量范围：温度－40℃～＋80℃，湿度 10%RH～＋90%RH；测量精度：温度 ±1℃，湿度 ±3%rh。测量响应时间：≤10s。 ★4、温湿度值设置：自定义设定每个温湿度模块的环境温度、湿度上下限值，一旦超出设定范围，设备立即拨打预设的管理员电话号码报警，无人职守的情况下亦可高枕无忧。 | 1 |
|  | 漏水控制器 | 1、可四芯或二芯检测线缆，最大可接线长度为500米，灵敏度可调。 2、RS485输出，MODBUS-RTU通讯协议。支持继电器输出，支持12-24V DC/AC电源连接。 3、模块的报警输出设计为泄漏消除后自动复位的方式，模块具备检测灵敏度调节功能及蜂鸣器静音按钮。 4、模块提供二组相互独立的泄漏报警继电器，一组为无源干节点输出，另一组为12V电压输出，方便用户直接驱动外置警号或其它报警设备。 | 1 |
|  | 智能电量仪（LCD三相） | 1、测量精度为0.5级，实现LCD现场显示和远程RS485数字接口通讯，采用MODBUS-RTU通讯协议。 2、带LCD显示，可测量有功电能，无功电能，有功功率，无功功率，功率因数，三相电压，三相电流，频率；安全耐压：输入和电源>2kV,输入和输出>2kV,电源和输出>1kV。 3、2路电能脉冲输出，光耦隔离。 4、对于各种异常情况，如停电、供电频率不稳定、电压波动过大、负载不平衡等状况及时告警。 配套所系的互感器。 | 1 |
|  | 动力监测智能终端 | 1、接口要求：嵌入式测控终端，丰富的数据接口：2个RS232接口/4路标准RS485接口/8路数字量输入接口/2路数字量输出接口。 ★2、UPS监控功能：支持2台UPS设备测控。 ★3、精密空调监控功能：支持扩展4台精密空调监测，可实现远程开关机、温湿度调节等功能。 ★4、配电柜监控功能：支持扩展4台智能电量仪监测。 5、可扩展多电池管理：可对多达128节蓄电池单体进行监测 ★6、UPS电池分段告警告警：可对UPS电池电压设置分段预警，在电池达到额定低电压之前，可发出预警通知。至少可分为高、中、低三个等级的预警通知。 7、可扩展性要求： a.可远程批量进行终端固件设备的功能升级； b.预留接口可扩展连接其它设备； c.可通过WEB方式访问监控采集终端，修改监控终端配置参数。 8、可靠性要求： a.监控采集终端采用工业级芯片设计，温度工作范围-40℃-80℃。 b.监控终端支持双路电源供电。 c.具备状态指示，能够指示当前工作运行状态、网络连接状态，便于现场故障排查。 9、访问功能：便捷IE访问：可直接通过IE浏览器访问终端，查看设备状态信息。对于重要的参数，可作曲线记录，可查询一年内的曲线。 终端内置协议解析，无需中心平台进行协议解析，在网络中断的情况人，仍能够实现本地数据采集和分析。 10、外观尺寸：标准19英寸1U,便于机柜安装。 | 1 |
|  | 其它要求 | ★1、产品资质要求： 软件产品具有软件著作版权证书、软件产品登记证书及厂家软件企业证书；具有权威机构出具的软件系统测试报告和硬件设备检测报告；生产厂家通过（在用，未过期）ISO9000质量管理体系证书。 ★2、中标后测试： 预中标人提供备机一台,在中标后7个工作日内提供样机测试，并进行所承诺的所有功能测试，提供测试报告，如经测试发现与标书要求或投标文件不一致或投标单位有意拖延测试，则视为欺诈行为，招标人将不授予合同，投标单位将承担一切后果与责任。 ★3、投标时提供原厂商针对本项目的授权书原件和原厂商针对本项目售后服务承诺书原件。 ★4、所有产品提供原厂商针对本项目的1年的7*24的保修服务承诺函或原厂商1年续保证明原件（需通过生产厂家400电话验证）。 | 1 |
| 23 | 机房接地系统 | 接地系统包含指挥中心大厅接地、机房接地、可视指挥室接地、以及计算机系统接地，其中指挥大厅面积300㎡、机房面积64㎡、可视指挥室面积64㎡，指挥大厅楼高34米，采取综合接地方式，接地电阻小于1Ω，楼内铺设逻辑地网。单位：套，此次只包含机房总接地线引至一层预埋 | 1 |
| 24 | NVR硬盘录像机 | 1、2U标准机架式IP存储，嵌入式处理器，嵌入式软硬件设计 2、支持16路高清，160M带宽网络视频接入，160M网络带宽输出； 3、支持关键视频添加标签和加锁保护、断网续传、SMART 2.0等功能；16路图像可存储1个月。 4、2个千兆以太网口，充分满足网络预览、回放以及备份应用。 ★5、支持走廊模式预览，可对画面顺时针旋转270度或中心、上下、左右翻转预览（以公安部检测报告为准）； ★6、支持秒级回放功能，可回放断电、断网前一秒的录像（以公安部检测报告为准）； ★7、支持将选中通道24小时内的录像文件按录像时间平均分配至多个窗口进行分时回放，窗口数量可配置，最大16分屏（以公安部检测报告为准）； ★8、可同时正放或倒放8路H.265编码、1080p格式的视频图像（以公安部检测报告为准）； 9、包含施工线缆。 | 1 |
|  | 筒型网络摄像机 | 1、200万 1/1.8" CMOS星光级 ICR日夜型筒型网络摄像机；（含镜头、护罩及支架） 2、传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS； 3、最低照度彩色：0.001 lx (AGC开，RJ45输出)， 4、黑白:0.0001 lx (AGC开，RJ45输出)； 5、快门：1秒至1/100,000秒； 6、镜头：2.8-12mm @ F1.4,水平视场角：90.1°~31°； 7、宽动态范围：120dB；50Hz:25fps(1920×1080,1280×960,1280×720)； 8、支持Micro SD/SDHC/SDXC卡(128G)断网本地存储；ROI支持三码流分别设置4个固定区域或动态跟踪 ； 9、支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析；具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、场景变更、虚焦检测、音频异常检测（删除）等功能； 10、工作温度和湿度：-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)； 11、电源供应：DC12V / PoE(802.3at)； 12、防护等级：IP67； 13、红外距离：20-50米； 14、功耗：12W MAX。 ★15、不低于IP67防尘防水等级（公安部型式检验报告证明）； ★16、需具有1个RJ-45 10M/100M/1000M自适应网络接口（公安部型式检验报告证明）； ★17、需同时支持DC12V和POE供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作（公安部型式检验报告证明）； ★18、设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压（公安部型式检验报告证明）； ★19、需支持本地SD卡存储，最大支持128G（公安部型式检验报告证明）； | 16 |
|  | 交换机 | 1、接口配置：20百兆PoE电口，4千兆POE电口，2千兆SFP接口，配置1端口专用管理接口， 2、POE功能：专用切换键查看PoE供电指示LED状态， 3、功率配备：POE供电功率≥380瓦； 4、性能指标：交换容量≥64Gbps,转发性能≥13.1Mpps； 5、支持用户登录密码分级安全安全管理； 6、支持摄像机MAC与交换机端口自动绑定(sticky mac)； 7、支持交换机端口视频流量统计、空闲关闭与环路检测； 8、支持常见病毒攻击端口过滤； 9、支持TELNET、SNMP便于统一网管； 10、支持标准的802.3af、802.3AT POE供电标准； 11、支持Web与Telnet命令行查看供电（电流/电压）状态； ★12、为保证整体系统稳定性，投标产品必须与摄像机、解码器、视频综合管理平台为同一品牌； ★13、需提供工信部入网证书； ★14、需提供原产地证明。 | 1 |
| 26 | 操作台椅 | 7席位操作台/椅 操作台按模块化设计，每个模块按宽度1100mm，深度按950mm，台高730mm。 操作台规格：5530mm*950mm*730mm 台板:为抗培特板，侧板为中纤板表面喷PU漆； 其余为电解料，表面喷五金漆。 配套材料包括：控制台主体、底柜、扎线槽、后门、前门、463键盘盆、克莱沃六位电源条（配2米线+三扁脚插座） 主体框架，采用冷轧钢板制作，使框架达到力度强、四边棱角为无利口的圆弧边等优点。确保框架的刚度及方正性。主要的垂直及水平结构部件依据6005A-T5 or 6063A-T5重量规格，冲压铝部件具有弯曲应力为不小于31KSI。框架按模组构成，每组可以独立组装，多组可以合并。主体横梁采用厚度不低于2.0 mm的冷轧镀锌钢板SGCC 冲压折弯成型。折弯成型后无向外凸出的利口，以保证无利口对人、设备、走线的伤害。 门板采用厚度不低于1.2mm的冷轧镀锌钢板制作。门板结构满足力度强、轻巧、耐热、散热的特点。 为了有利于IT设备散热，门板采用压筋散气孔工艺。压筋散气孔按长形孔，孔宽度尺寸不大于4.5mm，长度尺寸不大于40mm。开孔区域的开孔率不小于20%。散气孔具备平面立体效果，立体凸起为均匀分布，凸起高度不超过3mm。压筋散气孔区域，应使散热气流流动顺畅，同时也保证美观。 | 35 |
|  |  | 3席位操作台/椅 操作台按模块化设计，每个模块按宽度1100mm，深度按950mm，台高730mm。 操作台规格：5530mm*950mm*730mm 台板:为抗培特板，侧板为中纤板表面喷PU漆； 其余为电解料，表面喷五金漆。 配套材料包括：控制台主体、底柜、扎线槽、后门、前门、463键盘盆、克莱沃六位电源条（配2米线+三扁脚插座） 主体框架，采用冷轧钢板制作，使框架达到力度强、四边棱角为无利口的圆弧边等优点。确保框架的刚度及方正性。主要的垂直及水平结构部件依据6005A-T5 or 6063A-T5重量规格，冲压铝部件具有弯曲应力为不小于31KSI。框架按模组构成，每组可以独立组装，多组可以合并。主体横梁采用厚度不低于2.0 mm的冷轧镀锌钢板SGCC 冲压折弯成型。折弯成型后无向外凸出的利口，以保证无利口对人、设备、走线的伤害。 门板采用厚度不低于1.2mm的冷轧镀锌钢板制作。门板结构满足力度强、轻巧、耐热、散热的特点。 为了有利于IT设备散热，门板采用压筋散气孔工艺。压筋散气孔按长形孔，孔宽度尺寸不大于4.5mm，长度尺寸不大于40mm。开孔区域的开孔率不小于20%。散气孔具备平面立体效果，立体凸起为均匀分布，凸起高度不超过3mm。压筋散气孔区域，应使散热气流流动顺畅，同时也保证美观。 | 9 |
|  |  | 5席位操作台/椅 操作台规格：5530mm*950mm*730mm 操作台规格：5530mm*950mm*730mm 台板为抗培特板，侧板为中纤板表面喷PU漆； 其余为电解料，表面喷五金漆。 配套材料包括：控制台主体、底柜、扎线槽、后门、前门、463键盘盆、克莱沃六位电源条（配2米线+三扁脚插座） 主体框架，采用冷轧钢板制作，使框架达到力度强、四边棱角为无利口的圆弧边等优点。确保框架的刚度及方正性。主要的垂直及水平结构部件依据6005A-T5 or 6063A-T5重量规格，冲压铝部件具有弯曲应力为不小于31KSI。框架按模组构成，每组可以独立组装，多组可以合并。主体横梁采用厚度不低于2.0 mm的冷轧镀锌钢板SGCC 冲压折弯成型。折弯成型后无向外凸出的利口，以保证无利口对人、设备、走线的伤害。 门板采用厚度不低于1.2mm的冷轧镀锌钢板制作。门板结构满足力度强、轻巧、耐热、散热的特点。 为了有利于IT设备散热，门板采用压筋散气孔工艺。压筋散气孔按长形孔，孔宽度尺寸不大于4.5mm，长度尺寸不大于40mm。开孔区域的开孔率不小于20%。散气孔具备平面立体效果，立体凸起为均匀分布，凸起高度不超过3mm。压筋散气孔区域，应使散热气流流动顺畅，同时也保证美观。 | 5 |
|  |  | 6席位操作台/椅 操作台按模块化设计，每个模块按宽度1100mm，深度按950mm，台高730mm。 台板为抗培特板，侧板为中纤板表面喷PU漆； 其余为电解料，表面喷五金漆。 配套材料包括：控制台主体、底柜、扎线槽、后门、前门、463键盘盆、克莱沃六位电源条（配2米线+三扁脚插座） 主体框架，采用冷轧钢板制作，使框架达到力度强、四边棱角为无利口的圆弧边等优点。确保框架的刚度及方正性。主要的垂直及水平结构部件依据6005A-T5 or 6063A-T5重量规格，冲压铝部件具有弯曲应力为不小于31KSI。框架按模组构成，每组可以独立组装，多组可以合并。主体横梁采用厚度不低于2.0 mm的冷轧镀锌钢板SGCC 冲压折弯成型。折弯成型后无向外凸出的利口，以保证无利口对人、设备、走线的伤害。 门板采用厚度不低于1.2mm的冷轧镀锌钢板制作。门板结构满足力度强、轻巧、耐热、散热的特点。 为了有利于IT设备散热，门板采用压筋散气孔工艺。压筋散气孔按长形孔，孔宽度尺寸不大于4.5mm，长度尺寸不大于40mm。开孔区域的开孔率不小于20%。散气孔具备平面立体效果，立体凸起为均匀分布，凸起高度不超过3mm。压筋散气孔区域，应使散热气流流动顺畅，同时也保证美观。 | 6 |
| 27 | 会议条形桌 | 1、板材：中纤板贴60丝橡木直纹木，厚度为0.6mm径切直纹，所有材料均经过严格筛选，经过防蛀、防腐处理，经检测环保指标达到E1级标准。 2、油漆：采用净味环保油漆，工艺先进，封闭性强，耐刻画，手感光滑舒适和PU成分开放聚氨酯，纹理立体感强，经检测达到E1级环保指标。 3、胶：优质环保胶，耐高温，木材粘合后放水里浸泡24小时不开裂，经检测环保指标达到E1级。 4、规格：6400*500*750 | 1 |
| 28 | 会议椅1 | 1、椅架：采用软杂木（楸木），表面纹理与胡桃木相近，经过干燥工艺处理后含水率≤8%，经过木工机械精加工后，多次打磨喷漆而成，手感光滑舒适。 2、海绵：采用高密度发泡25-29﹟海绵，软硬适中，回弹性能好，不变形。 3、面料：黑色环保皮，无色差表面纹理一致，整体性强，柔软且富有弹性，手感舒适。 4、单位：人位 | 30 |
| 29 | 会议桌1 | 1、板材：实木颗粒板，饰面水曲柳木皮，厚度为0.6mm径切直纹，所有材料均经过严格筛选，经过防蛀、防腐处理，经检测环保指标达到E1级标准。 2、油漆：采用华润油漆，工艺先进，封闭性强，耐刻画，手感光滑舒适和PU成分开放聚氨酯，纹理立体感强，经检测达到E1级环保指标。 3、胶：优质环保胶，耐高温，木材粘合后放水里浸泡24小时不开裂，经检测环保指标达到E1级。 4、9000mm*2000mm*760,20人位 | 1 |
| 30 | 会议椅2 | 1、椅架：采用软杂木（楸木），表面纹理与胡桃木相近，经过干燥工艺处理后含水率≤8%，经过木工机械精加工后，多次打磨喷漆而成，手感光滑舒适。 2、海绵：采用高密度发泡25-29﹟海绵，软硬适中，回弹性能好，不变形。 3、面料：优质牛皮，雍容华贵，透气性好耐磨性强。 4、单位：把 | 20 |
| 31 | 办公桌椅 | 1、工作位均配套活动电脑主机托和推拉柜、键盘托；龙骨框架：采用高强度、高纯度的符合国家建材标准的铝合金材料；铝材厚度≥1.2mm；表面处理采用全球热固化喷涂粉末及技术方面的权威——阿克苏〃诺贝尔公司的专利热固化喷涂材料进行氧化、喷涂处理，喷涂膜层具有十分优异的耐候性和抗刮花性能、良好的哑光效果，其耐候性达到国际铜级标准，具有多种不同方式与容量的走线槽可供走线，实现屏风内走线，并可起到隐藏线缆、美化外观的作用，饰面： 采用吉林森工露水河E1级三胺板、白玻、磨玻等；基材全部采用游离甲醛释放量符合欧洲E-1级标准的优质板材，台面厚度达到25mm以上，PVC封边边条，厚度2mm以上。 优质五金件 三节无声轨道 不低于DTC以及海福乐。 2、椅座静载荷≥1300N，椅背静载荷≥560N.椅座平衡载荷≥1000N,椅扶手静载荷≥800N。各项均符合GB/T10358《家具力学性能试验》标准，经防潮、防腐、防虫化学处理。坐垫海绵采用进口高密度阻燃一次成型海绵，软硬适中，回弹性能好，不变形，根据人体工学原理设计.面料采用进口优质网布，光泽度好，透气性强，柔软而富于韧性，厚度适中，具有冬暖夏凉的效果.采用进口倾仰升降气动座椅配件,升降时无声响.优质尼龙铸塑星脚。 50*50白色烤漆金属方管骨架，25mm实木颗粒板定制安装，内置机箱柜，机箱柜定制散热装饰板，桌面下暗藏金属过线槽及预开面板孔，桌面预装亚克力间隔板，规格2米x0.7米。18mm实木颗粒板定制包含锁具，规格：50cmx50cm 3、单位：套 | 2 |
|  |  | 50*50白色烤漆金属方管骨架，25mm实木颗粒板定制安装，内置机箱柜，机箱柜定制散热装饰板，桌面下暗藏金属过线槽及预开面板孔，桌面预装亚克力间隔板并桌面预开键盘槽，规格1.4米x0.7米。18mm实木颗粒板定制包含锁具，规格：50cmx50cm | 20 |
|  |  | 50*50白色烤漆金属方管骨架，25mm实木颗粒板定制安装，内置机箱柜，机箱柜定制散热装饰板，桌面下暗藏金属过线槽及预开面板孔，桌面预装亚克力间隔板并桌面预开键盘槽，规格1.35米x0.7米。18mm实木颗粒板定制包含锁具，规格：50cmx50cm | 4 |
|  |  | 50*50白色烤漆金属方管骨架，25mm实木颗粒板定制安装，内置机箱柜，机箱柜定制散热装饰板，桌面下暗藏金属过线槽及预开面板孔，桌面预装亚克力间隔板并桌面预开键盘槽，规格1.6米x0.7米。18mm实木颗粒板定制包含锁具，规格：50cmx50cm | 2 |
|  |  | 金属骨架织物黑色打孔面料转椅.坐高41-43cm,靠背高41-42cm，坐深40-42cm，靠背宽40-42cm，坐面前宽40-42cm，坐面后宽30-40cm，靠背倾斜度98°-102° | 28 |
| 32 | 会议桌2 | 1、板材：实木颗粒板，饰面水曲柳木皮，厚度为0.6mm径切直纹，所有材料均经过严格筛选，经过防蛀、防腐处理，经检测环保指标达到E1级标准。 2、油漆：采用华润油漆，工艺先进，封闭性强，耐刻画，手感光滑舒适和PU成分开放聚氨酯，纹理立体感强，经检测达到E1级环保指标。 3、胶：优质环保胶，耐高温，木材粘合后放水里浸泡24小时不开裂，经检测环保指标达到E1级。 4、5000mm*2000mm*760mm,12人位 5、板木结合红木色油漆桌面。会议桌规格长边4.8米，宽边2米。 | 1 |
| 33 | 会议椅3 | 1、椅架：采用软杂木（楸木），表面纹理与胡桃木相近，经过干燥工艺处理后含水率≤8%，经过木工机械精加工后，多次打磨喷漆而成，手感光滑舒适。 2、海绵：采用高密度发泡25-29﹟海绵，软硬适中，回弹性能好，不变形。 3、面料：黑色环保皮，无色差表面纹理一致，整体性强，柔软且富有弹性，手感舒适。 4、单位：把 金属骨架皮革黑色打孔面料转椅.坐高41-43cm,靠背高41-42cm，坐深40-42cm，靠背宽40-42cm，坐面前宽40-42cm，坐面后宽30-40cm，靠背倾斜度98°-102° | 12 |
|  |  | 打印机柜 18mm实木颗粒板定制安装，柜内预留过线槽，规格长边1.3米，宽边0.4米，高度0.85米。 | 2 |
|  |  | 档案柜 18mm实木颗粒板定制安装，规格长边1.08米，宽边0.5米，高度2米。 | 3 |
|  |  | 数字音频处理器 8路模拟音频输入口,支持48V幻象电源供给或选择线路输入；8路模拟音频输出，回声抑制 | 1 |
|  |  | 功放 120瓦混合功率放大器 | 1 |
|  |  | 扩声系统 30瓦壁挂会议扩声扬声器 | 1 |
| 说明： | 上述设备清单为设备采购及安装，另外还有系统集成数据迁移部分，具体为接处警系统、可视指挥系统、视频监控系统、联网报警系统、动态管控系统、3G图传系统、北斗GPS定位系统、车辆轨迹系统等系统集成搬迁。 注：1、本项目为交钥匙工程，施工过程中所需表中未列材料由中标方承担，招标方不再另外出资。 2、投标人中标后，需到现场实地测量，根据装修、空间布局等实际情况与用户确定最终结果。 |  |  |