| 采购明细及技术参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 技术参数 | 图片 | 物品位置 | 备注 |
| 1 | 桌椅柜类 | 座椅 （礼堂椅） | 常规 | 263 | 个 | 面料:选用优质阻燃布,经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,布面更加柔软舒适,光泽持久助性；基材:优质含水率低9%以下的硬木木方及5mm的多层夹板,经防虫、防腐等化学处理；辅料:采用PU成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过HD测试永不变形。椅架：采用橡木实木框架；选用优质布艺，阻燃抗污，易清洁；高密度成型PU阻燃海棉，用抽纱或丝绒覆面，表面有防腐化和防变型保护膜，高密度成型PU阻燃海棉，用抽纱或丝绒覆面，密度45kg/m3,软硬适中,耐久不变形，回弹力强。 |  | 阶梯教室 | 需提供样品 |
| 2 | 桌椅类 | 课桌椅 | 600mm×400mm | 1080 | 组 | 双槽桌椅参数如下：学生桌尺寸：600mm×400mm×（760-580）mm，材质为厚18mm防火板注塑封边，中间带笔槽。桌腿采用厚度1.2mm优质冷轧钢板，上下连接冲压成型，升降顺滑方便，升降孔每30mm一个，边沿及中间部分均有加强筋。桌下横撑采用25㎜×25㎜×1.2优质钢管，桌斗底部横撑采用直径19mm方管，壁厚1.2mm，桌腿采用50㎜×25㎜×1.2㎜优质方管。书斗规格：450㎜×300×150㎜，采用国标0.6㎜厚优质冷轧钢板一次冲压成型，边缘外翻达成直径5㎜圆筒状，书斗与人体接触部分采用圆角。桌子升降固定处用8个M8螺栓固定。 学生椅尺寸：790㎜×400㎜×370㎜，座面及靠背尺寸要求：座面：370㎜×360㎜×10㎜，材质：防火板注塑封边。靠背：370㎜×180×10㎜材质：防火板注塑封边。椅腿采用厚度1.2mm优质冷轧钢板，上下连接冲压成型，升降顺滑方便，升降孔每30mm一个，边沿及中间部分均有加强筋。椅下横撑采用25㎜×25㎜×1.2优质钢管，靠背采用20㎜×20㎜×1.2㎜优质方管，桌腿采用50㎜×25㎜×1.2㎜优质方管。椅子升降固定处用8个M8螺栓固定。 课桌椅钢制部分采用二氧化碳保护焊焊接，焊接部分满焊，无漏焊，无砂眼，表面平滑，达到国家焊接工艺标准与要求，表面及内壁进行酸洗，磷化，静电喷塑。 |  | 普通教室 | 需提供样品 |

| 3 | 桌椅类 | 教师桌椅 | 1200*600*850 | 24 | 套 | 教师桌： 1.面材为优质三胺板 2.内材为高密度环保实木颗粒板 3.五金配件：采用 优质五金配件，经防锈、防腐等特殊处理 三、工艺要求：采用厚度为2MM的PVC 全自动设备封边工艺光滑且密封性良好 . 教师椅：1、弓形椅椅高约94CM，椅宽外径54CM，内径48CM，椅深约50CM； 2、面料：优质网布，耐磨性强，透气性较好； 3、泡绵：内部使用高密度一次成型优质环保PU高弹泡棉；回弹力47%；座密度≥35kg/立方，表面涂有防止老化变形的保护膜；椅板：人体工程学设计原理，座垫多层曲木板热压成型，采用预埋螺母螺杆连接紧固；椅背：外框采用尼龙加玻璃纤维，造型大方；弓型架：2.0优质扁管，静电喷涂，为一体成型管，抗酸、抗腐性强，坚固耐用； |  | 普通教室 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 4 | 桌椅类 | 办公桌椅 | 1600*800*760 | 1 | 套 | 桌子： 尺寸：1600mm*800mm*750mm 面材：采用0.6mm厚胡桃原木木皮贴面，木皮宽度≥200mm，经防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一直；基材台面采用符合国家标准的优质环保型纤维板，其他不玩选用环保中密度板，甲醛含量≤1.0mg/L，密度700㎏/m3，吸水厚度膨胀率1.3%/24小时；经防潮防虫防腐处理，强度高、刚性好、不变形，各种物理、化学性能指标均需达到国家标准；油漆；经九底三面工艺处理，采用进口油漆，具有环保无毒功能，色泽美观不变色，五金件：采用优质导轨，抗疲劳抽拉测试达50万次以上，，带防滑脱轨系统；确保抽拉无声、顺畅；DTC铰链等五金配件，具持久弹性及开合流畅无声的特点，最大度降低办公室噪音，采用环保无毒粘性强劲胶水。 椅子： 面料选用进口优质西皮，厚度 1.3mm，撕裂强度≥35N/mm，断裂伸长率≤80%,颜色摩擦牢度≥4.5/3.5(干/湿)，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，海绵采用PU成型发泡高密度阻燃海棉，座包密度：48kg/m3,背包: 45kg/m3,软硬适中,耐久不变形，回弹力强，符合国家标准； 骨架一体成型15mm曲木板,表面有一层防老化保护膜，可防氧化；符合人体工程学，可承300kg压力。 |  | 办公用房及阶梯 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 桌椅类 | 办公桌椅 | 1400*700*760 | 89 | 套 | 桌子： 尺寸：1400mm*700mm*750mm 面材：采用0.6mm厚胡桃原木木皮贴面，木皮宽度≥200mm，经防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一直；基材台面采用符合欧洲E1级标准的优质环保型纤维板，甲醛含量≤1.0mg/L，密度700㎏/m3，吸水厚度膨胀率1.3%/24小时；经防潮防虫防腐处理，强度高、刚性好、不变形，各种物理、化学性能指标均需达到国际相关标准；油漆；经九底三面工艺处理，采用进口油漆，具有环保无毒功能，色泽美观不变色，五金件：采用优质导轨，抗疲劳抽拉测试达50万次以上，，带防滑脱轨系统；确保抽拉无声、顺畅；DTC铰链等五金配件，具持久弹性及开合流畅无声的特点，最大度降低办公室噪音，采用环保无毒粘性强劲胶水。 椅子： 面料选用进口优质西皮，厚度 1.3mm，撕裂强度≥35N/mm，断裂伸长率≤80%,颜色摩擦牢度≥4.5/3.5(干/湿)，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，海绵采用杜邦公司的PU成型发泡高密度阻燃海棉，座包密度：48kg/m3,背包: 45kg/m3,软硬适中,耐久不变形，回弹力强，符合国家标准； 骨架一体成型15mm曲木板,表面有一层防老化保护膜，可防氧化；符合人体工程学，可承300kg压力。 |  | 办公用房及阶梯 | 需要提供样品 |
| 6 | 桌椅类 | 沙发、茶几 | 沙发单人位 茶几方 | 7 | 套 | 沙发：1、饰面：优质西皮，外观色泽均匀，自然，手感柔软；2、海绵：采用55#高密度成型PU泡棉，通过BS7176-1995测试，在火种离开10秒内，泡棉自动结焦熄灭； 3、成型弯板：采用高频压机将多导单板施胶层叠且热压成型；4、漆膜涂层不应有剥落、露底、针孔、花斑、划痕。5、实木内框架，最大托力达150KG。含水率符合国家标准，不高于9%大的含水量。 茶几：面材：采用0.6mm厚胡桃原木木皮贴面，木皮宽度≥200mm，经防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一直；基材台面采用符合欧洲E1级标准的优质环保型纤维板，其他不玩选用环保中密度板，甲醛含量≤1.0mg/L，密度700㎏/m3，吸水厚度膨胀率1.3%/24小时；经防潮防虫防腐处理，强度高、刚性好、不变形，各种物理、化学性能指标均需达到国家标准；油漆，引用先进油漆工艺，经九底三面工艺处理，采用进口油漆，具有环保无毒功能，色泽美观不变色，五金件：采用优质五金配件，采用环保无毒粘性强劲胶水。 |  | 办公用房及阶梯 |  |
| 7 | 桌椅类 | 沙发 | 三人位 | 2 | 套 | 沙发：1、饰面：优质西皮，外观色泽均匀，自然，手感柔软；2、海绵：采用55#高密度成型PU泡棉，通过BS7176-1995测试，在火种离开10秒内，泡棉自动结焦熄灭； 3、成型弯板：采用高频压机将多导单板施胶层叠且热压成型；4、漆膜涂层不应有剥落、露底、针孔、花斑、划痕。5、实木内框架，最大托力达150KG。含水率符合国家标准，不高于9%大的含水量。 |  | 接待室 |  |
| 8 | 桌椅类 | 会议桌、椅 | 2800*1400*760 | 1 | 套 | 会议桌 1.面材为优质三胺板 2.内材为高密度环保实木颗粒板 3五金配件：采用 优质五金配件。经防锈、防腐等特殊处理 三、工艺要求：采用厚度为2MM的PVC 全自动设备封边工艺光滑且密封性良好 椅子 1、弓形椅椅高约94CM，椅宽外径54CM，内径48CM，椅深约50CM； 2、面料：优质网布，耐磨性强，透气性较好； 3、泡绵：内部使用高密度一次成型优质环保PU高弹泡棉；回弹力47%；座密度≥35kg/立方，表面涂有防止老化变形的保护膜；椅板：人体工程学设计原理，座垫多层曲木板热压成型，采用预埋螺母螺杆连接紧固；椅背：外框采用尼龙加玻璃纤维，造型大方；弓型架：2.0优质扁管，静电喷涂，为一体成型管，抗酸、抗腐性强，坚固耐用； |  | 大队部办公室 |  |
| 9 | 桌椅类 | 按摩椅 | 常规 | 1 | 台 | 3D智能太空舱零重力L型按摩导轨，仿真人按摩手法揉捏 敲击 拍打 按压 推拿 揉搓 揉敲 揉拍，六种按摩模式 工作减压 舒展活络 运动恢复 休息促眠 肩颈重点 腰背松懈，内含红外线加热理疗功能促进血液循环，太空舱零重力，让你坐在按摩椅上有畅想太空的感觉，不管你是想躺着还是坐着，还是靠着都可以，随心所欲，任意调节角度，改善亚健康，增强免疫力，可以有效预防湿气重，腰脱，骨刺增生，肩周炎颈椎病…… |  | 工会之家 |  |
| 10 | 桌椅类 | 阅览桌 | 1600*800*760 | 40 | 张 | 采用基材：环保型中优质三胺板，经过防腐、防虫等化学处理，无毒，无污染， 表面平整抗弯曲性好；面材：采用优质泰柚原木木皮面；五金：采用优质五金配件；封边：选用与面材同质同色的，含水率不大于11%；不变色、不含铅，抗冲力、耐热和耐缩涨性能好；胶合剂：采用环保胶合剂。 |  | 教师阅览室 |  |
| 11 | 桌椅类 | 阅览椅 | 常规 | 200 | 把 | 采用基材：环保型中优质三胺板，经过防腐、防虫等化学处理，无毒，无污染， 表面平整抗弯曲性好；面材：采用优质木皮面；五金：采用高强度五金配件；封边：选用与面材同质同色的，含水率不大于11%；油漆：采用环保聚脂漆，不变色、不含铅，抗冲力、耐热和耐缩涨性能好；胶合剂：采用环保胶合剂。 |  | 学生阅览室 |  |
| 12 | 桌椅类 | 椅子 | 常规 | 8 | 把 | 采用基材：环保型中优质三胺板，经过防腐、防虫等化学处理，无毒，无污染， 表面平整抗弯曲性好；面材：采用优质木皮面；五金：采用高强度五金配件；封边：选用与面材同质同色的，含水率不大于11%；油漆：采用环保聚脂漆，不变色、不含铅，抗冲力、耐热和耐缩涨性能好；胶合剂：采用环保胶合剂。 |  | 校门卫 |  |
| 13 | 桌椅类 | 办公桌 | 1200*600*760 | 6 | 张 | 教师桌： 1.面材为优质三胺板 2.内材为高密度环保实木颗粒板 3.五金配件：采用 优质五金配件，经防锈、防腐等特殊处理 三、工艺要求：采用厚度为2MM的PVC 全自动设备封边工艺光滑且密封性良好 . |  | 校门卫 |  |
| 14 | 桌椅类 | 教室座椅 | 常规 | 1 | 把 | ※ 面料采用网孔尼龙布,耐脏,透气性强；※ 椅脚:铝合金五星脚，尼龙脚轮。 ※ 优质气压棒,高强度钢制整体式座椅底盘,可倾仰; ※ 选用优质57#阻燃成型海绵；高回弹、抗疲劳不变形； |  | 乐器教室 |  |
| 15 | 桌椅类 | 学生座椅 | 常规 | 48 | 把 | 采用基材：环保型中优质三胺板，经过防腐、防虫等化学处理，无毒，无污染， 表面平整抗弯曲性好；面材：采用优质木皮面；五金：采用高强度五金配件；封边：选用与面材同质同色的，含水率不大于11%，不变色、不含铅，抗冲力、耐热和耐缩涨性能好；胶合剂：采用环保胶合剂。 |  | 乐器教室 |  |
| 16 | 桌椅类 | 教室座椅 | 常规 | 10 | 把 | 面料选用优质西皮，厚度 1.3mm，撕裂强度≥35N/mm，断裂伸长率≤80%,颜色摩擦牢度≥4.5/3.5(干/湿)，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，海绵采用PU成型发泡高密度阻燃海棉，座包密度：48kg/m3,背包: 45kg/m3,软硬适中,耐久不变形，回弹力强，通过BS7174-1995安全测试标准； 骨架一体成型15mm曲木板,表面有一层防老化保护膜，可防氧化；符合人体工程学，可承300kg压力。 |  | 音乐教室 |  |
| 17 | 桌椅类 | 学生座椅 | 常规 | 45 | 把 | 采用基材：环保型中优质三胺板，经过防腐、防虫等化学处理，无毒，无污染， 表面平整抗弯曲性好；面材：采用优质木皮面；五金：采用优质五金配件；封边：选用与面材同质同色的，含水率不大于11%，不变色、不含铅，抗冲力、耐热和耐缩涨性能好；胶合剂：采用环保胶合剂。 |  | 音乐教室 |  |
| 18 | 桌椅类 | 写生桌椅 | 600*400*760 | 48 | 张 | 写生桌：采用优质实木框架、绘图板 写生椅：采用基材：环保型中优质三胺板，经过防腐、防虫等化学处理，无毒，无污染， 表面平整抗弯曲性好；面材：采用优质木皮面；五金：采用优质五金配件；封边：选用与面材同质同色的，含水率不大于11%，不变色、不含铅，抗冲力、耐热和耐缩涨性能好；胶合剂：采用环保胶合剂。 |  | 美术教室 |  |
| 19 | 桌椅类 | 教室椅 | 常规 | 1 | 把 | 面料选用优质西皮，厚度 1.3mm，撕裂强度≥35N/mm，断裂伸长率≤80%,颜色摩擦牢度≥4.5/3.5(干/湿)，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，海绵采用的PU成型发泡高密度阻燃海棉，座包密度：48kg/m3,背包: 45kg/m3,软硬适中,耐久不变形，回弹力强，通过BS7174-1995安全测试标准； 骨架一体成型15mm曲木板,表面有一层防老化保护膜，可防氧化；符合人体工程学，可承300kg压力。 |  | 综合实践室 |  |
| 20 | 桌椅类 | 学生操作台 颜色改为蓝色 | 1600*1600 | 8 | 张 | 采用基材：环保型中优质三胺板，经过防腐、防虫等化学处理，无毒，无污染， 表面平整抗弯曲性好；面材：采用优质木皮面；五金：采用优质五金配件；封边：选用与面材同质同色的，含水率不大于11%，不变色、不含铅，抗冲力、耐热和耐缩涨性能好；胶合剂：采用环保胶合剂。 颜色改为蓝色 |  | 综合实践室 |  |
| 21 | 桌椅类 | 学生凳 | 常规 | 48 | 个 | 采用基材：环保型中优质三胺板，经过防腐、防虫等化学处理，无毒，无污染， 表面平整抗弯曲性好；面材：采用优质木皮面；五金：采用优质五金配件；封边：选用与面材同质同色的，含水率不大于11%，不变色、不含铅，抗冲力、耐热和耐缩涨性能好；胶合剂：采用环保胶合剂。 |  | 综合实践室 |  |
| 22 | 桌椅类 | 谈话桌 | 2400*1200*760 | 2 | 组 | 采用基材：优质三胺板，经过防腐、防虫等化学处理，无毒，无污染， 表面平整抗弯曲性好；面材：采用优质木皮面；五金：采用优质五金配件；封边：选用与面材同质同色的，含水率不大于11%，不变色、不含铅，抗冲力、耐热和耐缩涨性能好；胶合剂：采用环保胶合剂。 |  | 工会之家 |  |
| 23 | 桌椅类 | 办公桌椅 | 1400*700*760 | 2 | 套 | 桌子：1、尺寸：1400mm*700mm*760mm2、材质说明：台面采用0.6mm 胡桃木纸皮 ；基材为高密度纤维板，抗弯力强，不易变形；漆：采用专用漆，在恒温、恒湿高度防尘的 面漆房喷涂面漆。经过最先进饱和漆工艺精心处理，从而保证台面平整无颗粒 、气 油泡、渣点，颜色均匀； 金属配件：优质五金配件。3、台面平整，平整度0.006mm，木皮及实木封边拼接紧密， 外表结合处缝隙小于0.1mm；线条均匀齐整，转角过度自然；油漆无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀（木材自然纹理除外）。 椅子：面料选用优质西皮，厚度 1.3mm，撕裂强度≥35N/mm，断裂伸长率≤80%,颜色摩擦牢度≥4.5/3.5(干/湿)，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，海绵采用PU成型发泡高密度阻燃海棉，座包密度：48kg/m3,背包: 45kg/m3,软硬适中,耐久不变形，回弹力强，通过BS7174-1995安全测试标准； 骨架一体成型15mm曲木板,表面有一层防老化保护膜，可防氧化；符合人体工程学，可承300kg压力。 |  | 卫生室 |  |
| 24 | 桌椅类 | 电脑桌 | 1400*700*760 | 2 | 张 | 桌子：1、尺寸：1400mm*700mm*760mm2、材质说明：台面采用0.6mm 胡桃木纸皮 ；基材为高密度纤维板，抗弯力强，不易变形；漆：采用专用漆，在恒温、恒湿高度防尘的 面漆房喷涂面漆。经过最先进饱和漆工艺精心处理，从而保证台面平整无颗粒 、气 油泡、渣点，颜色均匀； 金属配件：优质五金配件。3、台面平整，平整度0.006mm，木皮及实木封边拼接紧密， 外表结合处缝隙小于0.1mm；线条均匀齐整，转角过度自然；油漆无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀（木材自然纹理除外）。 |  | 卫生室 |  |
| 25 | 桌椅类 | 电脑台及椅子 | 1200*600*760 | 1 | 套 | 桌： 1.面材为优质三胺板 2.内材为高密度环保实木颗粒板 3五金配件：采用 优质五金配件。经防锈、防腐等特殊处理 三、工艺要求：采用厚度为2MM的PVC 全自动设备封边工艺光滑且密封性良好 . 椅子：面料选用进口优质西皮，厚度 1.3mm，撕裂强度≥35N/mm，断裂伸长率≤80%,颜色摩擦牢度≥4.5/3.5(干/湿)，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，海绵采用PU成型发泡高密度阻燃海棉，座包密度：48kg/m3,背包: 45kg/m3,软硬适中,耐久不变形，回弹力强，通过BS7174-1995安全测试标准； 骨架一体成型15mm曲木板,表面有一层防老化保护膜，可防氧化；符合人体工程学，可承300kg压力。 |  | 档案室 |  |
| 26 | 桌椅类 | 办公台及椅子 | 1200*600*760 | 4 | 套 | 桌： 1.面材为环保E1级阻燃环保板 2.内材为高密度环保实木颗粒板 3五金配件：采用 优质五金配件。经防锈、防腐等特殊处理 三、工艺要求：采用厚度为2MM的PVC 全自动设备封边工艺光滑且密封性良好 . 椅子：面料选用进口优质西皮，厚度 1.3mm，撕裂强度≥35N/mm，断裂伸长率≤80%,颜色摩擦牢度≥4.5/3.5(干/湿)，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，海绵采用PU成型发泡高密度阻燃海棉，座包密度：48kg/m3,背包: 45kg/m3,软硬适中,耐久不变形，回弹力强，通过BS7174-1995安全测试标准； 骨架一体成型15mm曲木板,表面有一层防老化保护膜，可防氧化；符合人体工程学，可承300kg压力。 |  | 档案室 |  |
| 27 | 桌椅柜类 | 卷柜 | 900*400*1850 | 41 | 组 | 材质为优质一级冷轧钢板，格式为一门一锁 。 加工部分为激光下料，折弯部分为数控加工，组装为哑铜点焊焊接。 整体颜色为驼灰色，除锈后喷皱型热固性粉末漆，加热后漆面不脱落，不褪色，不流挂，自然与钢板结合，静电粉末采用国标粉末产品。 必须符合《钢制书柜、资料柜通用技术条件》（GB/T13668-2015）国家标准中的分类（提供证明材料）、外形尺寸极限偏差（±10mm）、其它要求（基本项目）、力学性能（基本项目）等国家标准要求，以确保产品质量。 |  | 办公用房及阶梯 |  |
| 28 | 桌椅柜类 | 书柜 | 1200*300*800 | 24 | 个 | 1.面材为优质三胺板 2.内材为高密度环保实木颗粒板 3五金配件：采用 优质五金配件。经防锈、防腐等特殊处理 三、工艺要求：采用厚度为2MM的PVC 全自动设备封边工艺光滑且密封性良好 . |  | 教室基础设施 |  |
| 29 | 桌椅柜类 | 陈列柜 | 单面 900*300*2000 | 24 | 个 | （1）产品材质采用优质冷轧板，钢板厚度：底架≥1.2mm,立柱≥1.2mm，搁板≥0.9mm，挂板≥0.9mm，顶板≥0.7mm搁板;挂板应能沿立柱的垂直方向调整高度，主柱上挂板孔间距为45mm标准节组装后，各部件的对接缝处的间隙小于1mm。 （2） 表面处理：严格执行表面处理工艺要求及标准，各零部件在涂敷前进行清洗、除油、除锈、并按照规范要求进行磷化处理；每道工序分槽处理，所有标准件及紧固件均镀锌处理。 （3）产品金属架体及配件采用先进的静电亚光喷塑工艺。使用优质环保涂敷材料，环氧型聚脂混合粉。表面均匀光亮，色泽一致、严密、平整、无划伤;外观：无明显流痕、渍痕、气泡。 产品各部件随意拼接安装，每列组数可随意加减。每组层距高度可调 |  | 普通教室 |  |
| 30 | 桌椅柜类 | 储物仪器柜 | 1020*800*400 | 10 | 组 | 材质为优质一级冷轧钢板，格式为一门一锁 。 加工部分为激光下料，折弯部分为数控加工，组装为哑铜点焊焊接。 整体颜色为驼灰色，除锈后喷皱型热固性粉末漆，加热后漆面不脱落，不褪色，不流挂，自然与钢板结合，静电粉末采用国标粉末产品。 必须符合《钢制书柜、资料柜通用技术条件》（GB/T13668-2015）国家标准中的分类（提供证明材料）、外形尺寸极限偏差（±10mm）、其它要求（基本项目）、力学性能（基本项目）等国家标准要求，以确保产品质量。 |  | 科任办公室 |  |
| 31 | 桌椅柜类 | 梳妆柜 | 60cm | 1 | 个 | 1.面材为环保三胺板 2.内材为高密度环保实木颗粒板 3五金配件：采用 优质五金配件。经防锈、防腐等特殊处理 4.颜色：颜色可任意选择 三、工艺要求：采用厚度为2MM的PVC 全自动设备封边工艺光滑且密封性良好 . |  | 更衣室 |  |
| 32 | 桌椅柜类 | 衣柜 | 900*500*1850 | 12 | 组 | 材质为优质一级冷轧钢板，格式为一门一锁 。 加工部分为激光下料，折弯部分为数控加工，组装为哑铜点焊焊接。 整体颜色为驼灰色，除锈后喷皱型热固性粉末漆，加热后漆面不脱落，不褪色，不流挂，自然与钢板结合，静电粉末采用国标粉末产品。 必须符合《钢制书柜、资料柜通用技术条件》（GB/T13668-2015）国家标准中的分类（提供证明材料）、外形尺寸极限偏差（±10mm）、其它要求（基本项目）、力学性能（基本项目）等国家标准要求，以确保产品质量。 |  | 更衣室 |  |
| 33 | 桌椅柜类 | 杂物柜 | 900*400*1850 | 6 | 组 | 材质为优质一级冷轧钢板，格式为一门一锁 。 加工部分为激光下料，折弯部分为数控加工，组装为哑铜点焊焊接。 整体颜色为驼灰色，除锈后喷皱型热固性粉末漆，加热后漆面不脱落，不褪色，不流挂，自然与钢板结合，静电粉末采用国标粉末产品。 必须符合《钢制书柜、资料柜通用技术条件》（GB/T13668-2015）国家标准中的分类（提供证明材料）、外形尺寸极限偏差（±10mm）、其它要求（基本项目）、力学性能（基本项目）等国家标准要求，以确保产品质量。 |  | 校门卫 |  |
| 34 | 桌椅柜类 | 储物柜 | 900*400*1850 | 5 | 个 | 材质为优质一级冷轧钢板，格式为一门一锁 。 加工部分为激光下料，折弯部分为数控加工，组装为哑铜点焊焊接。 整体颜色为驼灰色，除锈后喷皱型热固性粉末漆，加热后漆面不脱落，不褪色，不流挂，自然与钢板结合，静电粉末采用国标粉末产品。 必须符合《钢制书柜、资料柜通用技术条件》（GB/T13668-2015）国家标准中的分类（提供证明材料）、外形尺寸极限偏差（±10mm）、其它要求（基本项目）、力学性能（基本项目）等国家标准要求，以确保产品质量。 |  | 校门卫 |  |
| 35 | 桌椅柜类 | 文件柜 | 1000*500*1850 | 4 | 个 | 材质为优质一级冷轧钢板，格式为一门一锁 。 加工部分为激光下料，折弯部分为数控加工，组装为哑铜点焊焊接。 整体颜色为驼灰色，除锈后喷皱型热固性粉末漆，加热后漆面不脱落，不褪色，不流挂，自然与钢板结合，静电粉末采用国标粉末产品。 必须符合《钢制书柜、资料柜通用技术条件》（GB/T13668-2015）国家标准中的分类（提供证明材料）、外形尺寸极限偏差（±10mm）、其它要求（基本项目）、力学性能（基本项目）等国家标准要求，以确保产品质量。 |  | 财会室 |  |
| 36 | 桌椅柜类 | 保险柜 | 60cm | 1 | 个 | 根据国家标准为用不低于3MM的钢板+水泥发泡内腔而造，一般应选用优质冷轧钢板冲压成型，采用“水泥发泡”工艺制造内腔，并镶嵌3毫米厚防钻钢板，具有高效的隔热夹层，同时具备抵御普通钻割工具破坏的性能。 |  | 财会室 |  |
| 37 | 桌椅柜类 | 物品柜 | 900*400*1850 | 2 | 个 | 材质为优质一级冷轧钢板，格式为一门一锁 。 加工部分为激光下料，折弯部分为数控加工，组装为哑铜点焊焊接。 整体颜色为驼灰色，除锈后喷皱型热固性粉末漆，加热后漆面不脱落，不褪色，不流挂，自然与钢板结合，静电粉末采用国标粉末产品。 必须符合《钢制书柜、资料柜通用技术条件》（GB/T13668-2015）国家标准中的分类（提供证明材料）、外形尺寸极限偏差（±10mm）、其它要求（基本项目）、力学性能（基本项目）等国家标准要求，以确保产品质量。 |  | 部队室 |  |
| 38 | 桌椅柜类 | 资料柜 | 900*400*1850 | 8 | 个 | 材质为优质一级冷轧钢板，格式为一门一锁 。 加工部分为激光下料，折弯部分为数控加工，组装为哑铜点焊焊接。 整体颜色为驼灰色，除锈后喷皱型热固性粉末漆，加热后漆面不脱落，不褪色，不流挂，自然与钢板结合，静电粉末采用国标粉末产品。 必须符合《钢制书柜、资料柜通用技术条件》（GB/T13668-2015）国家标准中的分类（提供证明材料）、外形尺寸极限偏差（±10mm）、其它要求（基本项目）、力学性能（基本项目）等国家标准要求，以确保产品质量。 |  | 部队室 |  |
| 39 | 桌椅柜类 | 书柜 | 1200*1500*300 | 1 | 个 | 1.面材为环保三胺板 2.内材为高密度环保实木颗粒板 3五金配件：采用 优质五金配件。经防锈、防腐等特殊处理 三、工艺要求：采用厚度为2MM的PVC 全自动设备封边工艺光滑且密封性良好 . |  | 工会之家 |  |
| 40 | 桌椅柜类 | 资料柜 | 900*400*1850 | 2 | 个 | 材质为优质一级冷轧钢板，格式为一门一锁 。 加工部分为激光下料，折弯部分为数控加工，组装为哑铜点焊焊接。 整体颜色为驼灰色，除锈后喷皱型热固性粉末漆，加热后漆面不脱落，不褪色，不流挂，自然与钢板结合，静电粉末采用国标粉末产品。 必须符合《钢制书柜、资料柜通用技术条件》（GB/T13668-2015）国家标准中的分类（提供证明材料）、外形尺寸极限偏差（±10mm）、其它要求（基本项目）、力学性能（基本项目）等国家标准要求，以确保产品质量。 |  | 德育办公室 |  |
| 41 | 桌椅柜类 | 展示柜 | 1850*900*400 | 18 | 个 | 材质为优质一级冷轧钢板， 加工部分为激光下料，折弯部分为数控加工，组装为哑铜点焊焊接。 整体颜色为驼灰色，除锈后喷皱型热固性粉末漆，加热后漆面不脱落，不褪色，不流挂，自然与钢板结合，静电粉末采用国标粉末产品。 必须符合《钢制书柜、资料柜通用技术条件》（GB/T13668-2015）国家标准中的分类（提供证明材料）、外形尺寸极限偏差（±10mm）、其它要求（基本项目）、力学性能（基本项目）等国家标准要求，以确保产品质量。 |  | 德育办公室 |  |
| 42 | 桌椅柜类 | 期刊柜 | 900*350*1800 | 7 | 个 | 材质为优质一级冷轧钢板。 加工部分为激光下料，折弯部分为数控加工，组装为哑铜点焊焊接。 整体颜色为驼灰色，除锈后喷皱型热固性粉末漆，加热后漆面不脱落，不褪色，不流挂，自然与钢板结合，静电粉末采用国标粉末产品。 必须符合《钢制书柜、资料柜通用技术条件》（GB/T13668-2015）国家标准中的分类（提供证明材料）、外形尺寸极限偏差（±10mm）、其它要求（基本项目）、力学性能（基本项目）等国家标准要求，以确保产品质量。 |  | 教师阅览室 |  |
| 43 | 桌椅柜类 | 目录柜 | 900*350*1500 | 2 | 个 | 材质为优质一级冷轧钢板。 加工部分为激光下料，折弯部分为数控加工，组装为哑铜点焊焊接。 整体颜色为驼灰色，除锈后喷皱型热固性粉末漆，加热后漆面不脱落，不褪色，不流挂，自然与钢板结合，静电粉末采用国标粉末产品。 必须符合《钢制书柜、资料柜通用技术条件》（GB/T13668-2015）国家标准中的分类（提供证明材料）、外形尺寸极限偏差（±10mm）、其它要求（基本项目）、力学性能（基本项目）等国家标准要求，以确保产品质量。 |  | 辅助用房 |  |
| 44 | 桌椅柜类 | 教学用品柜 | 900*400*1850 | 4 | 组 | 材质为优质一级冷轧钢板。 加工部分为激光下料，折弯部分为数控加工，组装为哑铜点焊焊接。 整体颜色为驼灰色，除锈后喷皱型热固性粉末漆，加热后漆面不脱落，不褪色，不流挂，自然与钢板结合，静电粉末采用国标粉末产品。 必须符合《钢制书柜、资料柜通用技术条件》（GB/T13668-2015）国家标准中的分类（提供证明材料）、外形尺寸极限偏差（±10mm）、其它要求（基本项目）、力学性能（基本项目）等国家标准要求，以确保产品质量。 |  | 美术教室 |  |
| 45 | 桌椅柜类 | 书报架 | 635*360*1050 | 23 | 套 | 材质为优质一级冷轧钢板。 加工部分为激光下料，折弯部分为数控加工，组装为哑铜点焊焊接。 整体颜色为驼灰色，除锈后喷皱型热固性粉末漆，加热后漆面不脱落，不褪色，不流挂，自然与钢板结合，静电粉末采用国标粉末产品。 |  | 队部室 |  |
| 46 | 桌椅柜类 | 展示架 | 90*120 | 10 | 个 | 支架采用优质铝合金 优质雪弗板 支架架构，可折叠 |  | 德育办公室 |  |
| 47 | 桌椅柜类 | 展示架 | 60*80 | 10 | 个 | 支架采用优质铁架 优质雪弗板 支架架构，可折叠 |  | 德育办公室 |  |
| 48 | 桌椅柜类 | 衣架 | 常规 | 1 | 个 | 采用实木材质 |  | 工会之家 |  |
| 49 | 桌椅柜类 | 书架 | 单面 900*300*2000 | 50 | 个 | （1）产品材质采用优质冷轧板，钢板厚度：底架≥1.2mm,立柱≥1.2mm，搁板≥0.9mm，挂板≥0.9mm，顶板≥0.7mm搁板;挂板应能沿立柱的垂直方向调整高度，主柱上挂板孔间距为45mm标准节组装后，各部件的对接缝处的间隙小于1mm。 （2） 表面处理：严格执行表面处理工艺要求及标准，各零部件在涂敷前进行清洗、除油、除锈、并按照规范要求进行磷化处理；每道工序分槽处理，所有标准件及紧固件均镀锌处理。 （3）产品金属架体及配件采用先进的静电亚光喷塑工艺。使用优质环保涂敷材料，环氧型聚脂混合粉。表面均匀光亮，色泽一致、严密、平整、无划伤;外观：无明显流痕、渍痕、气泡。 产品各部件随意拼接安装，每列组数可随意加减。每组层距高度可调 |  | 图书阅览室 |  |
| 50 | 桌椅柜类 | 换鞋架 | 5层 | 1 | 个 | 采用实木材质 |  | 舞蹈室 |  |
| 51 | 桌椅柜类 | 更衣箱 | 6门 | 1 | 个 | 材质为优质一级冷轧钢板，格式为一门一锁 。 加工部分为激光下料，折弯部分为数控加工，组装为哑铜点焊焊接。 整体颜色为驼灰色，除锈后喷皱型热固性粉末漆，加热后漆面不脱落，不褪色，不流挂，自然与钢板结合，静电粉末采用国标粉末产品。 必须符合《钢制书柜、资料柜通用技术条件》（GB/T13668-2015）国家标准中的分类（提供证明材料）、外形尺寸极限偏差（±10mm）、其它要求（基本项目）、力学性能（基本项目）等国家标准要求，以确保产品质量。 |  | 舞蹈室 |  |
| 52 | 桌椅柜类 | 储物箱 | 30*30 | 45 | 个 | 材质为优质一级冷轧钢板，格式为一门一锁 。 加工部分为激光下料，折弯部分为数控加工，组装为哑铜点焊焊接。 整体颜色为驼灰色，除锈后喷皱型热固性粉末漆，加热后漆面不脱落，不褪色，不流挂，自然与钢板结合，静电粉末采用国标粉末产品。 必须符合《钢制书柜、资料柜通用技术条件》（GB/T13668-2015）国家标准中的分类（提供证明材料）、外形尺寸极限偏差（±10mm）、其它要求（基本项目）、力学性能（基本项目）等国家标准要求，以确保产品质量。 |  | 舞蹈室 |  |
| 53 | 桌椅柜类 | 储物箱 | 30*30 | 24 | 个 |  |  | 普通教室 |  |
| 54 | 桌椅柜类 | 休息床 | 1200*2000 | 6 | 张 | 1.面材为阻燃环保板优质三胺板高密度环保实木颗粒板 3五金配件：采用 优质五金配件。经防锈、防腐等特殊处理 三、工艺要求：采用厚度为2MM的PVC 全自动设备封边工艺光滑且密封性良好 . 颜色改为米黄色 |  | 工会之家 |  |
| 55 | 桌椅柜类 | 双层窗帘 （布+纱） | 5.2米 | 1 | 套 | 用布、竹、苇、麻、纱、塑料、金属材料等制作；功能性和装饰性完美结合室内装饰品；纯棉、涤棉。织物中经纬纱，或均为单纱，或均为股线。具有透明、凹凸的花纹，烂花部分近似绢筛网，凸花部分近似料花丝绒，具有花型新颖、轻薄透明、花纹突出、轮廓清晰、手感滑爽的外观特征。 |  | 档案室 |  |
| 56 | 桌椅柜类 | 窗帘（纱帘） | 144米 | 24 | 块 | 用布、竹、苇、麻、纱、塑料、金属材料等制作；功能性和装饰性完美结合室内装饰品；纯棉、涤棉。织物中经纬纱，或均为单纱，或均为股线。具有透明、凹凸的花纹，烂花部分近似绢筛网，凸花部分近似料花丝绒，具有花型新颖、轻薄透明、花纹突出、轮廓清晰、手感滑爽的外观特征。 |  | 普通教室 |  |
| 57 | 桌椅柜类 | 窗帘（纱帘） | 6米 | 1 | 块 |  |  | 更衣室 |  |
| 58 | 桌椅柜类 | 窗帘（纱帘） | 12米 | 2 | 块 |  |  | 工会之家 |  |
| 59 | 桌椅柜类 | 遮光窗帘 | 18米 | 3 | 块 |  |  | 美术教室 |  |
| 60 | 桌椅柜类 | 窗帘（纱帘） | 30米 | 5 | 块 |  |  | 图书阅览室 |  |
| 61 | 桌椅柜类 | 窗帘（纱帘） | 31米 | 5 | 块 |  |  | 图书阅览室 |  |
| 62 | 桌椅柜类 | 窗帘（纱帘） | 32米 | 5 | 块 |  |  | 图书阅览室 |  |
| 63 | 桌椅柜类 | 窗帘（纱帘） | 18米 | 3 | 块 |  |  | 综合实践室 |  |
| 64 | 桌椅柜类 | 窗帘（纱帘） | 30米 | 5 | 块 |  |  | 图书阅览室 |  |
|  |  |  | 合计金额 |  |  | 908590元 |  |  |  |