关于公开征求对营口市消防局

消防器材项目需求意见的公告

受营口市消防局的委托，营口市公共资源交易服务中心现对营口市消防局消防器材项目进行公开招标采购。采购项目需求（征求意见稿）业已编制完成，现予网上公布，广泛征求意见，欢迎各供应商踊跃参加，多提宝贵意见，并以书面及电子邮件形式及时反馈给我中心（请供应商在发给我中心的建议函中注明您公司名称并加盖公章、联系人及联系电话，建议函须用传真和电子邮件两种方式发给采购科）。征集意见截止时间2015年11月19日15:00时止。

谢谢您的关注！

项 目 需 求 情况：见附页

集中采购机构名称：营口市公共资源交易服务中心

地            址：智胜新家园小区院内，军分区南行1000米

邮            编：115000

联     系     人：樊女士

电            话：0417-2972505

传            真：0417-2972521

电子邮箱：ZFCG_YK@126.COM

营口市公共资源交易服务中心

二○一五年十一月十二日

营口市消防局消防器材技术需求

一、（侦检类）抢险救援器材

（一）有毒气体探测仪:4部

可在现场实时检测空气中的O2，H2S，CO等多种有毒有害气体的浓度.LCD显示气体浓度，具有自动校正和归零，低光/报警时自动背光，声光报警可清晰辨认,电源采用可充电锂电池，工作时间14小时，充电3小时；
工作温度：-20℃~~+58℃；湿度：5％—95％RH（非冷凝）防爆等级：IP66／67；事件记录：可记录超过10个报警事件，包括气体种类，最大暴露值，报警持续时间等
数据记录仪：用户可下载的数据记录仪，滚动记录16小时数据，默认记录时间间隔15秒传感器使用寿命：O2≥2年，其它≥3年气体：H2S、CO、O2（％vol）、可燃气体
测量范围：0-100ppm、0-500ppm、0-30.0％、0-100％LEL/0-5％v／v（CH4）体积：107*60*36mm；重量：160g；光报警：红色LED和LCD显示读数并闪烁；声报警：90 dB（0.3米内）可变的声音报警；具有坚固耐用，紧密结构，重量轻，单按钮操作，使用简单等优点。

（二）可燃气体检测仪4部

多种有效的可燃气体模式，能够可靠监控任何单一可燃气体。不间断的LCD显示实时气体浓度，设计小巧轻便，佩带舒适；具有简单的自动校准程序；启动时进行传感器、电池状态、电路完好性和声音/视觉警报的全功能自检；明亮的广角可视警报光柱。
视觉警报：闪烁、广角警报透镜和两个红色LED警示灯及警报LCD读数；
听觉警报：距离检测器0.25米处高达95分贝的脉冲。显示屏：液晶数字显示读数和状态显示。工作温度：-20℃~~+50℃IP等级：高防水性IP66/67防护等级电池：3V锂电池
电池寿命：使用可更换式3V电池的寿命为2年。

高度防水防尘设计，超小的体积，精巧的外形，黄色外壳颜色鲜明，内置防震外罩，能够适应最恶劣的环境。友好界面，操作简单。

（三）消防用红外热成像仪1部

适合火场各种环境独特消防色标，目标更突出大尺寸LCD，观察舒适，清晰具备测温功能无线传输。

像素：160×120，图像性能：视场角，41o×31o热灵敏度 ，帧频：50Hz聚焦，固定焦距有效检测距离：≥50m，波长范围：8～14微米启动时间，输出热像≤20s@30℃，图像显示：液晶显示屏：26万色，3.5" TFT LCD，320x240

电池工作时间：连续使用时间≥2.5小时，充放电循环次数：1000次以上，充电类型：智能充电器，长时间工作温度：-15℃-+50℃，短时间工作温度： +50℃-+260℃，存储温度：-40℃- +70℃，防护等级：IP67 (1米浸泡)，阻燃等级：UL94-V0，跌落高度：1.8m，物理特性重量： ≤1.3Kg，无线发射(可选)，传输距离：100m。

（四）测温仪11部

非接触测量物体温度，寻找隐藏火源。测温范围：-20℃~450℃。测温时，对准被测物体，然后扣动测量触发器直至温度被读取。

（五）生命探测仪2部

建筑物倒塌灾害事故现场寻找人员，具备多深头探测。通过探测器视频探头确定被困人员位置及状态。无线接收 2.4G接收8频道 CH1: 2414MHz; CH2: 2432MHz;  CH3: 2450MHz; CH4: 2468MHz.

CH5: 2490MHz; CH6: 2510MHz;  CH7: 2390MHz; CH8: 2370MHz

灵敏度 -92dB

视频输入 制式 NTSC / PAL

输出电压 3.6-4.2 V

视频输出 制式 NTSC / PAL

高清5英寸LCD显示屏 尺寸 108mm(W)  X  64.8mm(H)

像素 800 X 480 Pixel

亮度 200 cd/㎡

视频 分辨率 720*576 / 720*480

视频压缩 MPEG-AVI    30fps

播放格式 MPEG-AVI

图片 文件格式 JPG

存储 外置SD卡 TF卡  1GB-32GB（选配）

32GB录像时间 10-32小时

1GB拍照张数 15625张

电源 工作电压 DC 5V

AC适配器 DC 5V  2A

内部电池 锂聚合物电池 3200Mah。工作电流（监控模式） 660MA

工作电流（录像模式） 680MA

工作电流（录像关屏模式） 340MA

（六）激光测距仪1部

测距范围：15-1000m（高反射性目标加倍）

测距精度：±1M（Y） ±0.2﹪测距精度激光源：一级人眼安全

望远镜系列：7× 放大视野：105m/1000m单位：米，码电源：CR2/3V，AAA(1.5V×(TM1000)

二、（救生类）抢险救援器材

（一）救生照明线250米

1.线体长度100米，采用直流供电方式，便于携带和方便移动，使用不受环境和供电条件限制，连续工作时间大于18小时。2.线体发光均匀细腻，色彩亮丽，无光照环境下可视距离50-100米，适用于户外警示和逃生指示。3.具备节能、环保轻便、功耗低的特点。导线发光体转换效率高。4.线体工作电流小，安全可靠性好，不会对人体生命构成意外伤害及触电事故。5.线体柔软耐高低温，环境适应能力强，可反复折叠弯曲，随意打结、剪接，不会影响发光性能。6本产品质量轻、使用方便，因有专用的低压电源箱，大大提高了战斗员的作战半径。7照明线线体为电致发光线,其本身具有发光柔和、亮度均匀、色彩鲜艳、能见度高、功耗小、耐压高、无电热灾害、无电磁辐射、抗紫外线等众多优点。照明时发热热量低，可以缠绕使用，克服了以前串灯式照明线的笨重、不能缠绕使用、漏电危险等诸多缺点。8.照明线有五种闪烁方式，分别为常亮、低频闪、高频闪等工作方式。

（二）电源逆变器5台

用于应急救援时发电机、市电无法提供电力的情况下使用，特别是在高空、密闭空间、救援舟等特殊地形。逆变器电力容量34安时，电流达10A以上，主体质量小于16kg便于携带，体积不大于320mm*180mm*420mm。提供AC220V，DC24V、12V、5V直流电，可以用于小型电动工具、电动车充电、小型炊具、电热毯等。另可与多种电器配套使用，双片锯、往复锯、电钻、射灯、手机充电适配器等。面板适合中国和欧美的标准交直流插头，可实时数字显示工作电压，剩余电压，面板可提供工作照明灯。并可延伸为LED照明灯35w *2个 ，10w*1个，高度不小于1.8m，LED灯可固定可移动，便于照明和搜索。可抗受6级风速不会倾倒。供货时提供防水防震密封可拖拉携带箱，提供中文使用说明书.

（三）折叠式担架13个

高强度铝合金材料制成，适用于各种环境下救护装送伤员。用于运送事故现场受伤人员，为金属框架、高分子材料表面质材，便于洗消，承重不小于100Kg。具有担架重量轻、体积小、方便携带等优点。

（四）灭火毯9台

用途：用于火场救生和重要物品保护。材质：耐燃氧化纤维材料，防火布夹层织制，在900°C火焰中不熔滴，不燃烧。功能：火灾逃生，扑灭火源、隔烟、救险。规格：200cm×150cm；重量：≤1.35kg

（五）医用简易呼吸器9台

本产品主要用于心肺复苏和一般人工呼吸辅助时使用，使病人在苏醒前短期内保持正常的呼吸。
1.本产品可以在134℃的高压灭菌器反复消毒使用（除氧气管和空气袋）
2. 本产品带有限压阀可以确保供给病人安全的气体压力。
3. 复苏球囊的粗糙表面防滑作用能给施救者有良好的操作性。
4. 病人接头端是标准口径22/15mm(符合标准：ISO5356-1)。

5. 所有零件的材料都不含乳胶。
6. 本产品符合ISO 10651-4:2002标准和MDD/93/42/EEC的指令要求。

（六）救生抛投器6台

符合GB/T27906-2011《救生抛投器》标准，采用高压空气的动力，利用喷气推进原理实现远距离抛射，为水上远距离快速救生设备，操作安全可靠；选用耐高压、防腐蚀等优质材料制成，使用寿命长。陆上也可作为抛绳器使用，可重复使用，使用成本低。1、工作压力：200bar；重量：＜4kg，抛投质量＞1公斤；2、抛投距离：60-100m；3、浮具入水5秒内自动充气成为救生圈，产生8kg以上浮力。救生圈24小时浮动损失小于5%；4、抛绳尺寸：Ф6mm×100mm，抛绳拉力：≥3000N。抛射距离：抛绳85-100m、水用抛绳75-90m。

（七）敛尸袋6个

用于对遇难人员尸体的包裹和搬运。单面防水涂层，承重强度高、防水，袋子四周有4个提手，承受重量不少于75-200kg。规格：1980mm(长)*540mm（宽）*210mm（高）。

（八）气动起重气垫1个

抗静电、抗裂、耐磨、抗油、抗老化，升举速度快，升举力极强；用于抢救重物、地震、交通事故压迫人员；组套含5—48吨内的12个规格。由高压气瓶提供动力，通过气瓶、气管、止回阀、减压表、控制器与气垫连接，进行顶升、扩张、堵漏等。设备：气瓶、高压管、减压阀、单/双控阀、脚踏泵。符合《救援起重气垫试验大纲》标准。

（九）12mm静力绳2个

12mm白色静力绳,整卷包装,适合于下降，溯溪、探洞等。更好的耐磨及耐高温性能。拉力不小于4400㎏。进口。产品有厂商名称、生产日期、使用有效期等永久性标识。

三、（破拆类）抢险救援器材

（一）机动链锯3台

内燃链锯：发动机为单缸二冲程，功率：不低于2.4千瓦， 切割长度：不低于45CM ；传动轴链片数不低于60片；最大功率时的链条速度：不低于17.30m/s 锯链润滑方式：自动供油。主要用于破拆各种木质结构障碍物。配置：导板、链条、工具等

（二）手动破拆工具组2套

1符合国家有关技术标准2.性能

2.1伸缩冲击撬杆：与其它组合，作为杠杆、手柄、冲击、拷打之用。拉出长度≥860mm，收缩长度≥600mm，伸缩冲击行程≥260mm

2.2 撬锁拔钉器：撬掉挂锁，拔起钢钉等用，长度≥300mm

2.3金属切割器：撕开铁皮（汽车、飞机），长度≥300mm

2.4鹰嘴撬：撬开门窗，撬掉门锁等用，长度≥200mm

2.5 阔斧：砍开木门等，宽度≥90mm

2.6 V 型凿：冲击切割防盗门、飞机、车体等，长度≥460mm

2.7 平凿：冲击凿开任何坚硬物体，长度≥460mm

2.8拆锁器

2.9无须动力，单人即可操作，可快速有效打通砖和混凝土阻隔墙。用于事故现场手动破拆作业。

（三）便携式防盗门破拆工具组2套

便携式防盗门破拆工具组主要适用于简易金属防盗门、卷帘门、木质门等的破拆作业。包括专用手动泵、开门器、微型扩张器、微型剪切器等工具。
1、①GYKZ30/140扩张器最大扩张力：40KN；②扩张距离：106mm；③重量：4.5kg；
2、①GYKM50/135开门器额定分离力42KN   ②开启行程135.0 ③闭合长度：250④重量：4kg
3、①GYDJ65/17钢筋速断器最大开口距离：22mm②最大剪断能力：￠14mm③重量：2.5kg。使用方便、快捷、耐用。

工具组采用背负式携带方式，背包须防水且缝有反光标示。超长开门器和微型扩张器应通过国家消防装备质量监督检验中心检测。

（四）液压破拆工具组3套

机动泵：

三级轴向四冲程汽油机，功率：2.1匹/1.6千瓦，燃油油缸容量770（±30）毫升，液压油油缸容量（±100）2500毫升，采用三级泵技术， 第一级输出3450毫升/分钟， 第二级输出1500毫升/分钟， 第三级输出650毫升/分钟，同心轴平头自动锁单管系统，拥有便于时刻监测油位的油位指示器，发动机及泵体由钢质框架完全保护，符合人体工程学的软握便携把手，使携带更方便，实惠耐用！工作压力720巴， 重量14.5公斤（包括液压油，机油，燃料及接头）， 可接驳一套工具， 外型简洁，尺寸轻小，静音设计，工作温度：-20-55度。

软管： 液压管材质采用凯芙拉纤维、同心轴平头自动锁单管系统、可在工作状态下带压任意快速连接和插拔、使用寿命10年，液压管可360度自由旋转而不扭曲、不打结、不漏油、内管最大工作压力720巴、外管工作压力25巴，液压管长度：10米、重量4.7公斤 。

多功能剪扩双用钳：同心轴平头自动锁单管系统、可带压操作、把手处有照明系统、镶嵌螺栓结构、容易使用在狭小的空间。为了提高刀头的耐用性，刀头必须由高级工具钢加工而非锻造。为了避免工具前端在救援操作中损坏，要配套有钢质保护盖的高级铝质固定器。操作速度快捷。最大扩张距离：360毫米、最大扩张力：21.5吨、最小扩张力3.6吨、刃端最大张距：229毫米、剪切力：38.8吨 、挤压力7.8吨、牵引距离：416毫米、牵引力：5.2吨、剪切圆钢直径：32毫米、剪切板材尺寸：110 x 12毫米、工作压力：720巴、重量14.2公斤、外型简洁、方便操作、工作温度：-20-55度。配备牵引链条及挂件。顶杆：采用可360旋转十字头、定位容易和精准、在任何救援的情形下均可达到安全、稳固和夹持的状态，展开速度快！同心轴平头自动锁单管系统、可带压操作、最大支撑力：10.2吨、原始长度：565毫米、最大行程：400毫米、总支撑高度：965毫米、工作压力：720巴、重量10.9公斤、操作便于救援需要，工作温度：-20-55度，配备延长杆。手动泵：单管工作原理，双级手动操作，同心轴平头自动锁单管系统，液压油缸容量1800毫升，工作压力720巴，重量：10.8公斤，外型轻便，工作温度：-20-55度。

（五）双轮异向切割锯3套

采用钨钢锯片可轻松切割各种混合材料，包括钢材、钢筋、铜材、铝材、护栏、木材、塑 料、钢管等一切材料。两张锯片正反向旋转切割，使整个切割过程反冲力小。被切割物无毛边产生，也不会因摩擦生热而导致切割物表面产生氧化层。无油式设计，配备蜡条。额定输入功率(W)：1600，电压(Vac)：230，频 率 (Hz)： 50，最大锯片直径(mm)：180，最大切割深度(mm)： 57，主轴转速(RPM)：3800重量(kg)：5.4

（六）绝缘剪断钳19套

抗电压5000伏以上。用于切断灾害现场的电源，避免易燃易爆物品发生二次事故。 采用力学杠杆原理，集剪和绝缘防电于一体。产品设计合理、结构独特、携带方便安全可靠、省力高效。

（七）手持式钢筋速断器1个

直径20mm以下钢筋快速切断。电池充电一次可切断90次 切断时间8秒

切断完成活塞自动退回机械泄压复位结构手柄具有防滑护套切断头可在任何位置放入切断物具可调节支撑螺丝，可用于调整支撑被切断物

（八）多功能挠钩2个

结构牢固、使用方便、易于操作，在挠杆通用的基础上以一杆多头的形式实现消防挠钩的多功能化。更换杆头可实现如下功能：消防斧、消防木榔头、消防爪耙，消防撑顶器、长柄消防锯、消防剪等，挠杆为多节组合式，且杆头更换简便快捷，可在救灾现场根据场所条件要求，组合变换出不同长短的杆柄。同时还可以根据现场需求，在不同长度的柄上接上不同功能的杆头，从而实现多功能头和各种长度杆柄的组合使用方式。在火灾扑救和抢险救援中最为常用的一种破拆类工具。

四、（堵漏类）抢险救援器材

（一）黏贴式堵漏工具10套

可堵介质：液化气、石油、水、化学试剂等。温 度：-50摄氏度—+250摄氏度；压 力：-1.0 — +1.2MPa。快速固化堵漏只需2至10分钟。 产品配置：26mm不锈钢捆扎器、铁胶泥、钢带、卡扣、内六角扳手。、

（二）木制堵漏楔10套

红松材质，经蒸馏、防腐、干燥等工序制成，适用温度范围-70℃至100℃，压力-1.0Mpa至0.8Mpa

（三）下水道阻流袋4套

材质采用了加强型Kevlar绳芯。阻止有害液体流入城市排水系统，橡胶材料，无织物增强，化学耐抗性能中等，耐热性达90℃（短期），85℃（长期），30-50阻流袋1个、压力表减压器1只、1升/200巴气瓶1只。

（四）堵漏枪2套

本产品由四种形状的枪头、脚踏泵、压力表、输气软管、枪杆组成；用于紧急处置管道、罐体、槽车等发生的小孔介质泄漏；工作压力≤0.15MPa，脚踏泵最大压力≤0.5MPa， 背压≤0.1MPa，环境温度≤60℃，充气时间≤20s.

五、（排烟、照明、警戒及其他类）抢险救援器材

（一）移动排烟机1台

放置更加灵和，降低建筑物噪音。使用GX高分子聚合材料增强风叶抗粉碎强度，提高PPV 排烟性能。电机：4.1KW；风扇直径：60cm×9叶片；转速：1800转/分钟；运行时间：58分钟（全速运行）；重量：52kg；体积：737h×711w×531dmm；排烟量：74800m³/hr。

（二）多功能消防水枪29把

无后坐力水枪，是一款双压自动调压水枪，枪头设计了双压工作状态；1. 直流、喷雾、加装发泡管即可打泡沫。2. 压力转换旋钮，轻松转换两种压力(7bar/4bar)工况3.专利滑阀6档流量控制，水流平稳，水枪不易抖动，无后座力4.进水口内置过滤网，拦截杂质 5.硬铝合金材质，阳离子表面涂层，防腐，质量轻，携带方便

（三）警戒标志杆38个

用于灾害事故现场警戒，材质外敷反光材料

（四）隔离警示带40个

用于灾害或事故现场的警戒。为卷状，塑料加工而成。长度125m，宽5cm,不反光，可反复使用。

（五）闪光警示灯30个

强光照明距离200米，闪光批示距离600米，外型尺寸：320*160mm。频闪型透烟雾性强。有三个调节档位，光线暗时自动闪光

（六）手持扩音器10个

具有喊话、音乐、报警功能。传送距离：约200米，失真度：<7%，最大功率20W，工作电压DC9V，总长度：33cm，喇叭直径20.5cm，重量：1.2kg，供电方式：6节1号电池。

（七）直流水枪80个

1、规格型号：65型

2、主要技术需求：接口公称通径：50mm，当量喷嘴直径：16mm，工作压力：额定值0.35MPa（范围0.20－0.70MPa）

（八）锥形事故标志柱38个

用于灾害事故现场警戒，材质外敷反光材料，为红色塑料板，底座大小适当，便于立放。重量：2400g。尺寸：69*36cm

（九）水幕水带10个

在一定的水压作用下，能够均匀地喷出雾状水带，形成水幕墙，对火焰及热辐射起阻隔作用，可用于火场隔离、降低救火现场温度，确保消防队员安全救火。

（十）移动照明灯组1个

可根据现场需要将每个灯头单独做上下、左右大角度调节旋转，实现360°全方位照明；也可将灯头在灯盘上向四个不同方向照明，如需四个灯头向同一方向照明，可按所需照明角度和方位进行灯盘整体向开口方向可在250°旋转；整体照明远近兼顾，照明亮度高、范围广，电机组底部装有万向轮和铁轨轮，可在坑洼不平的路面及铁轨上行走。使用环境：整体采用优质进口金属材料制作，结构紧凑，性能稳定，确保在各种恶劣环境和气候条件下正常工作。

每套由灯头、气杆、发电机、发电机架组成。用于灾害现场的作业照明。

（十一）空气填充泵1个

充填量：100l/min,充填压力：300bar，电机：3KW3 相，380v/50hz，充填时间：12l:35min,300bar,尺寸360cm*32cm*75cm,重量：37kg,噪音：83db-iso3746。

六、灭火器材

（一）分水器15个

本产品适用于消防给水主管道分三个支路，每支路设有球阀控制，工作介质 为水或泡沫混合液。工作压力1.6Mpa，进水口一个，出水口两个。

（二）移动消防炮7个

符合GB19156-2003《消防炮通用技术条件》及GB19157-2003《远控消防炮系统通用技术条件》标准要求。该炮具有体积小，重量轻，支撑脚可折叠，操作简便，灵活可靠，储存运输方便轻松等特点。该炮功能齐全、射程远，炮身和炮头可进行远距离遥控操作。有利于作业人员远离现场，有效的避免了对作业人员的危害性。该系统炮同时安装了手动装置，以备无电源时进行手工操作。 遥控器启动至消防炮动作的响应时间：1s；无线遥控距离：150 m；喷射压力：0.80MPa；流量：不小于50L/s；射程：不小于66 m；最小仰角范围：+30~+70°；水平回转角：90°；最大喷雾角：120°；自摆角50°，炮体上有警示标志，设有保险带。

（三）消防水带120盘

主要技术需求：聚氨脂衬里材料制成, 符合国家有关标准.

（四）泡沫钩管/泡沫枪14个

泡沫钩管：是一种移动式泡沫灭火设备,通常装备在消防车的顶部．它主要用于喷射泡沫，扑救油类火灾。空气泡沫钩管由钩管、空气泡沫产生器2个部份组成。 钩管其上部有弯形喷管，用以钩在着火的油罐壁上，向罐内喷射泡沫。其下端为空气泡沫产生器，装有65毫米管牙接扣，用水带连接连接空气泡沫产生器；用以产生和喷射、输送空气泡沫混合液，扑救没有固定泡沫灭火装置的地下，半地下和小型油罐的油类和汽油火灾。

PQ4泡沫枪：空气泡沫枪额定工作压力：0.7MPa；水量：不小于3.76L/S；空气泡沫液流量：不小于0.24L/S；混合液流量：不小于4L/S ；空气泡沫量：不小于25L/S；射程：≥24m；

（五）二节拉梯2个

符合GA137-1996标准。材质：5年以上的毛竹，颜色：桔黄色，应用场合：用作扑救火灾时登高救人，灭火或翻越障碍，特性：防腐绝缘性好，轻便灵活，抗弯强度高。

6米拉梯：工作长6米，最小梯宽300mm，梯档间距280mm。9米拉梯：工作长9米，最小梯宽300mm，梯档间距280mm

（六）挂钩梯2部

符合GA137-1996标准。采用五年以上的毛竹主杆，经过高温、脱脂、防蛀、防霉处理，体积小、韧性强，强度高、经久耐用。工作长4M，最小梯宽250mm，梯档间距340mm；工作长度（m）4±0.1。最小梯宽（mm）250±2梯蹬间距（mm）340±2整梯质量（Kg）≤12。水平弯曲残余变形比值（％）≤0.20梯蹬残余变形比值（％）≤0.5梯蹬剪切强度：梯蹬与侧板的连接处和梯蹬本身无任何断裂迹象。梯节扭转角≤20°侧摇摆曲残余变形比值（％）≤0.30。挂钩强度试验：挂钩在进行强度试验后、不应出现任何损坏，变形和裂纹。浸泡、恒温、低温试验、集成材应无脱胶现象。符合GA137-2007《消防梯》标准。消防员专用的救灾抢险与训练的器材，其中一头连接钢制的锯齿形带钩。使用时，把带钩挂于窗口，人就可以向上攀爬。单人操作，轻便。

（七）三节拉梯2个

3节拉梯精选五年以上优质毛竹为原料，经特殊工艺防腐、防蛀、脱脂、高温处理、多层粘合成材制成，金属配件采用优质钢材模具精制而成。工作高度9米、。使用轻便、灵活，是消防部队训练、扑救火灾的最佳器材。 该产品经国家消防装备监督检测中心检验，符合GA137-2007《消防梯》标准要求，并通过国家技术鉴定

（八）带架水枪2个

带架消防水枪主要适用于在火灾现场缺少消防人员的情况下,把带架水枪用水带和水源接通后,一人就可操作灭火的一种工具,可以腾出消防人员及时抢救现场的被困人员的生命和财产，带架直流开花消防水枪是一种灭火的射水工具,用其与水带连接会喷射密集充实的水流.具有射程远,水量大等优点.它由管牙接口,枪体和喷嘴等主要零部件组成.直流开关水枪,是直流水枪增加球阀开关等部件,组成可以通过开关控制的一种直流开花水枪消防水枪.该产品采用硬铝合金铸造而成，并进行了表面阳极氧化处理。具有重量，强度高，耐腐蚀，连接灵活等特点。射程：46m，喷水口直径：32mm，水平回转角：360°。

（九）风力灭火机 10部

发动机形式: 单缸,风冷二冲程
发动机最大功率/转速：8.8千瓦/11800转/分钟（12马力）
距风机中心2.5m处风速：31米/秒
风筒出口处风量：0.6立方米/秒
整机净重量：9.2公斤
外型尺寸: 640×320×450毫米

（十）转换接扣（65雄-80内扣）5个

密封性能：水带接口在0.3MPa和4.0MPa时无渗漏现象。耐压性能：水带接口在4.0MPa时无断裂或变形现象。工作压力：4.0MPa；爆破压力：24MPa重量：1100g轻便.快捷.操作简单.效率高，用于不同类型的接口水枪之间的转换使用。

（十一）转换接扣（80雄-65内扣）12个

密封性能：水带接口在0.3MPa和4.0MPa时无渗漏现象。耐压性能：水带接口在4.0MPa时无断裂或变形现象。工作压力：4.0MPa；爆破压力：24MPa重量：900g铝制，是用在水带、水枪、消火栓不同口径之间的接连。轻便.快捷.操作简单.效率高。

七、输转及洗消器材

（一）吸附垫5个

1. 吸液棉100%的聚丙烯材料，经化学惰性处理，可吸收大部份酸性、碱性和其他未知的液体。

2. 具备抗撕扯和摩擦性，即使吸收饱和后也不会掉渣。

3. 较强的耐久性和吸附性，可吸附水、油、冷却剂及其他不明各类化学品。

4. 表面特有的涡点设计能在较短的时间内吸收大量的油液体。可吸收自身重量十余倍之液体；即使当吸附产品处于饱和状态下，也不会留下任何残留液体。

5. 耐酸碱、耐高温、不同化、不变质，不含化学物质，不会造成二次公害，环保型材料，可进行焚烧处理，灰烬残留物不超过0.2%。

6. 吸液棉条在紧急情况下，还可作为控制化学品渗漏的良好提坝。

多种吸收性能——各种油、冷却液、溶剂、水等液体容易泄漏的所有现场● 地面液体、机械车辆、机械设备维修、工作台、仓库液体存放点清理、预防等。 不低于100片/箱。吸附能力为自重 25 倍，吸附后不外渗。

八、灭火剂

（一）氟蛋白泡沫灭火剂 13吨

凝固点：-10℃；发泡倍数：特征值5.5；25%析液时间：4.5min;灭火时间：≤5min；抗烧时间：15min。

（二）A类泡沫灭火剂 0.5吨

控火速度快，火场用水效率高，具有隔热防辐射，防复燃的显著效果，能大大降低火灾现场的水渍损失，它可按0.1～1%的配比浓度供火场任意调配。不仅适用于所有压缩空气泡沫灭火剂系统中。同时也适用于普通的高、中、低倍泡沫灭火系统。灭A类火（固体火灾）时，它的泡沫不但能粘附在燃烧物体表面形成一层隔热防辐射保护层，稳定持久的泡沫更不会随意的流淌，减少了水渍损失，由于源源不断的泡沫析出具有很强渗透能力的粘稠液体，能渗透到固体燃烧物的阴焰深处，促进燃烧物表面碳化，切断燃烧链，终止燃烧反应。